------------------------------------

Dokumentation des Programms DMAREADY

------------------------------------

(Stand: DMAREADY 2.1 - September 1988)

DMAREADY  spricht alle acht mglichen DMA-Einheiten  an,  die  am

DMA-Port des Rechners angeschlossen sein knnen und erfragt  mit-

tels  des ACSI- (Atari Hard Disk Interface) Befehls  "Test  Drive

Ready" den Status des Gerts.  Drei Mglichkeiten einer "Antwort"

der DMA-Einheit werden erkannt:

a)   Die DMA-Einheit ist eine Festplatte und  betriebsbereit.  Es

besteht allerdings auch die Mglichkeit, da die DMA-Einheit

keine Festplatte ist,  jedoch den "Test Drive  Ready"-Befehl

versteht und entsprechend antwortet. PARKDISK nimmt in jedem

Fall  an,  es  handele sich um eine  Festplatte,  wenn  eine

"Ready"-Antwort erfolgt.

b)   Die DMA-Einheit ist eine Festplatte,  aber nicht betriebsbe-

reit.  Oder aber sie ist keine Festplatte, versteht aber den

"Test Drive Ready"-Befehl und antwortet entsprechend.  PARK-

DISK nimmt an, es handele sich um eine Festplatte, wenn eine

"Not Ready"-Antwort erfolgt.

c)   Die DMA-Einheit antwortet nicht.  In diesem Fall kann  ange-

nommen  werden,  da unter dieser Adresse keine  DMA-Einheit

angeschlossen ist.

PARKDISK prft keine Sub-Einheiten auer Sub-Einheit 0,  d.h.  es

wird angenommen, da eine DMA-Einheit nur eine Subeinheit verwal-

tet.

Das Programm sollte seine Test sptestens nach ca.  einer  halben

Sekunde abgeschlossen haben.  Wenn der Vorgang wesentlich  lnger

dauert  oder  aber keine Meldungen erfolgen  (Absturz  oder  hn-

liches), bitte ich um Mitteilung an untenstehende Adresse.

Da nur Lesezugriffe auf den DMA-Port stattfinden,  sind Datenver-

luste auf angeschlossenen Festplatten selbstverstndlich nicht zu

erwarten.

DMAREADY  ist von der im Rechner installierten TOS-Version  unab-

hngig, da die DMA direkt programmiert wird.

Rainer  Frdrich

Mrler Strae 36

6360   Friedberg

Btx 06 0319 2816

Hinweise:

Die vorliegende Software ist Public Domain und wird kostenlos ab-

gegeben (inklusive Update-Service).

Bitte informieren Sie sich ber verfgbare Updates.

Anregungen und Kritiken sind jederzeit willkommen.

Update-Informationen:

nderungen bei DMAREADY 1.1:

Die nderungen sind programmintern und fr den Anwender ohne  Be-

deutung.

nderungen bei DMAREADY 2.0:

DMAREADY luft nun als GEM-Applikation.

nderungen bei DMAREADY 2.1:

Die nderungen sind programm-interner Natur und fr den  Benutzer

ohne Bedeutung;  einzig sichtbares Zeichen ist die Tatsache,  da

das Programm trotz gleichgebliebener Leistungsmerkmale krzer ge-

worden ist.