---------------------------------------------------------------------------

+++ Achtung +++ Achtung +++ Achtung +++ Achtung +++ Achtung +++ Achtung +++

---------------------------------------------------------------------------

Gegenber den TransTerm-Versionen 1.0 bis 1.2 hat sich ab Version 1.3 das

Datenformat der Telefonnummern-Datei TRNSTERM.TEL gendert und ist nicht

kompatibel zum frheren Format. Der Grund: man kann jetzt 3 Parameter mehr

speichern.

Das neue Format, in das Sie Ihre TRNSTERM.TEL unbedingt bringen mssen, wenn

Sie problemlos mit TransTerm 1.3 (und folgende) arbeiten wollen:

Spalte  1: Hierhin kommt die Telefonnummer (maximal 16 Zeichen). Leerzeichen

zur besseren Lesbarkeit der Telefonnummer sind mglich (*).

Spalte 17: Ab hier steht die Baudrate der Mailbox (oder allgemeiner: des an-

zuwhlenden Modems). Mgliche Werte sind: 300, 1200, 2400, 9600.

Spalte 23: Hier steht die Anzahl der Datenbits. Mgliche Werte sind: 7, 8.

Andere Werte werden ignoriert (gilt auch fr die anderen Parame-

ter).

Spalte 25: Hierhin kommt die Paritt. Mgliche Werte sind: No, Even, Odd fr

keine Paritt, gerade Paritt, ungerade Paritt.

Spalte 31: Ab hier steht die Anzahl der Stopbits. Mgliche Werte sind: 1, 2.

Andere Werte werden ignoriert.

Spalte 33: Hierher schreiben Sie "CR", wenn Carriage Return bei Bettigen

der Return/Enter-Taste gesendet werden soll und "CL", wenn Sie

mchten, dass Carriage Return - Line Feed gesendet werden soll.

Spalte 37: Hierher schreiben Sie "CR", wenn bei Empfang von Carriage Return

auch nur Carriage Return auf dem Bildschirm ausgefhrt werden soll

und "CL", wenn Carriage Return und Line Feed ausgefhrt werden

soll.

Spalte 41: Jetzt kommt der bentigte Zeichensatz: "A8" fr "Atari 8 Bit",

"D7" fr "ASCII-7-Bit-deutsch" und "I7" fr "ASCII-7-Bits-Inter-

national".

Spalte 45: Hier steht ein beliebiger, maximal 16 Zeichen langer Text (bitte

nicht lnger!). Am besten der Name der Mailbox.

Wenn Sie tippfaul sind, knnen Sie sich Arbeit sparen, indem Sie bei der

Baudrate nur das erste Zeichen eingeben (1 fr 1200 Baud, 2 fr 2400 Baud,

3 fr 300 Baud und 9 fr 9600 Baud). Auch bei der Paritt knnen Sie abkr-

zen: N fr "No Parity" ("keine Paritt"), E fr "Even Parity" ("Gerade Pari-

tt") und O (nicht verwechseln mit Null = 0) fr "Odd Parity" ("Ungerade Pa-

ritt"). Beim Zeichensatz reichen "A" fr den Atari-Zeichensatz, "D" fr den

ASCII-deutsch-Zeichensatz und "I" fr den ASCII-International-Zeichensatz.

In jedem Fall mu der erste Buchstabe ein Grobuchstabe sein !

(*) = Eine Besonderheit bei der Eingabe der Telefonnummer ist zu beachten:

Sehr oft kann man mehrere hufig bentigte Telefonnummern im Modem abspeich-

ern und greift dann auf diese nur noch ber die Speicherplatz-Nummer zu.

TransTerm untersttzt diesen Modus. Wenn Sie eine Nummer beispielsweise an

Speicherplatz "0" des Modems abgelegt haben, dann tragen Sie in der Datei

statt der kompletten Telefonnummer einfach das Zeichen "S" (Grobuchstabe!)

und eine "0" (fr "Speicherplatz 0") ein.

Es tut mir leid, da die Kompatibilitt nicht mehr gegeben ist, aber das

neue Format gibt mir fr knftige Erweiterungen einen besseren Spielraum.

RaiFra (Rainer Frdrich).