Sound-creator von Ewald Drgemller, O.T.Wierstorf 8 (3122)Obernholz

Dieses Programm hilft beim programmieren von eigenen Sounds fr Korg DS8

Synthesizer, ebenso lassen sich Sounds vom Korg DS8 Synthesizer auf

einfache Weise editieren, verndern und abspeichern.

Die einzelnen Parameter eines Sounds werden verndert, indem man mit der

Maus in den Parameter hineingeht und entweder die linke Maustaste (erhhen)

oder die rechte Maustaste (erniedrigen ) drckt. Das Label der Parameter

ist das gleiche wie auf dem Display des DS8. Einem neu erzeugten Sound kann

ein Name eingegeben werden (Soundname mit Maus anklicken und Namen eingeben).

Es knnen bis zu 500 Sounds pro "Soundbank" gleichzeitig bearbeitet werden.

Klickt man Soundnummer an, so wird der Sound mit dieser Nummer editiert.

Ist man Besitzer eines anderen Keyboards, so kann man sich dieses Programm

auf ein anderes Keyboard umschreiben. Dazu beim Autor fr 40 DM den Quelltext

in GFA-Basic bestellen (kommt per Nachname auf einseitig formatierter Diskette).

Hauptmenhinweise :

===================

Laden :

Hiermit kann eine Soundbank von Diskette geladen werden.

Speichern :

Hiermit werden die im Arbeitsspeicher vorhandenen Sounds als Soundbank

abgespeichert.

Von Midi :

DS 8 mit ST verkabeln. Am DS8 Funktionsjob 4 auf "off" und 8,Exclusive auf "on"

stellen und in den normalen Programmodus des DS8 gehen. Das DS8 schickt die

Parameter eines Sounds beim Anwhlen desselben ber die Midi-out Buchse zum ST.

Hat man Von Midi gewhlt, werden die ankommenden Daten in die Soundbank

aufgenommen.

To Midi :

Whlt man To Midi, so werden die Daten des gerade editierten Sounds zum

Synthi geschickt. Hat man einen neuen Sound erzeugt oder Parameter verndert,

zum Synthi neuen Sound rberschicken und ausprobieren, wie er klingt.

(Nicht vergessen, den neuen Sound im DS8 abzuspeichern !)

Hilfe :

Hier drin stehen ein paar Hinweise. Auerdem steht hier, wieviele Sounds sich

momentan im Arbeitsspeicher befinden und wieviele Sounds die Soundbank auf der

Diskette beinhaltet.

Sound lschen :

Hiermit wird der gerade editierte Sound im Arbeitsspeicher gelscht.

Inhalt :

Dies ist das Inhaltsverzeichnis der sich im Arbeitsspeicher befindenden

Sounds.