Ergnzendes Benutzerhandbuch zum Assembler ASM48

================================================

Aktueller Stand: Dezember 1990, Version 1.0 fr die MCS48-Familie

Preambel:

---------

Der Assembler und dieses Handbuch wurden mit grter Sorgfalt er-

stellt.

Dennoch kann ich Fehler darin nicht ausschlieen, daher kann ich auch

keinerlei Haftung fr irgendwelche Schden durch die Benutzung des

Programms bernehmen.

Weiterhin behalte ich mir das Recht vor, nderungen zur Fehlerbesei-

tigung und Weiterentwicklung vorzunehmen, ohne diese in jedem Fall zu

dokumentieren.

Inhalt:

-------

Copyright und Registrierung

Wichtiger Hinweis

Der untersttzte Mikroprozessor

Zeichensatz

Prozessor-Befehle

Pseudo-Befehle

Operanden

Fehlermeldungen

Copyright und Registrierung:

----------------------------

Alle Rechte an ASM48 liegen bei mir. Ohne meine Zustimmung darf das

Programm nicht verkauft oder kommerziell genutzt werden. Die Verbrei-

tung maximal zum Selbstkostenpreis durch privat oder Public-Domain-

Sammlungen ist dagegen erlaubt und erwnscht, allerdings nur vollstn-

dig mit allen erhaltenen Dateien (insbesondere der Dokumentation).

Der Assembler wird als "shareware" verbreitet, also darf jeder das

Programm kopieren und ausprobieren, es ist in meiner Originalfassung

natrlich virenfrei und nicht kopiergeschtzt.

Wenn jemand den Assembler jedoch ausfhrlich benutzen, meine Unter-

sttzung in Anspruch nehmen oder gar eine noch nicht bestehende Ver-

sion fr einen bestimmten Prozessor will, sollte er sich direkt an

mich wenden. Die erfolgte Registrierung wird durch Zuweisung einer

Benutzernummer besttigt.

Fr "normale" Benutzer betrgt die Registrierungsgebhr DM 20. Dafr

erhlt er kostenfrei Nachrichten ber Updates (Fehlerbeseitigungen)

und Upgrades (Erweiterungen). Bei Bedarf erhlt er dann gratis die

neue Version. Weiterhin werden gemeldete Fehler so schnell wie mglich

beseitigt und sonstige Wnsche nach Absprache bearbeitet.

Wer aber eine noch nicht bestehende Version mchte, sollte mir zu-

nchst eine Anfrage (mit, wenn mglich, vollstndigen Prozessorunter-

lagen) schicken. Je nach Aufwand mache ich dann einen Vorschlag ber

Kosten und Bearbeitungszeit.

Meine Adresse:  Dipl.-Ing. Bodo Wenzel

Karlstrae 41

3300 Braunschweig

Wichtiger Hinweis:

------------------

Dieses Handbuch ist nur die Ergnzung zum Assembler-Handbuch. Im As-

sembler-Handbuch werden allgemeine Erklrungen zum Assembler und zu

den allen Versionen gemeinsamen Eigenschaften gegeben.

Dieser Assembler wird auch fr andere als dem hier beschriebenen Pro-

zessor angeboten. Nheres dazu steht ebenfalls im Assembler-Handbuch.

Der untersttzte Mikroprozessor:

--------------------------------

ASM48 ist ein Assembler fr die Single-Chip-Mikrocontroller-Familie

MCS48, die u. a. von der Firma Valvo gefertigt wird. Mitglieder dieser

Familie sind die Mikrocomputer 8021, 8022, 8035L, 8039, 8048, 8049 und

8748.

Chips dieser Familie sind aufgrund ihres geringen Preises und ihrer

einfachen Einsatzmglichkeiten sehr weit verbreitet. Auf dem Chip sind

neben der 8-Bit-CPU u. a. noch RAM, mehrere Ports, 8-Bit-Timer/Counter

und Taktoszillator enthalten. Beim Typ 8022 ist auerdem ein 8-Bit-

Analog-Digital-Umsetzer mit zwei Eingngen integriert.

Auf den Mikrocontroller selbst kann in diesem Benutzerhandbuch nicht

eingegangen werden. Daher wird an dieser Stelle auf die einschlgig

erhltliche Literatur verwiesen.

Zeichensatz:

------------

Folgende Sonderzeichen sind zustzlich zu den bestehenden definiert:

#       zeigt direkte Datenparameter an

@       zeigt indirekte Adressierung ber R0 oder R1 an

Prozessor-Befehle:

------------------

Die Befehle des Prozessors werden durch ASM48 in Code bersetzt. Zu

einem vollstndigen Befehl gehrt das Mnemonic und eventuelle Para-

meter. Die Syntax wurde entsprechend der erhltlichen Literatur imple-

mentiert. Dort knnen auch die Details nachgelesen werden.

Folgende Befehle sind implementiert: ADD, ADDC, ANL, ORL, XRL, INC,

DEC, CLR, CPL, DA, SWAP, RL, RLC, RR, RRC, IN, OUTL, INS, MOVD, ANLD,

ORLD, JMP, JMPP, DJNZ, JC, JNC, JZ, JNZ, JT0, JNT0, JT1, JNT1, JF0,

JF1, JTF, JNI, JB0, JB1, JB2, JB3, JB4, JB5, JB6, JB7, CALL, RET, RETR,

MOV, XCH, XCHD, MOVX, MOVP, MOVP3, STRT, STOP, EN, DIS, SEL, ENT0, NOP,

RAD und RETI.

Pseudo-Befehle:

---------------

Im Gegensatz zu Prozessor-Befehlen dienen Pseudo-Befehle (Direktiven)

zur Steuerung des Assemblierungsvorgangs. Speziell fr die Prozessor-

familie MCS48 wurden weitere Pseudobefehle hinzugefgt.

PROC processor          (select processor)

Dieser Befehl gibt die prozessorspezifischen Befehle fr die Typen-

gruppen 8048, 8021 und 8022 frei. Wenn dies nicht geschieht, erzeugen

die fr spezielle Typen reservierten Befehle Fehlermeldungen, werden

aber sonst korrekt bersetzt.

Als Parameter sind nur die Werte 8021, 8022 und 8048 erlaubt. Standard-

einstellung ist 8048.

MB membank              (select memory bank)

MB setzt das interne Speicherbank-Bit, das zur berprfung der Sprung-

befehle JMP und CALL dient. Dieses Bit wird auch durch die Befehle

"SEL MB0" und "SEL MB1" gesetzt.

Die Prozessorfamilie MCS48 kann nur zweimal 2 KByte Programmspeicher

adressieren. Zwischen beiden Blcken mu mit "JMP"- oder "CALL"-Befeh-

len gesprungen werden. Je nach gesetztem MB-Bit wird dabei die erste

oder die zweite Speicherbank angesprungen.

Operanden:

----------

Folgende Register-, Flag- und Portbezeichnungen sind reserviert: A, C,

F0, F1, PSW, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, P0, P1, P2, P3, P4, P5,

P6, P7, BUS, T, CNT, TCNT, TCNTI, I, RB0, RB1, MB0, MB1, AN0, AN1 und

CLK. Diese Namen knnen daher nicht fr Symbole verwendet werden.

Der Wert der aktuellen Codeadresse ist ber die symbolische Konstante

"$" erhltlich. Das sonst bliche Zeichen "*" kann zur Verwechslung

mit dem Multiplikationszeichen fhren.

Fehlermeldungen:

----------------

Zustzlich zu den im Assembler-Handbuch aufgelisteten Fehlermeldungen

knnen noch die folgenden Meldungen auftreten.

Hier steht kein Register/Port/Flag-Name.

Dies ist ein falsches Register/Port/Flag.

Fehler im Parameter.

Der Prozessormodus ist falsch.

Es fehlt ein Nummernzeichen (immediate data).

Es fehlt ein @-Zeichen (indirect addressing).

Das Sprungziel ist auer Reichweite.