--------    ---------    --   -------    ------   --------  -------  --------

/ ___   /   / ____   /   / /  /__  __/   / ____/  / ___   / /____  / / ___   /

/ /   /  /  / /    / /   / /     / /     / /__    / /   / /  ___ / / / /   / /

/ /     / / / /    / /   / /     / /     /  __/   / /   / /  /__ / / / /   / /

/ /___ / /  / /___ / /   / /     / /     /  /     / /___/ / _____/ / / /___/ /

/ _____  /  /_______ / = /_/     /_/  =  /__/     /_______/ /______/ /_______/

********************************************************************

*                                                                  *

*  DOITF030.DOC  / Eine Anleitung zum Erweitern und Selbermachen   *

*          Eine Sammlung guter Tips & Tricks rund um               *

*              die Hardware des Atari Falcon F030                  *

*                        == FreeWare ==                            *

********************************************************************

|||    Created and maintained by (c) Robert Schaffner

/ | \   Robert Schaffner@OF2.maus.de

robscha@data.rhein-main.de

___________________________________________________________________

This file is not maintained by, overseen by, endorsed, or otherwise

associated with Atari Corp. or any of its subsidiaries. It's just a

collection of Tips and Tricks.

___________________________________________________________________

latest Update 10-08-95

- DOWNLOAD

In folgenden Mailboxen sollte diese Datei zu finden sein.

Maus@OF2 ____________________________________________ 06103-928316

Gorezone ____________________________________________ 04841-6069

Quark Hamm __________________________________________ 02381-161398

No Carrier __________________________________________ 06404-64396

BarrelBurstBox Port1 19K2 ___________________________ 06151-595200

BarrelBurstBox Port2 14K4 ___________________________ 06151-595240

Elmstreet ___________________________________________ 05705-7908

(A)tari(D)ream(M)machine_____________________________ 0421-823859

Eine jeweils aktuelle Version kann man sich bei mir t�glich

zwischen 17h u. 21h direkt vom Rechner laden.

Verzeichniss: I:\FTP\HARD_030  Filename: DOITF030.*

Wer ausserhalb dieser Zeiten anruft mu� die Hochlaufzeit

des Rechners und einen eventuellen ersten Missversuch in Kauf

nehmen, Anrufe nach 23h werden gnadenlos von der

Maschine eliminiert.  Schlafen wollen alle mal..

Die Onlinezeit ist zudem auf 10 Minuten begrenzt.

Anrufende Modems sollten mit ATS7=150 auf eine l�ngere Wartezteit

f�r den Carrier einzustellen. Siehe Anleitung f�r

CoMa-Voice 3.x

- COPYRIGHT (C)

Diese Textfile darf ohne weitere Zustimmung entgeltlos

auf jedem Datentr�ger und jedem Medium verbreitet werden.

Bei reinen PD-Versendern ist R�cksprache erforderlich!

Eine kommerzielle Nutzung ist Untersagt!

Text, Bildmaterial, die Zusammenstellung und Formatierung

sowie das Urheberrecht dieses Files (c)'95  Robert Schaffner

(C) und Urheberrecht der angef�gten Files, insbesondere

F030_DOC liegen bei AURA bzw. des jeweiligen Autors.

Ein Verwendung von Ausz�gen aus dieser

Zusammenstellung ist verboten!

_____________________________________________________________

- QUELLEN

Eigene Erfahrungen. Hardware Handbuch 1+2 Markt&Technik

Profibuch, Atari-Compendium, �ffentliche Mailboxen.

F030 Unterlagen, Fachzeitschriften, Scheibenkleister II

StarTrek Voyager 'Caretaker' sowie einige "Sixpacks"  :)

�ffentlich zug�ngige Informationen.

_____________________________________________________________

- AUTOR

Robert Schaffner, Am Sch�ferpfad 10, 63303 Dreieich

Tel/Fax/Modem: +49 (0)6103-67197

E_Mail :

Mausnetz: Robert Schaffner@OF2.maus.de

UUCP/Internet: robscha@data.rhein.main.de

STarNet : MR.T / HAND

Madness : Robert Schaffner@TTR

- ALLGEMEINES                                  Erstellt am 09.01.95

Zusammenfassung aus diversen Beschreibungen, Einbauanleitungen

und Umbauten rund um den Atari Falcon F030.

Best�ndige Erweiterung, sofern Neuerungen anliegen oder

jemand was dazu Beizutragen hat.

=FreeWare=

F�r diese Arbeit bekomme ich keinen Pfennig!

Beschwerden, Flames, Anmache sofort nach DEV/NULL

Rev. 2.7                              letzte Bearbeitung 01.05.95

Update am 08.10.95

___________________________________________________________________

- Inhalt:

1. Wissenswertes �ber Epromkarten am Romport

2. CD-ROM am ATARI-Falcon F030 f�r Einsteiger und Selbstbauer

3. Ein abgesetztes Keyboard am Falcon

4. Stiftleiste J20 im Atari Falcon F030

5. Probleme mit dem Sound-Subsystem des Atari F030

6. TowerFalconF030 im Eigenbau

7. Falcon Clock-Patch - Modifikation des Taktsignals

8. F030 - C P U - Beschleuniger

9. L�fterregelung im Atari Falcon F030

10. XM4101 Analog Audio-OUT / Falcon Sound-IN

11. Der LAN-Port am F030

12. Ein F030-Monitoradapter  (englisch)

13. Einige wichtige F030-Register

14. Atari F030 Spezifikation (englisch)

15. Einbau der Falcon FX Erweiterung

16. Der Falcon-Memoryport und dessen Steckverbindung

17. Floppy Connection

18. Atari-Festplatten am MAC

19. serielles zwischen Atari und PC

20. Die interne IDE-Platte

21. Einiges zum NVRAM

22.

-----------------------------------------------

-1. Wissenswertes �ber Epromkarten am Atari-Romport

-----------------------------------------------

Als Einleitung sollte jedem klar sein das

irgendwelche Basteleien am Romport der Atari Computer sehr

rasch auch schnell recht teuer werden kann.

An diesem Port liegen alle Bussignale des Rechner ungepuffert an.

Durch eine Unachtsamkeit, einen Kurzschlu� zwischen den einzelnen

Pins der Portbuchse kann so der gesammte Rechner zerst�rt werden.

Als einzige Sicherheitsma�nahme existieren in zwei Atarimodellen

Sicherungen die die +5 Volt Versorung des Romports absichern.

Das trifft hier einmal auf den Atari TT zu, hier wird �ber

die Microsicherung F1 abgesichert, zum anderen betrifft es den

Falcon der �ber die Microsicherung mit der Bezeichung F2 gegen

Kurzschl�sse der Versorgungsspannung von au�en gesch�tzt wird.

Keinen Schutz haben bei allen Atari Computern alle anderen

Signal- oder Steuerleitungen.

Sollte z.B ein eingestecktes Scannermodul keine Funktion

mehr haben kann man beim TT und beim Falcon eben diese

genannten Sicherungen �berpr�fen. Die Bauteile befinden sich

bei beiden Computern jeweils in der N�he der Romportbuchse.

Das Bauteil selber sieht in den meisten F�llen wie ein

Widerstand aus, und kann meistens auch nur am

Platinenaufdruck bzw. der Bauteilebezeichnung erkannt und

gefunden werden. Diese sog. 'Microfuses' (engl.) sind nur durch

Ausl�ten zu ersetzten. In beiden Computern arbeitet ein 1Amp

Typ den es in verschiedenen Bauformen in jeden besseren

Elektronikladen geben sollte.  Beim Ersatz sollte mit der

�blichen Vorsicht im Rechner gel�tet werden, speziell im

Falcon, da dieser eine 6fach Multilayerplatine hat und

man es daher hier auf kurze L�tzeiten anlegen sollte.

Im TT eines Freundes sah ich einmal die Anschl�sse dieser

Microsicherung mit Dr�hten auf einen normalen

Feinsicherungshalter verl�ngert, der in der R�ckwand

des TTs eingebaut war. Vorteil diese L�sung ist bei

einem n�chsten Ausfall dieser Sicherung das eben der

Rechner nicht mehr ge�ffnet werden mu�.

L�tzinnreste ect. sollte man Aufsammeln und nicht durch

wegblasen entfernen.

Bei allen anderen Atarimodellen hilft im Fehlerfall

meistens nur das Atari-Testkit weiter.

Testkits stehen jedem Atari-H�ndler mit Werkstatt

zur Verf�gung. Meistens betrifft es einen relaiv teuren

Baustein im Rechner. In einem ST z.B meistens den GLUE.

Am Sichersten ist es in jedem Fall wenn man alle Erweitungen

f�r den Romport �ber ein Buffermodul betreibt. Die c't hatte

vor einigen Jahren einen 'Romport-Expander' als Projekt in

ihrem Magazin.  Die Schaltung des Romportexpander kann der

c't 5/88 entnommen werden. Sicherlich kann man

bei e_Media auch eine Kopie des Artikels bekommen, die

Kosten hierf�r lagen meines Wissens nach bei 5 DM pro Artikel.

Bei fertig gekauften Epromkarten ist das Risiko

wesentlich kleiner, ebenfalls aber nie ganz Auszuschlie�en.

Das Betrifft selbstgestrickte Epromkarten nat�rlich noch mehr.

Schon ein falsch eingestecktes Eprom kann bis auf den

eigenen defekt des Bausteils selber auch am Rechner einigen

Schaden anrichten.  Es ist hier also Vorsicht geboten.

Verschiedene Hersteller bieten also Epromkarten zum

einstecken in den Romport an.  Diese Karten werden meistens

ohne Eproms verkauft und sind in vielen F�llen an mindestens

2 Sorten Eproms anpassbar. Die entsprechenden Eproms m�ssen

im g�ngingen Elektronikhandel erstanden werden, zumal die

hier meistens billiger als bei Atarih�ndler zu bekommen

sind. Auch hier macht die St�ckzahl den Preis, eine

Sammelbestellung mit Freunden kann sich also Auszahlen.

Gut geeigent sind diese Epromkarten oder Epromb�nke um sich

z.B das neue MagiC! 3 in Eproms zu brennen und so einen

wesentlich schnelleren Bootvorgang am Rechner zu erhalten.

Aus einem ROM (Eprom) liest es sich schneller als von einer

Festplatte oder einer Diskette.  Epromkarten liegen

im Adressraum von $FA0000 bis $FBFFFF.

Speziell f�r MagiC! gibt es in diversen Mausboxen eine

Software die ein vorhandenes MagiC! in eben brennfertige

Files f�r einen Epromer aufbereitet. Ein sehr guter Tip

ist hier der JuniorPrommer von Maxon mit z.B Pinatubo als

Software. Pinatubo ist ShareWare. Die von Maxon gelieferte

Software l�uft zwar auch hat aber durch ihr Alter bedingt

ein paar sehr l�stige Eigenschaften und sollte zur

Sicherheit nur in einem ST-Monchrome-Modus auf z.B dem

Falcon benutzt werden.

Ein Update w�hre hier also schon lange mal �berf�llig.

Hat man sich eine Karte besorgt sollte man sich auch gleich

die passenden Eproms daf�r besorgen. Von Maxon gab es mal

eine Zeitlang die sog. Easybank, welche einen Epromspeicher

von bis zu 576 Kbyte am Rechner zur Verf�gung stellte.

Nat�rlich gibt es auch keine Karten mit 128Kbyte freiem

Speicherplatz.

Hier passt also schon eine ganze Menge an Software auf eine

Karte, bzw. in Eproms. Es sollte Klargestellt werden das

sich hier nur Software eignet die �ber keinen Kopierschutz

verf�gt und auch nicht versucht w�hrend dem Betieb sich

selber zu Modifizieren. Das geht bei einem 'Rom'-Modul

logischerweise daneben. Aus diesen Karten kann also nur gelesen

werden um eine Kopie davon im Ramspeicher anzulegen.

(R)ead (O)nly (M)emory

Der Rechner stellt durch 'lesen' des des ersten Langwortes

ab $FA0000 fest ob eine Karte vorhanden ist.

Kleinere Epromkarten arbeiten mit 2 oder 4 Eproms.

Gr��ere Karten haben in den meisten F�llen zwei extra

Steuereproms mit drauf. Hier liegen Daten f�r den Computer

die Ihm einen Zugriff auf eben mehr wie 128Kbyte

erm�glichen.  Normalerweise kann ein Rom- oder Eprommodul am

Atari Romport nur 128Kbyte gro� sein. Gr��ere Karten werden

mit dem sog. Bankswitching dazu �berredet korrekt zu

arbeiten. Bei diesem Verfahren verschiebt die Steuersoftware

ein Fenster das genau 128Kbyte gro� ist �ber den wesentlich

gr�sseren Epromspeicher auf der Karte. Der Rechner bekommt bei

dieser Arbeitsweise immer nur 128Kbyte zu sehen und ist

Zufrieden. Also ein relativ guter Trick um gro�e Karten zu

Betreiben.  Zus�tzlich dazu haben die gro�en Karten meistens

daf�r auch noch eine Adresslogik on Board die eben auch mit

den Daten aus den beiden Steuereproms bedient wird.

Nun lassen sich eben solche Rom- oder Eprommodule

nat�rlich nicht nur dazu verwenden um irgendwelche

Programme darauf zu vebannen.

Die Fa. Atari hat f�r diesen Zeck z.B eine eigene

Testsoftware f�r ihre Rechner entwickelt die eben einfach

auch auf einem sog. Testmodul �ber den Romport mit eben

dem Rechner verbunden wird.

Atari benutzt hier eine Karte mit zwei Eproms vom Typ 27C256.

(Alte ST-Testmodule)

Darin enthalten ist eine Testsoftware die direkt vor dem TOS

gestartet wird. Bereits mit 1Kb funktionierendem Ram kann

man hier seinen Rechner auf relativ einfache Art testen.

Auch lassen sich nat�rlich komplette Bootlaufwerke auf solch

einer Karte speichern. Selbst gr��ere Applikationen lassen

sich so bequem auf einer Epromkarte ablegen.

Die auf einer solchen Steckkarte enthaltenen Programme werden beim

Anklicken praktisch in Nullzeit in den Arbeitsspeicher �bertragen und

ausgef�hrt. Die Zeitersparniss liegt klar auf der Hand.

Gut geeignet scheinen hier Kopierprogramme, Diskettenmonitore oder

die sog. Tracer zu sein, alle diese Programm werden nur geladen und

schreiben nicht auf ihr eigenens Laufwerk Daten zur�ck.

Einige Spezialisten haben hier Software untergebracht die auf

Kopfdruck in der Lage ist laufende Programme zu Unterbrechen,

zu Modifizieren oder auch den gesammten Speicherinhalt auf eine

Diskette schreiben zu k�nnen.  Wozu man das macht und wozu man

das Einsetzen kann m�ge sich jeder selber an der Nase abfingern.

Mir dient das jedenfalls hier ebenfalls als Einsatzbeispiel.

Um vorhandene Software auf solche Epromkarten zu bringen sind

einige durchdachte Arbeitsschritte notwendig.

An erster Stelle im ersten Eprom auf einer solchen Karte sollte die

Magicnumber stehen, die wie folgt aussieht:

$ABCDEF42

An dieser Nummer erkennt der Rechner das es sich um

ein ausf�hrbares Programm, bzw. das es sich um ein

Programmodul handelt. Ein Testmodul tr�gt hier logischerweise

eine andere Magicnumber.

Sollte also an dieser Stelle z.B:

$FA522255F

stehen wird der Rechner weder das GEM noch das AES laden

bzw. Initalisieren da er davon ausgeht das ein eben ein

Testmodul im Romport steckt.

Ein eingestecktes Testmodul bewirkt auch keinerlei

Bootvorgang oder �hnliches von den vorhandenen Datentr�gern.

Beim Falcon/TT wird zus�tzlich sofort auch das NVRAM

gel�scht. Der Rechner arbeitet dann mit den

Default-Werkseinstellungen. Sp�ter kann man diese

Einstellungen mit einem geeigeten Setup-Programm mit eigenen

Daten wieder �berschreiben.

Das auf einer Karte enthaltene Programm enth�lt in der Regel ein

Monitorprogramm, einen Tracer oder eben eine Testsoftware f�r

das 680xxer Rechnersystem.

Andere Programme w�hren zu diesem Zeitpunkt auch ziemlich Sinnlos.

Wenn auf ein solches 'Eprom-Programmodul' eines oder auch mehrere

(je nach gr��e) Programme aufgebracht werden, wird noch ein sog.

Header ben�tigt, der sich Unbedingt ab der Adresse $FA0004 finden sollte.

(Adress-Offset) Ansonsten fliegen diverse B�mbchen.. :-)

Die eigentliche Reihenfolge:

Zuerst kommt die magische Nummer gefolgt von "$00000000" wenn kein

weiters Programm in dem Modul enthalten ist.

Die n�chste Langwortadresse sollte den Initialisierungscode enthalten,

denn das System ben�tigt Informationen �ber das Programm.

Auch wird hier festgelegt wann und wo das System in welche Routine

springt.

Der genaue Zeitpunkt wird durch das hochwertigste Bit bestimmt:

TABELLE:

0  Routine wird vor allem anderen gestartet. (Testmodul)

1  Ausf�hren vor dem Starten von GEM

3  Bit 3 erzeugt auch einen Start vor dem GEM,allerdings nur bei

Rechnern ohne RomTos. (Gab es nur bei den ersten STs)

5  Es handelt sich um ein .ACC

6  Es handelt sich um eine .TOS Anwendung

7  Bit 7 legt fest, das es sich um eine .TTP-Anwendung handelt,

welche zum Betrieb noch Parameter ben�tigt.

Headerinformationen:

$FA0018  Programmname        $FA0008  Programminit / Zeiger!

$FA0014  Programml�nge       $FA0004  Programmkopf / Zeiger!

$FA0012  Erstellungsdatum    $FA0000  magisches Langwort

$FA0010  Erstellungszeit

$FA000C  Programmanfang

An der Adresse des n�chsten Langwortes steht dann die Startadresse des

eigentlichen Programmcodes.

In den beiden danach folgenden Worten (keine Langw�rter) k�nnen dann

auch noch Datum und die Uhrzeit enthalten sein.

Das Langwort zum Schlu� enth�lt die gesamte Programml�nge in Bytes.

Der nachfolgende String sollte dann noch den kompletten Programmnamen

enthalten, den Stringabschlu� veranstaltet dann ein "$00".

Das ist alles dringend Notwendig um zu erkennen um wieviele Programme

und um welche Art von Programmen es sich handelt.

Um die Sache zu vereinfachen, bieten manche Hersteller von Epromern

in ihrer Software bereits eine vorgefertigte 'Modulsoftware' an.

Beim JuniorPrommer oder z.B bei der Easybank ist diese

Software in beiden F�llen vorhanden.

Damit ist es wesentlich einfacher sich selber Module zu erzeugen

und eigene Programmdateien in Epromms zu brennen.

Leider ist die Benutzung von mehreren Rom-Modulen an

den Atari Rechner nicht ganz unproblematisch.

Die Federleiste welche den herrausgef�hrten Stecker

bildet verkraftet nicht ohne weiteres das andauernde Umstecken

der verschiedenen Karten.  Auch sollte ein Kartenwechsel

*dringlichst* nur bei ausgeschaltetem Computer stattfinden!

Die Kontaktfedern sind nach ca. 1 Jahr so ausgeleiert das eine richtige

Kontaktgabe nicht mehr immer gew�hrleistet ist.

Die Folge davon sind h�ufige 'Abst�rze' oder selbstst�ndige

'Resets' des Rechners. Was nur durch einen geziehlten Austausch

der Romport-Buchse richtig und Dauerhaft behoben werden kann.

Kontaktspray o.� sind hier eher Sch�dlich.

Nicht ganz Unwichtig ist die Zugriffszeit der verwendeten

Eproms. Eproms mit einer Zugriffszeit von 200nS sollen

wirklich das untere Maximum darstellen!

Besser ist es hier auf 100-150 nS Zugriffszeit auszuweichen.

Langsamer als 200 nS behindern den Datentransfer von Modul

zum Atari, in Abh�ngigkeit des Rechner internen Timings!

Auch nach vielen L�schvorg�ngen mit dem beliebten UV-Licht aus

der L�schlampe steigt die Zugriffszeit der Eproms!

Auch wenn das nicht jeder Wahrhaben m�chte!

Eproms altern. Schneller noch durch h�ufiges l�schen.

Wird eine Modul- oder Epromkarte nicht mehr Korrekt oder

�berhaupt nicht mehr Erkannt sollte man zuerst

im Falle dieses Fehlers zuerst die beiden

Steuerleitungen ROM 3+4 auf ihre Funktion hin �berpr�fen.

Die Leitungen sind LOW aktiv, d.h beim ansprechen per

Software sollte sich hier etwas tun.

Auch k�nnte die Verschmutzung einiger Kontaktfedern vorliegen, da sich

durch h�ufiges Umstecken von den Leiterplatinen immer wieder kleine

Partikel der Verzinnten oder vergoldeten Steckfl�chen l�sen und eben

an den Kontaktfedern haften bleiben. Mit der Zeit bildet sich so

ein regelrechter schwarzer Schmutzfilm, der sich jedoch

mit einem einfachen Schul-Radiergummi abradieren l�sst.

Ein wenig Spiritus eignet sich auch, l�sst aber den Kunststoff

schneller altern. (Die Weichmacher l�sen sich durch

die D�mpfe aus dem Plastik, das Material wird Spr�de und

bricht dann schnell)

Sollte es dann noch immer zu Ausetzern kommen ist auch das leichte

nachbiegen der Kontaktfedern erlaubt, sicherer ist allerdings

immer der Austausch der gesammten Romport-Buchse.

Hierzu die Pinbelegung des 40 poligen Romport aus der

Dokumentation der alten STs:

1= +5V            2= +5V            3= D14             4= D15

5= D12            6= D13            7= D10             8= D11

9= D8            10= D9            11= D6             12= D7

13= D4            14= D5            15= D2             16= D3

17= D0            18= D1            19= A13            20= A15

21= A8            22= A14           23= A7             24= A9

25= A6            26= A10           27= A5             28= A12

29= A11           30= A4            31= ROM 3          32= A3

33= ROM 4         34= A2            35= UDS            36= A1

37= LDS           38= GND           39= GND            40= GND

Und die Pinbelegung noch einmal in einer etwas anderen Anordnung

die in diversen Fachb�chern zum Atari zu finden war:

Romport-- Modulschacht

----------------------

1- dc +5V                              20- adress 15

2- dc +5V                              21- adress 8

3- data 14                             22-   "    14

4- data 15                             23-   "    7

5- data 12                             24-   "    9

6- data 13                             25-   "    6

7- data 10                             26-   "    10

8- data 11                             27-   "    5

9- data 8                              28-   "    12

10- data 9                              29-   "    11

11- data 6                              30-   "    4

12- data 7                              31- Rom sel.3

13- data 4                              32- adress  3

14- data 5                              33- Rom sel.4

15- data 2                              34- adress  2

16- data 3                              35- Rom sel.4

17- data 0                              36- adress  1

18- data 1                              37- LDS Data Stobe low

19- adress 13                           38-40- Masse

Zum Programmieren der Karten bzw. der Eproms gibt es einige

Wege und M�glichkeiten. Die Easybank von Maxon kann man z.B

in der folgenden Art best�cken:

Steuereproms:      2 St�ck 27C256 (64Kb)

Dateneproms :      8 St�ck 27C256 (256Kb)

Ergibt eine Kapazit�t von 230Kbyte f�r den Benutzer.

Oder man Best�ckt wie folgt mit:

Steuereproms:      2 St�ck 27C256 (64Kb)

Dateneproms :      8 St�ck 27C512 (512Kb)

W�rde dann eine Kapazit�t von eben 576 Kbyte ergeben.

Hier passt dann schon eine ganze Menge hinein.

Zu Bemerken ist noch das bei der Easybank in den

Steuereproms nicht der gesammte Platz verbraucht wird.

Auf der Epromkarte selber befindet sich eine kleine

Steuerlogik die mit ca 10Kbyte Anweisung aus beiden

Steuereproms auskommt.  Der gesammte Rest in diesen

beiden Eproms steht somit ebenfalls dem Benutzer zur

freien Verf�gung. Kleinere Karten, mit nur 4 Eproms

haben keine Steuerlogik, das wird von der Modulsoftware

des Epromers �bernommen und am Anfang des Epromspeichers

zusammen mit der Anwendersoftware eingebrannt.

Bei kleinen Karten werden nur vier St�ck vom

gleichen Typ ben�tigt, also hier meistens:

4  St�ck 27C512, oder 4 St�ck 27C256

Allenfalls bei sehr kleinen Karten kommen auch noch

27C128 zum tragen.

Zu Bemerken w�hre das man bei den Eproms immer die

CMos Ausf�hrungen beschaffen sollte, die sind wesentlich

sparsamer im Energieverbrauch und somit in der Belastung

des Rechners freundlicher.

Fast alle CMos-Eproms sind mit einer Programmierspannung

von 12.5 V zufrieden. H�her eingestelle Spannungen

zerst�ren die Bausteine. Auf jeder Epromkarte sind

die Eproms in gerade und ungerade Adressen aufgeteilt.

Daher erscheinen auf den Platinen meistens Bezeichungen

wie 4U, 3U oder 4L und 3L

Wobei 'U' f�r 'Upper' und 'L' f�r 'Lower' steht.

Im Klartext, 4U bedeutet das Eprom 4 High und 3L

steht f�r das Eprom 3 unten, also mit LOW-Inhalt.

Alle 'kleinen' Eproms sind 8 Bit breit Organisiert.

Eine Epromkarte aber 16Bit breit. Wie geht das?

Die in solche Eproms/Karten zu brennende Software wird also

mit der Prommersoftware in 'High' und 'Low' geteilt.

Wobei Low 'ungerade Adressen' High hingegen 'gerade

Adressen bedeutet.

Auf der Karte hingegen 'sieht' der Computer die vollen

16Bit, die Software wird aus dem High- und Low-Eprom

in einem Rutsch gelesen.

Leute die ihren Computer auch noch nach Jahren im

orignalen Geh�use betreiben sollten bedenken das z.B gerade

bei den alten STs das Rechnernetzteil durch eine gro�e

Eprombank zus�tzlich belastet wird. Eine Karte mit 500KB

Epromspeicherplatz zieht am +5 V Anschlu� des Netzteiles

ohne weiteres bis zu 400mA die eben dieses Netzteil

zus�tzlich noch aufbringen mu�. Eine schnelle und sichere

Abhilfe ist es die Epromkarte eben �ber ein

5V-Steckernetzteil zu betreiben. Hier zu wird an einer

geeigneten Stelle auf der Karte die +5V Versorung vom Rechner

her einfach aufgetrennt. Die Masseverbindung (GND) sollte

allerdings hierbei bestehen bleiben, GND dient hier

gleichzeitig als Signalmasse ohne die nichts l�uft.

Viele Karten haben auch genau f�r diesen Zweck einen Jumper

mit dem man von 'intern' auf eine 'externe' Stromversorgung

umstecken kann.

Weitere Jumper auf der Karte sind zumeist f�r den Epromtyp

der auf der Karte eingesetzt werden soll, auch kann es z.B einen

Jumper geben mit dem man die Karte quasi Abschalten kann.

Sie ist dann f�r den Rechner unsichtbar obwohl die Karte

im Romport stecken bleiben kann. Eine gute Art die

Portkontakte zu schonen.

Wie Eingangs schon Erw�hnt wurde bei manchen Karten, so z.B

auch bei dem JuniorPrommer, eine sog. 'Modulsoftware'

mitgeliefert. Der Benutzer hat eigentlich nichts weiter zu

tun als die Programme die auf einer Karte arbeiten sollen

auf einem geeigneten Datentr�ger bereit zu halten.

I.d.R ist das eine Ramdisk die in ihrer gr��e sehr genau

dem Platz in eben 2,4 oder mehreren Eproms entspricht.

Die gesammten zu brennenden Daten werden in die eben

eingerichtete Ramdisk kopiert, danach ist ein Laufwerk

anzugeben unter dem der Computer sp�ter die Daten/Epromkarte

finden soll. Sinnvoll ist es gleich danach auf dem Desktop

das passende Icon zu installieren. Oder auch diese so

ge�nderte DESKTOP.INF/NEWDESK.INF mit auf die Karte zu

brennen.  Die 'Modulsoftware' wird den Inhalt der Ramdisk

zusammenfassen und entsprechend der Anzahl der verwendeten

Eproms bzw. des n�tig werdenen Platzes in eben

brennfertige Files aufsplitten.

Wenn das gelaufen ist erh�lt man eine oder mehrere Dateien

die eben den Inhalt der Ramdisk darstellt. Die Namen sind

i.d.R default auf z.B 'ROM.EP1', 'ROM.EP2' usw. benannt

worden. Hierdurch sollte die M�glichkeit des Vertauschens

klein gehalten werden.

Diese Dateien beinhalten nun jeweils die Daten f�r ein High

und ein Low Eprom.

Diese Datei wird nun in die Steuersoftware des Epromers

geladen, und dort in High und Low gesplittet. Beim

JuniorPrommer gibt es die Einstellungsm�glichkeiten

'gerade' und 'ungerade' Adressen. Je nach der Einstellung

brennt man dann aus z.B dem File "ROM.EP1" jeweils

ein 'H' und ein 'L' Eprom.  Bei mehreren "ROM.EPx" Files

sollten die Eproms dann mit H1, H2 oder L1, L2 usw.

Beschriftet werden.  Das ist meistens von der bereits auf

der Karte vergebenen Beschriftung abh�nging.

Sollten die Eproms vertauscht werden, so z.B 'H' mit 'L' oder

z.B 'H1' mit 'L1' wird die Karte unter keinen Umst�nden

funktionieren!  Hier kann beim Arbeiten also eine gewisse

Umsicht und/oder Reihenfolge sehr von Nutzen sein.

Wer will schon Stundenlang Eproms auf Verdacht umstecken.

Eindringlich sei hier noch mal Erw�hnt das Eproms mit

einer Zugriffszeit von mehr als 200nS funktionieren

k�nnen, das aber auf keinen Fall auch immer tun m�ssen.

Bei Zugriffsproblemen wird der Fehler i.d.R sicher immer

zuerst hier zu suchen sein. Und Logischerweise, wie bei

allem, ist auf das korrekte einsetzen der Eproms und auf

das richtige Einstecken der Karten in den Romport zu achten.

Ebenfalls darf keine 'High' oder 'Low' Position vertauscht

sein. Beachtet man diese kleinen Regeln wird man sicher eine

lange Zeit viel Freude an einem sonst brachliegendem Medium

haben. F�r einen l�ngeren Gebrauch ist ein passendes Geh�use

f�r eine solche Karte nicht schlecht, es sammelt sich so

kein Staub auf den Bauteilen, und es kann nichts passieren

wenn beim 'hantieren' mal eine Schraube herrunterf�llt ;-)

Geeignete Geh�use wurden bei 128er Karten teilweise

mitgeliefert, f�r eine gr��ere Karte sollte man sich im

Fachhandel umsehen. Eine mechanische Bearbeitung

eines solchen Kunststoffgeh�uses ist allerdings

leider nicht ganz zu vermeiden.

Robert Schaffner@OF2.maus.de

----------------------------------------------------------

- 2.  CD-ROM am ATARI-Falcon F030 f�r Einsteiger und Selbstbauer

----------------------------------------------------------

Als kleine Einf�hrung am Anfang sei gesagt das dieser Artikel ein gewisses

Verst�ndniss f�r technische Begriffe und ein gesundes Ma�

an handwerklichen F�higkeiten vorrausetzt.

CD-ROM-Laufwerke gibt es heute bereits weit unter DM 400,- und sind so

eigentlich f�r den heimischen Computer in greifbare N�he ger�ckt.

Angeboten werden f�r PCs sog. 'Kit's' die aus einem solchen CD-ROM, einem

SCSI-Controller und einen Treiberpaket bestehen. Wobei hier meistens

spezifische Laufwerke zu Einsatz kommen. Auch die neuen ATAPI-Laufwerke

sind einzeln, oder auch als Kit zu beziehen. G�nstiger bleibt es f�r

die Atari-Computer da hier i.d.R nur das eigentliche Drive und die

passenden Softwaretreiber ben�tigt werden.

Nat�rlich gibt es f�r Atari-Computer bei verschiedenen H�ndlern

ebenfalls anschlu�fertige CD-ROM-Kits zu verschiedenen Preisen.

Meiner Meinung nach f�hrt man am sichersten wenn man eine SCSI-L�sung

w�hlt, fertige Laufwerke zum anstecken kosten in der Regel ab

DM 500,- aufw�rts. Mittlerweile z�hlt man hier jetzt schon die Quad-Speed

Laufwerke zum eigentlichen Standard.  (4,4 fache Geschwindigkeit)

Solche CD-Drives sind i.d.R nat�rlich noch etwas teuerer.

F�r den hartgesottenen Selbstbauer eigentlich viel zu teuer, obwohl

diese Preise durchaus schon ihre Berechtigung haben.

Einzelne Laufwerke, hier z.B das XM4101 der Firma Toshiba, kosten so ca. 340.-

bis DM 400,-, je nach Bezugsquelle. Einige Modelle sind allerdings nicht

immer Lieferbar oder wurden schon wieder Eingestellt.

Kauft man die Einzelteile selber be�tigt man ein sauberes Geh�use, vorgefertigt

kostet das so ca. DM 170,- inkl. einem passenden Netzteil.

SCSI-Anschlusskabel liegen zwischen DM 25,- und DM 89,-

SCSI2-Anschlu�kabel, f�r den externen Anschlu� an den Falcon, bewegen

sich eher in Richtung der 89.-DM, je nach dem wo man das kauft.

In der Zwischenzeit d�rften diese Kabel allerdings auch schon billiger

zu bekommen sein.

Ein passendes Schaltnetzteil, sofern man alles einzeln kauft, kostet so

ca. 50,- bis 80,- DM. Es sollte +5Volt bei ca. 2AMP liefern k�nnen.

Toshiba CD-Drives ben�tigen keine +12V.   (Meistens)

Bereits jetzt gibt es neuere und noch modernere CDROMs.

Preisangaben k�nnten also bereits �berholt sein.

An der Tagesordnung liegen nun eigentlich Laufwerke mit der vierfachen

Geschwindigkeit. Langsamere Drives nimmt man nur noch wenn der Preis

sehr g�nstig ist.

Viele Bastler haben eben das eine oder andere schon Zuhause

liegen oder kommen eben sehr g�nstig an solche 'Teile' heran.

Ein Selbstbau ist hier um so einfacher.

Abzuraten ist vom selbstanfertigen des

SCSI2-Kabels zum Anschlu� an die externe SCSI-Schnittstelle

des Falcons. Die Pinabst�nde im SCSI2-Stecker sind so minimal

das hier Fehler eigentlich schon Vorprogramiert sind.

Ausdr�cklich kann auch nur noch von 'Billigkabeln' die meistens

aus Flachbandkabel bestehen, gewarnt werden. Bei diesen

SCSI-Kabeln sind meistens nicht alle Adern belegt! Und es

fehlen viele Verbindungen die zum Zweck der Abschirmung und

Entst�rung bei teueren Kabel auf Masse liegen.

Flachbandkabel eignet sich nur bei kurzen Verbindungen und auch

nur wenn alle Adern des Kabels belegt sind und auch Benutzt werden!

Ich gehe mal davon aus, da� ein CD-ROM mit einem FALCON oder

einem Atari betrieben wird, der bereits �ber einen

SCSI-Adapter/Controller verf�gt. So z.B auch der TT.

Die meisten Leute werden wohl schon SCSI-Festplatten betreiben und

somit also in jedem Fall schon einen

passenden SCSI-Adapter besitzen.

Festzuhalten an dieser Stelle ist das es z.Zt. keine L�sung gibt die

direkt, also ohne SCSI-Adapter, an den DMA-Port eines STs

angeschlossen werden kann. Eine Ausnahme bildete hier das CDAR von Atari,

da� aber sicher nicht mehr lieferbar ist.

Ein XM4101 von Toshiba stellt also die Basis f�r mein Hardwareprojekt dar.

F�r ein einzelnes Laufwerk, also nur das CD-ROM, ben�tigt man ein externes

Geh�use in dem mindestens das eigentliche CD-ROM (5 1/4"-Drive) und ein passendes

Netzteil Platz findet. Bei Selbstanschlu� an das Stromnetz wird vor der t�dlichen

Netzspannung gewarnt, dieser Anschlu� sollte und darf nur einem Fachmann vorbehalten

bleiben. Dieser Punkt entf�llt logischerweise wenn man sich ein fertiges

gekapseltes Schaltnetzteil f�r diesen Zweck kauft.

Der n�chste Punkt ist eine in etwa DM 10,- teure 50 polige SCSI-Anschlu�buchse

die eigentlich jeder bessere Elektronikh�ndler im Sortiment hat. Hierzu kommt

noch ein wenig 50 poliges Flachbandkabel und beim Falcon z.B.

ein SCSI2-Anschlu�kabel das sp�ter die SCSI2-Schnittstelle

des Rechners mit der Buchse des CD-Roms verbindet.

Die 50 polige Buchse sollte schon eine in "Schneidklemm-Technik" sein, nur

so kann man einigermassen vern�nftig 50 Pole in einem

Arbeitsgang mit der Buchse verbinden.

Von L�tsteckern m�chte ich hier dringlichst abraten!

Das hier anzufertigende Kabel dient dazu den sich am CD-Laufwerk befindlichen

50poligen Pfostenfeldstecker der Aussenwelt zug�nglich zu machen. Hier liegen

alle Signale bereit, die ben�tigt werden mit dem CD-ROM zu kommunizieren und eben

die Daten in den Rechner zu holen.

An der Seite wo sp�ter das CD-ROM angesteckt wird, sollte sich ebenfalls ein 50

poliger Pfosten-Buchsenstecker befinden, auch diese sog. Pfostenfeldstecker gibt

es im gut sortierten Elektronikhandel und sie d�rften so um DM 3,50 kosten.

Das Flachbandkabel besitzt auf der einen Seite eine einzelne farbige Ader die uns

als Markierung des PIN 1 eines jeden Steckers/Buchse dient. Das Kabel selber wird

nun so in die Buchsen gelegt da� jeweils die farbige Ader auf PIN1 zu liegen kommt.

Ist das geschehen kann man damit beginnen das jeweilige Buchsenoberteil auf das

Unterteil zu quetschen.

Vorteilhaft geschieht das in einem Schraubstock bei dem die Backen vorher mit

weichem Plasik ect. abgedeckt wurden. Steht ein Schraubstock nicht zur

Verf�gung tut es zur Not auch eine Kombizange. Hier ist Vorsicht geboten, da man

mit der Zange sehr leicht die Buchsen/Stecker zerbrechen kann. Sind die

Verrieglungsstifte mal abgebrochen ist der Stecker unbrauchbar da er von selber

nicht mehr zubleibt. Alte Pfuscher benutzen dann Klebstoff um das Oberteil mit

dem Unterteil dauerhaft zu verbinden, leider kann hier nicht garantiert werden,

da� alle Adern des Kabels auch wirklich mit den Schneidstiften der Buchsenleiste

in Verbindung stehen. Der gleiche Fall tritt ein wenn man glaubt die Adern

einzeln an die Pfostenfeldbuchse anl�ten zu m�ssen.

�bertragungsfehler und Funktionsst�rungen ect. pp. sind hier

somit schon vorprogrammiert.

Passende Geh�use f�r externe 5 1/4" Laufwerke kann man ebenfalls beim

Elektronikh�nder erstehen oder eben bei den einschl�gigen Lieferranten.

Auch kann man hier z.B bei Hard&Soft fertig konfektionierte Kabel &

Geh�use beziehen.

Das CD-Rom-Laufwerk legen wir erst mal auf die Seite, es wird jetzt nur

ben�tigt um die genauen Ma�e der Geh�use�ffnung und g.g der Befestigungsl�cher

festzulegen bzw. auszumessen. Nat�rlich k�nnen alle diese Ma�e auch aus dem

Toshiba-Manual entnommen werden, die Gewohnheit l�sst uns aber halt nachmessen.

Fertige Geh�use besitzen in vielen F�llen passende Bohrungen f�r

5 1/4" Laufwerke, hier kann man sich also Arbeit sparen.

Nachdem alle Ausbr�che und Befestigungsl�cher, auch die f�r das Netzteil,

gebohrt sind und alle Bohrsp�ne beseitigt wurden, wird das CD-ROM in die

entstandene �ffnung eingepasst. Zu Beachten ist auf jeden Fall zu jeder

Gelegenheit da� das Anfassen oder Beschmutzen der internen Linsen-Optik

des CD-ROMS die Betriebssicherheit stark beeintr�chtigt!

Die Hersteller warnen in ihren Manuals ausdr�cklich davor, und am besten

l�sst man die CD-Schublade zu!

Bei einem bereits vorhandenen Towergeh�use l�sst sich das CD-ROM wesentlich

einfacher einbauen, alle Bohrarbeiten ect. entfallen hier, das CD-ROM wird

einfach in einen freien Laufwerkschacht geschraubt und eventuell die

Frontblende entsprechend angepasst. F�r Leute ohne Tower k�nnten hier z.B

auch Wechsel-Plattengeh�use gute Dienste leisten. Dorf befinden sich z.B

schon Befestigungsm�glichkeiten f�r 5 1/4" Laufwerke einschliesslich dem

Geh�useausbruch f�r die Schublade.

Stichwort Schublade, beim XM4101, und anderen CD-Drives ist endlich

kein 'Caddy' mehr n�tig um die CD in das Laufwerk zu bef�rdern.

Ein unendlicher guter Fortschritt !

Bet�tigt man den Auswurfknopf in einem Programm, oder den Auswurfbutton

an der Vorderseite des XM4101, f�hrt die Schublade z.B beim XM4101 ca. 2cm

aus dem Geh�use herraus.

Das ist v�llig normal, die Schublade darf mit der Hand ganz herrausgezogen

werden. Nach dem Einlegen einer CD schiebt man die Schublade leicht mit

der Hand bis in der Laufwerk hinein.

Das kleine Loch daneben dient als Notentriegelung, zum Entnehmen der CD.

Hier darf mit einer aufgebogenen B�roklammer gearbeitet werden! :-)

Im �brigen l�sst sich eine �ltere SCSI-Festplatte die vorher �ber einen

SCSI-Adapter an einem �lteren ST betrieben wurde mit dem vorher beschriebenen

SCSI-Flachbandkabel hervorragend zum Betrieb am Falcon F030 umbauen.

Es entf�llt lediglich der eingebaute SCSI-Adapter und die damit verbundene

ASCI IN/OUT-Buchse. Da diese Geh�use meist gr�sser sind sollte sich so also

auch noch einen Platz f�r das CD-ROM-Lauferk finden.

Zwei Fliegen mit einer Klappe!

Die Verbindung der Versorgungsspannung zum XM4101 ist sehr einfach, da dieses

Laufwerk werkseitig nur +5 Volt und Masse(Minus) ben�tigt. Nur sollte man bei

einem 'Selbstanschlu�' verst�rkt darauf achten das die Versorgungsspannung

richtig angelegt wird.

Das folgende Steckerschema stammt original aus dem Manual eines Toshiba XM4101

und ist bis auf den +12V Pin gleich mit jedem PC-Netzeil und dessen

Anschlussteckern.

Farben:

Gelb Schwarz  Rot                +5V = Rot

+12V = Gelb

GND = Schwarz

GND GND +5

Stecker f�r die Stromversorgung des XM4101

|---------------|

| O   O   O   O |

\---------------/

Der linke PIN welcher normalerweise bei Festplatten und �lteren

Diskettenlaufwerken die +12 Volt Versorgungsspannung beherbergt, bleibt

hier unbenutzt da das XM4101 mit nur +5 Volt zufrieden ist. Um ein

Vertauschen zu verhindern kann man den +12V also auch Entfernen.

Zu Bemerken sei noch da� das XM4101 an der Anschlu�seite einen 4 poligen

Pfostenverbinder hat, an diesem k�nnen die Audio-Signale noch einmal extra

abgegriffen werden. So z.B f�r den Fall das vieleicht jemand auf die Idee

kommen k�nnte noch zwei Chinchbuchsen zum Anschlu� an die heimische

Stereoanlange einzuplanen. Dem steht n�mlich nichts im Weg, das passende

Steckerchen bekommt man im gut sortierten Computerladen, oder eben aus der

Bastelkiste. Falls er nicht schon sowieso dem CD-ROM beigelegt wurde.

Die Klinkenbuchse an der Frontplatte ben�tigt einen 3.5mm Klinkenstecker wie

er sich z.B an Kopfh�rern befindet die man bei einer Bahnfahrt kaufen kann

oder aber auch bei einigen Fluggesellschaften umsonst bekommt.

Neben der Buchse befindet sich auch der Lautst�rkeregler. Nat�rlich l�sst sich

hier jeder gute Stereokopfh�rer verwenden, sofern man die M�glichkeit hat

einen Adapter vorzustecken. Der feste Stereoanschlu� erfolgt nach diesem Schema.

Die Signale m�ssen hier mit einem vierpoleigen Flachstecker abgegriffen werden

der sich leider nicht im Lieferumfang eines CD-ROMs befindet. Solche

Steckerchen kann man wirklich nur in einschl�gigen Elektonikgesch�ften

erhalten.

Ansicht von der Laufwerksr�ckseite

OBEN

|------------------------------------------------------------------------

|

|  o  rechter Stereo Kanal             SCSI                   POWER

|  o  GND/Schirm                |------------------|        |------|

|  o  GND/Schirm

|  o  linker  Stereo Kanal

|

|---------------------------------------------------------------

Hier sei vor Kurzschl�ssen gewarnt!

Niemals die Stereoausg�nge direkt mit Masse verbinden!

Sehr wichtige ist die Art der Terminierung des CD-ROMs.

Normalerweise befinden sich in jedem SCSI-Drive ab Werk Abschlu�widerst�nde

die den SCSI-Bus terminieren. (Abschlie�en)

Sollte das CD-ROM einziges oder letztes Laufwerk am SCSI-Bus sein sind die

Widerst�nde so zu belassen, im anderen Fall, wenn das Laufwerk also an einem

Bus eingef�gt wird an dem sich schon ein 'letztes' SCSI-Device befindet, sind

die Terminatoren in jedem Fall zu entfernen. Ansonsten kommt es zu einer

�berlastung der BUS-Treiber, und KEIN angeschlossenes Laufwerk arbeitet

mehr korrekt. Eventuell nimmt der Computer bzw. dessen SCSI-Interface Schaden.

Beispiele f�r die Terminierung:

Computer/Host

SCSI-Platte            SCSI-CDROM

Term. ________###########____________##########_Term.

SCSI-CDROM

Term._________##########_Term.

Deutlich also zu sehen das wirklich immer nur das pysikalisch letzte

Laufwerk an einem SCSI-Bus einen Terminator tragen darf. Der Computer als Host

ist ebenfalls immer Terminiert. Beim Falcon z.B sind diese Terminatoren

fest eingel�tet.

Ein zweiter sehr wichtiger Punkt ist die SCSI-Adresse auf der die Treiber-

Software, der AUDIO-CD-Player (Software) das CD-ROM Laufwerk sp�ter

finden soll, es stehen insgesamt 3 Jumper zur Verf�gung, die je

nach dem wie die Jumper gesteckt werden eine SCSI-Adresse

zwischen 0 und 6 Erzeugen. Das 'wie' entnimmt man am sichersten dem

Datenblatt des jeweiligen Toshiba-Laufwerks.

Die Adresse 0 und 1 ist in den meisten F�llen durch eine oder zwei bereits extern

angeschlossene SCSI-Ger�te belegt. 0+1 z.B bei zwei Platten.

Die SCSI-Tools besitzen ein komfortables Programm mit dem man die

bereits belegten Adressen sehr schnell herausfinden kann.

Adress�berschneidungen sollte man hier tunlichst vermeiden, es kommt hier

schnell zu Datenschrott oder die Laufwerke arbeiten dann �berhaupt nicht.

Festzuhalten ist noch, das die Adresse auf die das CD-ROM gelegt wird

am besten in dem bereits installierten Harddisktreiber ausgeschaltet

wird, und zwar so, das diese Adresse des CD-ROMs

f�r den Plattentreiber 'Unsichtbar' wird.

Nur so kann ein reibungsloser Datentransfer gew�hrleistet werden,

unabh�nging vom verwendeten Festplattetreiber.

Sind diese Punkte alle in Erw�gung gezogen worden kann man eigentlich

langsam damit beginnen die Treibersoftware installieren.

Das SCSI-Kabel (Flachbandkabel) wird so auf die Buchse des CD-ROMs gesteckt

das die farbige Ader auf PIN 1 zu liegen kommt. PIN1 befindet sich im �brigen

bei allen mir bekannten SCSI-Laufwerken immer in der N�he des Stromsteckers.

Kerbe

Audio                               PIN 1

o       |------------| |-------------|        |------|

o       |----------------------------|        |------|

o

o            50pol SCSI-Stecker             Stromstecker

Belegung der SCSI2-Buchse am Falcon:

50 = IO     49 = REQ      48 = CD       47 = SEL

46 = MSG    45 = RST      44 = SACK     43 = BSY

42 = GND    41 = ATN      40 = GND      39 = NC

38 = Vcc    37 = NC       36 = GND      35 = GND

34 = P      33 = SCSI7    32 = SCSI6    31 = SCSI5

30 = SCSI4  29 = SCSI3    28 = SCSI2    27 = SCSI1

26 = SCSI0  25 = GND      24 = GND      23 = GND

22 = GND    21 = GND      20 = GND      19 = GND

18 = GND    17 = GND      16 = GND      15 = GND

14 = NC     13 = NC       12 = NC       11 = Vcc

10 = GND     9 = GND       8 = GND       7 = GND

6 = GND     5 = GND       4 = GND       3 = GND

2 = GND     1 = GND

Terminierung im Falcon:     (220/330Ohm) (Widerstandsarrays)

(�bersicht welche Signalleitung im Falcon abgeschlossen ist)

Es gibt 3 Busterminatoren:

Terminator P1:

1 = Vcc     2 = SEL

8 = GND     3 = BSY

4 = SACK

5 = ATN

6 = RST

7 = REQ

Terminator P2:

1 = Vcc    2 = CD

8 = GND    3 = MSG

4 = SCSI1

5 = SCSI0

6 = IO

7 = SCSI2

Terminator P3:

1 = Vcc    2 = SCSI7

8 = GND    3 = SCSI6

4 = SCSI5

5 = SCSI4

6 = SCSI3

7 = P

Die Terminatoren sind gel�tet und sollten nie Entfernt werden!

Vcc der Terminatoren liegt �ber eine Diode 1N4001 an +5 Volt.

Pin 38 der SCSI2-Buchse liegt �ber eine Diode 1N4001 und der

Microfuse F1 an +5 Volt. Diese Sicherung h�lt max. 1Amp aus und

kann nur durch ausl�ten Ersetzt werden. PIN 11 der SCSI2-Buchse

liegt �ber einen Widerstand von 10KOhm an +5Volt.

Viele Pfostenfeldstecker haben an der einen Seite eine Kerbe so, da� man den

Stecker nur in einer Richtung einstecken kann. Bei diesem Stecker sollte man

vorher, bevor das Flachbandkabel gequetscht wird, aufpassen wie rum der Stecker

dann sp�ter auf das CD-ROM passt. (Farbige Ader beachten!)

Bevor nun das CD-ROM mit dem Netzteil verbunden wird sollte man nochmals

abchecken, da� die Stromversorgung auch richtig verdrahtet ist. Eine Verpolung

kostet in jedem Fall ein Laufwerk!

** Achtung, �ltere PC-Netzteile k�nnen unterschiedliche Steckerbelegungen

** bei den Stromanschl�ssen haben!

** In jedem Fall bei einem unbekannten Nezteil vorher kontrollieren!

Die Stromversorung sollte beim Anschlu� abgeschaltet sein.

Also Netzstecker vorher ziehen!

Nachdem das Laufwerk nun mit dem SCSI-BUS, und/oder �ber das SCSI2-Kabel

(extern) mit dem Falcon verbunden ist wird das Kabel nun mit dem Falcon

verbunden (SCSI2 extern). Der Falcon ist hierbei nat�rlich ausgeschaltet!

(Wie eigentlich bei allen Anschlu�arbeiten)

Das Netzteil sollte Ordnungsgem�ss angeschlossen worden sein, (Netzsteckdose,

VDE-Verschriften, Schutzleiter ect.pp)  man kann es nur immer wieder betonen.

Im Tower ist das einfacher da hier ein gekapseltes PC-Netzteil zum Einsatz

kommen wird, der Selbstbauer kommt hier erst gar nicht mit der gef�hrlichen

Netzspannung in Ber�hrung. Hier ist einfach wie schon oben beschrieben einer

der Stromversorungsstecker aufzustecken, wer sich nicht traut sollte vorher

das +12V Kabel am Stecker entfernen und isoliert aufrollen.

(Oder Abzwicken und Isolieren)

Die SCSI-Adresse ist korrekt eingestellt, der SCSI-Bus angesteckt, die Strom-

versorgung ist angeschlossen?

Dann kann man jetzt endlich zu einem ersten Test schreiten:

Nach dem Einschalten sollte der Rechner (z.B Falcon) wie gewohnt von der/den

Platte(n) booten.

HuSHI 5.x / 6.x z.B wird bemerken das ein SCSI-Device vorhanden ist welches

sich aber nicht wie eine Festplatte verh�lt und auch

keine Festplatten-ID hat, das w�re dann relativ normal.

Als Treiber k�nnen zum einen der von Atari selber erh�ltliche

CDROM.XFS Treiber f�r MultiTos, zum anderen das Treiberpaket von

Peter Hilbring, oder eben die CD-TOOLs von der Fa. Hard&Soft zum Einsatz kommen.

Der.XFS-Treiber von Atari funktioniert z.Z nur korrekt unter MultiTos 1.04.

Ob der Treiber unter neuern MiNT-Versionen, z.b MiNT 1.10, l�uft habe ich selber

nicht getestet und kann dazu auch nichts sagen.

In der Maus @S3 kann man einen CDROM.XFS-Treiber in der

Version 0.7 beziehen, auch hier wieder ein Privatmann der

sich selber mit 'Anpassungen' besch�ftigt hat.

Er wird in den C:/MULTITOS Ordner auf der Bootpartition kopiert. W�hrend

MultiTOS geladen wird, wird auch dieser Treiber gefunden und

so automatisch mitgeladen.

Der Treibername sollte (mu�) wie folgt aussehen:

CDROMK6.XFS

^^

||

|- SCSI-Adresse auf der das CD-ROM zu finden ist, hier SCSI 6.

|- Laufwerksbuchstabe unter dem das Laufwerk auf dem Desktop

angemeldet ist.

Nat�rlich kann hier jeder andere freie Laufwerksbuchstabe, und auch jede andere

SCSI-Adresse zum Einsatz kommen. Zu bemerken w�re noch das viele �ltere Programme

mit Laufwerksbuchstaben h�her als `P' nichts anfangen k�nnen und sich eventuell

kommentarlos abmelden bzw. auch schon mal einen Absturz erm�glichen.

Nach erneutem Booten sollte nun unter 'K' auf dem Desktop ein CD-ROM zu finden

sein, andere Einstellungen sind nicht erforderlich. Sollte eine AUDIO-CD

eingelegt sein braucht sich niemand zu wundern, da� kein 'Verzeichniss' erscheint

wenn man das Drive anklickt. Audio-CDs haben sowas nicht in der vom Treiber

erwarteten Art. Es ist jeoch m�glich das die Audio-Titel in der Form

"Titel1.PRG, Titel2.PRG " usw. angezeigt werden k�nnen.

Hier eine Beispieldatei wie sie von den CD-TOOLs der Fa. Hard & Soft angelegt

wird. Auch hier ist logischerweise MetaDOS erforderlich.

MetaDOS leigt in vielen Mausboxen in der aktuellen Version 2.5

Die CD-TOOLs beinhalten auch MetaDOS, hier mu� es also nicht

extra besorgt werden. Bei anderen Treibern ist das meines Wissens nach

anders.

-------------------

Beispiel CONFIG.SYS

-------------------

+++++++++++++++++++++ digitale Falzkante +++++++++++++++++++++

; CD-Tool BEGIN

; Note that everything up to `; CD-Tool END' will be erased by

; CD-Tool's configuration tool!

; Achtung: alles bis zur Zeile `; CD-Tool END' wird von CD-Tool

; beim Konfigurieren gel�scht!

;

; created by CD-Tool 1.20, Fri Jul 08 15:41:44 1994

;

; Ger�te/devices

;

; SCSI 6: `TOSHIBA CD-ROM XM-4101TA' -> K

;

; BOS-Treiber/BOS drivers

;

*BOS, c:\auto\cd_boot\hs-cdrom.bos, K:14

;

; DOS-Treiber/DOS drivers

;

*DOS, c:\auto\cd_boot\hs-iso.dos, K:K

;

; CD-Tool END

;

; Config.sys	An ascii file that describes the system configuration.

;

; Physical Basic operating system format

;*BOS, [Physical Bos driver][Arguments], [Physical id]:[DMA channel], ...

;	Device #	meaning

;	0 - 7		ACSI device 0 - 7

;	8 - 15		SCSI device 0 - 7

;

;The next line installs FALCON.BOS for SCSI device 6 (14 = 8 + 6).

; Logical DOS format.

;*DOS  [Logical DOS] [Arguments], [Logical id]:[physical id],...

;

;The High Sierra driver won't be needed in most cases

;*DOS, C:\AUTO\HSMAY86.DOS, Q:Y

;

;The next line installs ISO9660F.DOS for MetaDOS drive letter Y

;(which has been assigned to SCSI 5 above) as GEMDOS drive R:. Note

;that a lot of applications can't access drive letters beyond P:, so

;you might have to change the drive letter.

;

; You can use statements as below to launch other applications.

;

;c:\auto\boot\ram512.prg	; Load in 512 byte ramdisk.

;c:\auto\boot\gdos.prg		; Load in gdos.

;c:\auto\boot\diab630.prg	; Load in diablo 630 emulator.

;c:\auto\boot\sdump.prg		; Load in Screen dump to laser.

+++++++++++++++++++++ digitale Falzkante +++++++++++++++++++++

Diese Datei d�rfte sich von selber Erkl�ren.

Es gibt bereits mehrere spezielle Shareware-Daten CDs f�r Atari-Computer!

Selbstverst�ndlich k�nnen auch reine DOS-CDs gelesen werden, interessant sind hier

z.B auch .GIF (Grafik) und .WAV-Files auf diesen CDs. Kopiern von DOS-Programmen

ist nat�rlich auch m�glich. Daten CDs kann man sehr g�nstig �ber das MausNetz

beziehen. Hier finden sich einige Anbieter wie z.B Whitline/ delta labs media.

Hier kann man sich auch an Bernd Lohrum @ ZW, Tom Kohl @W oder auch an

den Sysop der Maus @ GI (Giessen) wenden. Zu sehr humanen Preisen gibt es

hier sogenannte Shareware-CDs.

Von WalNut Creek gibt es die GEMINI CD die mit 600MB Atari-Software randvoll

gef�llt ist, hier findet sich wirklich f�r jeden Geschmack etwas brauchbares.

Weitere CDs kann man z.B auch bei der Fa. Wohlfartst�tter beziehen.

Maxon ist ein weiterer Anbieter recht brauchbarer CDs. Brandaktuell ist

die "Transmission" CD auf der sich viele Scene-Demos und Demos von allen

m�glichen Atari-Programmen befindet. Zu einem Preis von DM 49.- sicherlich

ein guter Tip. Erh�ltlich bei delta labs media.

F�r PhotoCD (XA) sollte eine spezielle Bildbearbeitungssoftware vorhanden sein.

Die Firmen COMPO und COLOR CONCEPT haben da schon l�nger etwas auf dem Markt.

Man kann das aus fast jeder ST-Computer entnehmen. (STC)

Nat�rlich ist man schon mit z.B GEM-View in der Lage sich

seine eigenen PhotoCDs auf dem Rechner anzusehen. Eine

Nachbearbeitung ist hier nat�rlich nicht m�glich, nur eine Konvertierung

nach .GIF oder z.B .JPG kann hier vorgenommen werden.

Als CD-ROM-Treiber sind die CD-TOOLs eigentlich fast

Selbsterkl�rend und auch relativ einfach zu installieren.

Wer HuSHI kennt wird sich hier schnell zurecht finden.

Auch hier wird ein CD-Treiber von Julian Reschke im Autoordner der

Festplatte versenkt. Der Autoordner mu� sich logischerweise im

Rootverzeichniss des Bootlaufwerks befinden, in den meisten F�llen

wohl also C:\AUTO.

Hier erh�lt man immer die aktuelle Version von MetaDOS welches einen wichtigen

Bestandteil des CD-Treibers darstellt. METADOS.PRG kann eigentlich immer

gegen eine neue Version ausgetauscht werden sofern keine gr��eren

�nderungen daran vorgenommen wurden.

Der Treiber wird bei jedem Bootvorgang genau wie ein Festplattentreiber mit in

das System eingebunden, das CD-ROM wird somit ein 'Device' das wie eine Festplatte

in jeder Situation zur Verf�gung steht.

Hier sollte mindestens die Version 2.0 der CD-TOOLs zum Einsatz kommen.

Fr�here Versionen beinhalten noch einige Fehler.

Erw�hnenswert erscheint mir hier noch der mitgelieferte GDPS-Treiber der

die PhotoCD-Daten jedem Programm zug�nglich macht das dieses Treiberkonzept

unterst�tzt. Man ist hier in der Lage PhotoCD-Bilder von der CD zu 'scannen'

und direkt im entsprechenden Programm zu verwenden.

Bei mir l�uft das ganze auf einem Falcon unter TOS 4.04 sowie auch unter

MultiTos 1.04 / 1.08 bis heute korrekt, genau wie z.B der Treiber

von Peter Hillbring. Zu EGON! kann ich leider nicht viel sagen da

mir hierzu das EGON!-Paket fehlt. Ein Treiber sollte zudem Aussreichend sein.

Welchen Treiber man hier verwendet sollte jedem selbst �berlassen bleiben.

Erw�hnenswert scheint mit noch der Audio CD-Player zu sein welcher

bei den CD-TOOLs mitgeliefert wird.

Als .ACC installiert erlaubt dieser Player in jeder Applikation gleichzeitig

vollen CD-Genuss �ber die Klinkenbuchse an der Front des XM4101. Sogar die

Auswurftaste funktioniert, was man leider von nicht allen CD-Playern behaupten

kann. Die Shareware CD-Player tanzen hier leider noch ein wenig aus der Reihe.

Mit steigenden Versionsnummern wird sich aber bei allen Playern im Lauf der Zeit

noch etwas �ndern, die eine oder andere Funktion wird hinzukommen und auch die

Auswurftasten werden dann sicher funktionieren. Mittlerweile gibt

es noch CDPLAY 1.3 welches sehr komfortabel ist und bei mir den Player

aus den CD-Tools ersetzt hat. CDPLAY 1.3 ist im Mausnetz zu bekommen.

Auch in dem Programmpaket WinRec oder WinRecPro von Andreas Binner@N befindet

sich neben dem Harddiskrecorder WinRec auch ein sehr

vern�nftiger Audio-CDplayer mit im Paket.

Empfehlenswert erscheint mit noch 'TrakCom' von COMPO, hier ist

es auch m�glich direkt von der CD zu 'samplen'.

Umfangreiche Manipulationsm�glichkeiten runden das Erscheinungsbild

nach oben hin ab.

Die Player erkennen das installierte CD-ROM automatisch und arbeiten auch

`Versteckt' weiter. Die Programme laufen als .ACC im Hintergrund aber auch

als Hauptapplikation.

Die Shareware/Fairware-Treiber ben�tigen alle MetaDOS 2.x das man aus jeder gut

sortierten MausBox beziehen kann.

Die MetaDOS und Shareware/Fairware-Treiber Installation mu� von Hand vorgenommen

werden, und es sei hier auch gleich an die Dokumentation zu MetaDOS verwiesen.

Es gibt nat�rlich zu dem Treiber von Peter Hillbring auch eine Dokumentation die

man vorher wenigstens einmal gelesen haben sollte.

Die Hauptarbeit besteht immer darin eine passende CONFIG.SYS Datei zu

erzeugen die dann zu MetaDOS in den Autoordner geh�rt.

Die genauen Angaben werden immer mit Beispielen erkl�rt. Eine Anpassung

sollte also hier von jedem gemacht werden k�nnen.

Alles in allem bin ich hier eigentlich am Ende, und ich denke das ich die besten

bzw. einfachsten M�glichkeiten zusammengefasst habe.

Alles andere ergibt sich im Betrieb und sollte eigentlich von jedem selber

ausprobiert werden. Das wichtigste ist eigentlich eben nur der

richtige Anschluss, und bei MetaDOS eben die CONFIG.SYS-Datei.

Nur so k�nnen sich die gew�nschten Erfolge einstellen.

Es bleibt noch zu sagen das sich viele Programme nicht direkt von der

CD starten lassen, in der Hauptsache liegt es daran das einige Programme

sofort versuchen einen Schreibzugriff zu machen. Das geht bei einem

CD-Rom nat�rlich nicht. Solche Programm laufen nur korrekt wenn sie von

der CD auf eine Festplattenpartition kopiert werden. Sehr schnell l�sst

sich das z.B mit dem KOBOLD erledigen.

Egal welcher Treiber am Ende zum Einsatz kommt, die Sache l�uft, und es sollte

keiner mehr behaupten das CD-ROMs nicht am 'Atari' arbeiten w�rden.

Man kann nur hoffen das im Laufe der Zeit noch einige sehr brauchbare CDs das

Licht der Welt erblicken, und auch Atari eventuell seine Gesch�ftspolitik noch

einmal �berdenkt.

W�nschenswert auf jeden Fall, bedenkt man das diese ganze Geschichte im Prinzip

eigentlich wieder den deutschen Entwicklern zu verdanken ist, die selbst nach

einem erneuten F�hrungswechsel in Ataris Supportabteilung noch ganz bei der

Sache sind.

Eine gewerbliche Nutzung ist Untersagt!

Robert Schaffner @ OF2

----------------------------------

- 3. Ein Abgesetztes Keyboard am Falcon

----------------------------------

Interessant f�r jeden der mit dem Gedaken spielt seinen Falcon mit allem Zubeh�r

in ein Towergeh�use zu verfrachten. Speziell daf�r kann man die Keyboards vom

MegaST oder von TT verwenden. Diese Keyboards gibt es teilweise bei den H�ndlern

f�r sehr wenig Geld. Man spart sich so den Umweg �ber die diversen PC-Keyboards

die allesamt wieder ein Interface ben�tigen und in den wenigsten F�llen

korrekt Beschriftet sind. Jedenfalls bei den Funktionstasten ect.

Da ich schon vor Jahren einen ST im Tower hatte ist es also

kein Problem die hier gewonnen Erkenntnisse auch beim F030

anzuwenden, diesen Rechner mit einer abgesetzten Tastatur zu

versehen sollte also auch nicht sehr problematisch werden.

Zumal hier vom alten ST-Tower und dessen Keyboard das

Geh�use mit samt der passenden Treiberschaltung �brig ist.

Alle Atari-Keyboards �bertragen die Signale seriell.

Im neuen Atari-Falcon F030 gibt es zum anschlie�en der Tastatur eine 10 polige

Pfostenleiste die mit der im 1040 ST/E identisch ist. Hier untenstehend also

gleich die Pinbelegung der Pfostenleiste im Falcon F030.

Etwas weiter unten die Belegung des Steckers der Mega oder TT-Tastatur.

Man kann so schon sofort sehen welche Verbindungen herzustellen sind.

Die LED im Falcon Keyboard hat zwei Funktion in einer einzigen LED vereinigt

sofern das Keyboard mit einem 1:1 Kabel verl�ngert wird, kann man eben mit

PIN 3 eine einzige LED ansteuern die Disketten- und auch HD-Zugriffe anzeigt.

Pfostenleiste im Atari Falcon F030:

Stiftnummer:        Anschlu�:

10                 (KroK)

9                 (KtoK)

8                 GND

7                 Reset

6                 TXD

5                 RXD

4                 +5V Versorgung von der Hauptplatine �ber MFP!

3                 HD/Floppy (5V) Ansteuerung f�r die LED

o                 Leerfeld, damit der Stecker nur in einer Richtung passt

1                 GND oder auch 5V Return (Masse)

Mega STE oder TT-Tastatur

Die Belegung des Steckers von oben gesehen, nur f�r den Fall das vieleicht

jemand auf die Idee kommen sollte seine alte STE-Tastatur doch eventuell

am neuen Falcon-Tower einsetzen zu wollen.

Tastaturstecker

6 -  Masse  (An Falcon Pin 8)

5 -  Masse  ( "   "     "  ")

4 -  RXD    (An Falcon Pin 5)

3 -  TXD    (An Falcon Pin 6)

2 -  +5V    (An Falcon Pin 4)

1 -  +5V    ( "   "     "  ")

Die LED von PIN3 des F030 kann man z.B auch in der Frontpartie des

Rechners einbauen, wer das am Keyboard ben�tigt braucht ein neues

Tastaturkabel mit mehreren freien Adern. Sollte das verwendete neue

Keyboard einen Reset-Pin haben ist darauf zu achten das auf jeden Fall

das Resetsignal von Rechner dann auch wirklich anliegt. Ansonsten k�nnte es nach

dem booten nur einen wei�en Bildschirm geben da der Prozessor in vielen

Keyboards einen definierten Startzustand be�tigt, also einen Reset am Anfang.

Mit einer geeigneten Treiberschaltung, z.B mit einem 74LS07, kann das

Tastaturkabel auch verl�ngert werden. Ohne Treiber d�rfte nach ca. 50cm Kabel

ein St�rungsfreier betrieb leider nicht mehr m�glich sein.

Bei einem Uralt-Keyboard wird dann auch die Maus- und Joystickbuchse fehlen.

Keine Kurzschl�sse und keine L�tspratzer!

Dann geht das auch :-)

Bei Fehlfunktionen des Keyboards oder der Maus- und Joystickbuchsen

kann auf dem Falconmainboard die Verbindung zwischen der Spule

L83 und Pin4 des Keyboardsteckers �berpr�ft werden.

Durch eine unbedachte Bastelei kann hier eine Leiterbahn

zerst�rt werden, die Verbindung kann mit WireWrapdraht

wieder Hergestellt, bzw. geflickt werden.

Ein Tip der vor einigen Tagen per Mausnetz zu

erhalten war. Jeder der einen F030-Schaltplan besitzt

kann die Verbindung sehr leicht verfolgen.

Es gibt z.B bei Hard & Soft Geh�use zum Absetzen des Keyboards.

Man kann so die Falcontastatur direkt da einbauen und wie oben beschrieben

mit der Hauptplatine verbinden. Das Geh�use besitzt auch eine Treiberschaltung

in Form eines 74F07 o.�. Warscheinlich gibt es hier auch einen Anschlu�

f�r eine extra Resettaste. (War wenigstens fr�her so)

Die Steckerbelegung mu� nat�rlich dann noch angepasst werden.

Wer es denn ganz geschickt anstellt baut einfach die Tastatur des Falcon in

ein externes Tastaturgeh�use und schlie�t diese dann �ber ein Spiralkabel an

den Tower an. Womit man auch eine LED f�r das Disketten- und das

Festplattenlaufwerk auch nacht�glich einbauen kann.

Hier wird eine Treiberschaltung mit einem 74LS07 f�llig, sofern nicht

bereits in dem externen (gekauften) Geh�use vorhanden.

Auch ein Tastaturkabel kann man nicht endlos Verl�ngern, die Treiberschaltung

entnehmen Sie bitte der beiligenden .IMG-Grafik mit dem

gleichen Namen. (F030KEYB.IMG)

Zu Bemerken w�re noch das es aussreicht wenn RxT, TxT sowie das Reset-Signal

(wenn Ben�tigt) �ber einen Treiberbausten gef�hrt werden.

+5 Volt und GND gehen logischerweise ohne Treiber :-)

Die Schaltung selber, sofern nicht vorhanden, kann auf einer

Lochrasterplatine aufgebaut werden, die Schaltung besteht

Quasi aus einem einzigen Bauteil in Form eines ICs und einigen

Pullup-Widerst�nden. Jedenfalls passt diese Schaltung in jede

abgesetzte Tastatur immer direkt hinter die Anschlu�buchse.

Bei Keybords mit festem Anschlu�kabel ist zu pr�fen ob die

Aderzahl im Kabel ausreicht. Zur Not kann man auf PIN 3, das

ist die Ansteuerung der LED, verzichten. Alle anderen

Leitungen werden leider dringend ben�tigt, bzw. ohne die ist

kein korrekter Betrieb m�glich.

Robert Schaffner @ OF2

------------------------------------

- 4. Stiftleiste J20 im Atari Falcon F030

------------------------------------

Hier also die Stiftleiste J20 , das ist die kleiner der beiden

Stiftleisten unterhalb des Netzteiles. (Falcon interner Expansionsport)

Abbildung der Stiftleiste.

Jumper

2                   ###        30

o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o

1                              29

Normalerweise ist das aber in Form des Bauteileaufdrucks auch auf

der Platine aufgezeichnet. Ohne den Jumper bootet der Falcon nicht!

Der Bildschirm bleibt wei�, keine weitere Reaktion.

Zitat aus der Einbauanleitung zum ScreenEye...

....Falls die Position des Jumpers nicht auf der Platine angezeichnet

ist, f�hren Sie dies bitte unbedingt selbst mit einem wasserfesten

Filzstift (o.�) durch, wie die folgende Abbildung zeigt...

:-)

Es wird dringen Abgeraten irgendwelche unqualifzierte Anschl�sse

an den beiden Stiftleisten vorzunehmen. (interner Erweiterungsport)

Hier kann man seinen Falcon *gr�ndlich* Sterben lassen.

Zitat Ende

Auf den internen Erweiterungsport werden Falcon-Erweiterungen gesteckt.

So z.B also das ScreenEye (Color-Bilddigitizer), FalconSpeed - DOS Emulator

und diverse Beschleuniger, auch z.B die neue 'FX'-Erweiterung von BlowUP.

Bei zwei Karten wird es kritisch. Man kann z.B beim ScreenEye auf der

Platinenoberseite genau die gleichen Pfostenverbinder analog zur

Platinenunterseite aufl�ten. Danach kann man �ber dem ScreenEye eine

weitere Platine aufstecken. Nachteil: In den meisten F�llen passt

dieser Platinenturm nicht mehr in das original Falcon-Geh�use.

Bis heute sind mit maximal 2 Karten �bereinander als

relativ Betriebssicher bekannt. Einfacher ist es die neue Karte, sofern

der Bus schon durchgef�hrt ist, unten einzustecken und die Karte ohne

durchgef�rten Bus huckepack obendrauf, das Spart so einen L�tvorgang.

(Siehe Probleme mit der Busverl�ngerung)

Einbautip:

Die Karten werden Pingleich auf die Stiftleisten im Falcon gelegt.

Es ist darauf zu achten das keine Pins links oder rechts Freibleiben!

Die Karten werden gleichm�ssig �ber beiden Stiftleisten vorsichtig

nach unten Gedr�ckt, ohne das sich die Karte oder die Falconplatine

verbiegt! Also mit viel Gef�hl. Die Karten lassen sich ca. 10mm

in Richtung Falconplaine bewegen, danach ist ENDE!

Die Karten passen nur in einer (der richtigen!) Richtung auf den

internen Erweiterungsport.

Unter der unteren Karte bleibt auf jeden Fall noch soviel Platz

das auch die CPU mit einem K�hlk�rper ausger�stet werden k�nnte.

Bei erh�hten Taktraten erw�rmt sich die CPU zus�tzlich!

Passende K�hlk�per habe ich vorr�tig.

Robert Schaffner @ OF2.maus.de

-----------------------------------------------

- 5.  Probleme mit dem Sound-Subsystem des Atari F030

-----------------------------------------------

Zu Bemerken w�re gleich am Anfang das mir dieser Fehler bis

jetzt an einigen Falcons der Revision A und B aufgefallen ist.

Diese Textdatei kann im allgemeinen nicht auf jeden F030 angewendet werden.

Zumal es alleine nur im Soundsubsystem schon zwei verschiedene

Beschaltungen des Microfoneinganges und auch dazu

zwei verschiedene Schaltpl�ne existieren.

In jeden Fall sollte man bei Knack- und Kratzger�uschen w�hren dem Sampeln,

dem Abspielen einer CD ect. zuerst sein Augenmerk auf die Klinkenbuchse werfen.

Ein leichtes Nachbiegen der Kontaktfedern kann hier schon wahre Wunder ausl�sen.

Und hat meistens auch schon Erfolg ohne das man den Rechner mit

nachfolgendem Garatieverlust �ffnen mu�. Ein gewisse Vorsicht sollte

man hier troz allem walten lassen. Meistens liegt es nicht mal an der

Miniklinkenbuchse, sondern eher an den Steckern die offensichtlich

gr�ssere Unterschiede in den l�ngen und der Stiftst�rke aufweisen.

Bei meinem eigenen Falocn habe ich die 3.5 mm Klinkenbuchsen z.B

gegen richtige Chinchbuchsen aus der HiFi-Technik ersetzt.

Das hat den Voreil das man sich zum Anschlu� an einen

Verst�rker ect. keine umst�ndlichen Adapterkabel l�ten mu�.

Es wird hierzu die entsprechende Klinkenbuchse mit einem

Entl�ter oder wenigstens einer guten Entl�tpumpe von der

Platine entfernt. Die L�taugen sollten hinterher ganz

sauber sein.  Diese Chinchbuchsen gibt es als einziges

St�ck bei dem sich jeweils zwei dieser Chinchbuchsen

�bereinander befinden. Die L�tanschl�sse dieser

Doppelbuchesen passen bei leichten auseinanderbiegen genau

in das mittlere (GND) L�tauge und in das jeweilige ganz

linke und/oder ganz rechte L�tauge. Das original

Falcongeh�use mu� an dieser Stelle dann eben passend

ausgefeilt werden. Wird das sauber gemacht sieht es nachher

so aus als wenn das schon immer so gewesen w�hre.

Zwischen Floppylaufwerk und der Plastikr�ckwand des Falcons

ist auf jeden Fall platz f�r zwei dieser Doppelbuchsen.

Bis eben gibt es mit dieser L�sung keine Probleme, zumal

man auch noch sehr schnell den linken Kanal gegen den

rechten Kanal vertauschen kann.

Bei den beiden Eingangs erw�hnten F030-Computern hatten die Soundst�rungen

jedoch zwei ganz unterschiedliche Ursachen, die jedoch am Anfang der Fehlersuche

die gleichen Symptome aufzeigten.

Bemerkenswert erscheint mir die Tatsache das selbst ein Versuchsweises �ffnen

eines F030 die Garantie erl�schen l�sst, also erst Nachdenken ob man wegen

diesem Fehler die Garantie verfallen l�sst oder eben seinen H�ndler daf�r

konsultiert, sofern man ja noch die Garantie hat.

Nach dem man im Falcon die oberen Abschirmbleche entfernt hat kann man bereits

alle Komponenten eines F030 in Augenschein nehmen.

Zum besseren Handling ist es aber sicherer wenn man die Bleche komplett

entfernt. Dazu mu� leider auch das Diskettenlaufwerk gel�st werden. Hier ist das

Flachbandkabel recht vorsichtig zu bewegen!

Nur so erh�lt man vollen Zugang auf die Platinenunterseite, die wesentliche

Bauteile des Soundsubsystem tr�gt. Analogverst�rker und CODEC befinden sich

nat�rlich unter dem Diskettenlaufwerk.

Auch ist es gut, wenn man bei dieser Aktion den Lautsprecher

Vorsichtig absteckt, er hat recht kurze Anschlusskabel

und ist jetzt mehr als nur hinderlich.

Zu ersten Messungen und Tests gen�gt es allerdings wenn das obere Abschirmblech

und das Floppylaufwerk entfernt wird. Das Floppylaufwerk besitzt auf der

Unterseite des Rechners drei lange Schrauben, die vierte Befestigung ist ein

Abstandsbolzen aus Messing der gleichzeitig zur Zentrierung und zur �bertragung

der Rechnermasse zum Laufwerkt fungiert.

Ebenso so mu� bei einem kompletten Ausbau der Hauptplatine das Schaltnetzteil

und die interne 2.5" IDE-Festplatte ausgebaut werden. Man wird nicht extra

Betonen m�ssen das die Festplatte auch in ausgebautem Zustand empfindlich

gegen Ersch�tterungen und Schl�ge ist.

Da nun das Floppylaufwerk entfernt wurde kann man bereits die Mikrofonbuchse

sehen, ebenfalls die drei Spulen mit Ferritmantel und den LM387 der hier als

Analogverst�rker dient.

Viele der zum Analogteil geh�rigen Bauteile befinden sich auf der Unterseite der

F030-Hauptplatine, um dort Messen zu k�nnen mu� die Platine komplett ausgebaut

werden. Also erstes kann nun mit einen ganz einfachen Digitalmultimeter

an der rechten und linken Ferritspule getestet werden ob die Audio-Signale

bis wenigstens am Ende der Spulen anliegt. Auf den Millivolt-Bereich

geschaltet sollten sich an jedem der beiden Kan�le Spannungsschwankungen

gegen die Rechnermasse messen lassen. Ist das nicht der Fall liegt der

Fehler mit Sicherheit schon an der Buchse. (Das aber seltener)

Der Falcon mu� auch nicht unbedingt In Betrieb sein um diesen Fehler zu finden.

Die Audiosignale lassen sich bei abgeschaltetem Computer leicht bis

zum CODEC verfolgen. Ausserdem l�uft er auch mit

ausgebauter Festplatte und Diskettenlaufwerk :-)

Auch nach den Spulen, in Richtung des LM387 sollte sich am Multimeter bei

angelegtem Stereo-Audiosignal noch was tun.

Nat�rlich zeigt das Multimeter keine genauen Werte an, sondern eben nur das

ein Signal vorhanden ist. Das �ussert sich mit 'h�pfen' der Anzeige.

Besser w�hre hier ein Oszilloskop, was aber eben leider nicht jeder hat.

Liegen die Sterosignale an den Spulenenden an, ist man einen Schritt weiter.

Die Klinkenbuchse und die Spulen k�nnen hier ausgeschlossen werden.

Die mittlere der drei Spulen hinter der Klinkenbuchse liegt �brigens im

Masseanschlu� der Klinkenbuchse und dient auch zur Entst�rung.

Man sollte nun am LM387 an PIN2 (Microphone Left In) MLI und an PIN7

(Microphone Right In) MRI feststellen ob die zuvor an den Ferritspulen

gefundenen Audio-Signale hier auch noch ankommen.

Ist das nicht der Fall verschwindet das Signal bereits auf dem Weg zu eben

diesem Analogverst�rker. Das war bei einem Falcon der Revision B der Fall.

Wenn man von oben auf den Rechner dr�ckte (Floppyseite) war der rechte Kanal

mit Kratzger�uschen und Aussetzern verseucht. Nach dem Ausbau der Platine konnte

man sehen das sich die L�tanschl�sse der Spulen und einer der Klinkenbuchse

bereits durch die Pappe einen Weg zum Masse f�hrenden unteren Abschirmblech

gebahnt hatten. Was nat�rlich sofort zu einem Kurzschlu� des rechten

Audiosignals f�hrte.

Abhilfe konnte ich dadurch schaffen das ich die Bauteilebeinchen einfach

entsprechen gek�rzt und die Bauteile erneut eingel�tet habe.

Die L�tbatzen waren an den Auflagestellen schon eingedr�ckt.

Das Floppy war in diesem Rechner �brigens nur original ganz leicht

Angeschraubt, ein festziehen der Floppyschrauben h�tte den Fehler wohl eher

an den Tag gebracht. So z.B schon bei der Endkontrolle des Falcons!

Die Abschirmbleche liegen �brigens schon in der M�lltonne !

Die braucht kein Mensch :-) (Au�er vielleicht einigen Postkaspern)

Bei dem zweiten Falcon hatte ein Aussetzter des linken Kanals die Rechner�ffnung

zur Folge. Nach dem ich alle Schritte die ich bereits Erl�utert habe

durchgef�hrt hatte blieb ich wieder an der Befestigung des Diskettenlaufwerkes

h�ngen, auch dieses Laufwerk war nur lauwarm Angeschraubt.

Bei korrekten Anschrauben und ca. 5 Min. Samplen war dem linken Kanal kein

Ger�usch mehr zu entlocken. Um sicher zu gehen kann man die Ausganssignale des

LM387 (U9) am F030 CODEC (U28) messen, und zwar ist PIN25 des CODEC �ber die

SMD-Bauteile C128, C124 und R133 f�r den rechten Kanal zust�ndig (MRO)

PIN27 des CODEC �ber die Bauteile C131, C129 und R145 f�r eben den linken Kanal

verantwortlich, erst der CODEC �bernimmt die Wandlung in die digitale Form.

Bei diesem Falcon war es offensichtlich nun so das sich durch das ebenfalls

Verspannt eingebaute Diskettenlaufwerk auf der Platinenunterseite die

Bauteile C40, C26 nicht mehr so ganz korrekt verhalten haben.

C40 hatte nur bei kaltem Rechner Verbindung mit seinen L�tstellen, C26 mu�te

durch einen neuen SMD-Kondensator ersetzt werden.

Das Audiosignal des linken Kanals lag an der Spule L33 korrekt an, auch am

Spulenausgang in Richtung des LM387.  Leider konnte man aber dort am PIN2

kein Audiosignal messen, also mu�ten alle Bauteile die sich in diesem

Schaltungszweig befinden unter die Lupe genommen werden.

Das mit der Lupe �brigens im wahrsten Sinn des Wortes !

Ben�tigt habe ich hierzu nur das Multimeter, bzw. den darin eingebauten

elektronischen Durchgangspr�fer. Das Oszilloskop habe ich erst nach der

eigentlichen Reparatur genommen um zu sehen das die Signale auf beiden

Kan�len auch noch nach dem LM387 (U9) korrekt aussehen.

Nur damit es nachher keinen h�rbaren Unterschiede zwischen beiden Kan�len gibt.

Bei dieser Gelegenheit ist mir dann auch aufgefallen das beide Falconplatinen

auf der Unterseite aussehen als wenn die kein Fachman gel�tet h�tte..

Viele der SMD-Bauteile sitzten entweder total schief auf ihrem Platz oder sind

so Mangelhaft verl�tet das man sich �ber sonst nichts zu Wundern braucht.

Eine genaue Beschreibung aller Bauteile die sich in diesen Signalwegen befinden

w�rde sicher den Rahmen dieser einfachen Fehlerbeschreibung bei weitem Sprengen.

Deshalb hier nur kurz eine Zusammenstellung der Bauteile vom Klinkeneingang

bis zum CODEC (U28).

Linker Audio_IN-Kanal:

L33, R57, R58, C21, C26, R58, R87, C40, R55, LM387  PIN 2

vom LM387 PIN4 bis zum CODEC: C131, R133, C124  CODEC PIN25

Rechter Audio_IN-Kanal:

L35, R92, R90, C81, C79, R84, R88, C55, R87, LM387  PIN 7

vom LM387 PIN5 bis zum CODEC: R145, C129, R131  CODEC PIN27

Die Beschreibung dieser Bauteile bezieht sich auf die Revison B (OLD)

Zu Bemerken w�hre noch das sich neben PIN 25/27 am CODEC jeweils eine

Durchkontaktierung befindet an denen sich besser Messen l�sst als an den

eng zusammenliegenden Anschlu�beinchen des Codec selber.

Sollte diese Aktion jemand nachstellen m�ssen so sei noch zu sagen das es

unumg�nglich ist alle Sicherheitsvorschriften bez�glich der Netzspannung,

dem Umgang mit einem SMD geeigneten L�tkolben dem Werkzeug und der

Schutzvorschriften bez�glich statischer Ladungen einzuhalten.

Ihr Falcon und die sechsfache Multilayerplatine werden es Ihnen Danken :-)

Alle Leiterbahnen der AUDIO_IN Schaltung befinden sich zum Gl�ck auf der

Ober- oder auf der Unterseite der F030 Platine, sogesehen als noch ein

recht einfaches und schnelles Unterfangen. Sollen alle Versuche in

dieser Richtung fehlschlagen, da einer der beiden Kan�le

nur einen sporadische Aussetzer hat, der sich eventuell auch noch

mit Knistern und Rauschen ank�ndigt, ist es ein guter Tip

Sicherheitshalber alle SMD-Kondensatoren in diesem Schaltungszweig

durch eben neue zu Ersetzten. Diese Teile sind nicht teuer

und es geht schneller als eben jeden einzelnen unter die

Lupe zu nehmen.

Ein weiterer Tip, alle SMD-Widerst�nde und Kondensatoren kann man

z.B bei Conrad-Elektronik kaufen, bei l�ngerem suchen auf der

Platinenunterseite habe ich in der gleichen Zeit alle SMD-Kondensatoren

auf einen Schlag gegen neue ersetzt. Nat�rlich ist das keine "Reparatur"

erschl�gt aber in 98% aller f�lle das Problem und erspart eventuell

eine wesentlich l�ngere Suche. SMD-Kondensatoren kosten nur wenige Pfennige.

An dieser Stelle sein nochmals eindringlich vor dem

Verbiegen, Verspannen oder starkem mechanisch Belasten der

Multilayerplatine gewarnt.

Viele andere Verbindungen liegen in den inneren Schichten

der Platine, da hift auch Anbohren nicht weiter.

Einzige hilfe w�hre hier vieleicht eine Rolle

WireWrap-Draht mit dem man die fehlende Verbindung wieder

herstellen kann sofern man die passenden L�tstellen und

Durchkontaktierungen gefunden hat. Die frage nach dem L�tkolben, nat�rlich

sollte nur ein kleiner feiner L�tkolben verwendet werden. 15 Watt und eine

Nadell�tspitze sind aussreichend. Zu Begr�ssen w�hre eine Pinzette und

eine Vacuum-Entl�tpumpe mit der man das �berfl�ssige L�tzinn entfernt.

In vielen F�llen gen�gt es den entsprechenden Kondensator mit der

Pinzette in der Mitte zu packen, beide Seiten kurz Erhitzen, und den

Kondensator dann einfach abheben. Danach kann man die beiden L�tpads

eben noch mit der Entl�tpumpe s�ubern. Die Pads sollten vor dem

aufl�ten des neuen Kondensators frisch verzinnt werden.

Man braucht glaube ich nicht extra zu Betonen das es hier auf

extrem kurze L�tzeiten mit einer sehr feinen Spitze ankommt.

Wer das noch nie gemacht hat sollte die Finger davon lassen!

Und das war ein gutgemeinter Tip ! !

Viel Erfolg!

Robert Schaffner@OF2.maus.de

---------------------------

- 6. TowerFalconF030 im Eigenbau

---------------------------

- Information vor dem Beginn

Die Anleitung vor dem Zerlegen des Falcons bitte m�glichst

komplett durchlesen.

Diese Anleitung wurde nach besten Wissen und Gewissen

erstellt, Fehler k�nnen aber trozdem nicht ausgeschlossen werden.

Die technischen Informationen beruhen auf eigenen

Kenntnissen und teilweise auch auf �ffentlich erh�ltlichen

Informationen sowie eigenen �lteren ST-Umbauten.

Es d�rfte klar sein das aus dieser Anleitung nicht jeder

Umbau komplett abgeleitet werden kann und das auch der

Autor keine Tips geben kann die zu 100% auf

jeden Anwendungsfall zutreffen. Eine Funktionsgarantie

sowie eine Haftung bei selbstverursachten Hardwaresch�den

kann ebenfalls nicht �bernommen werden!

- Der Umbau

Die Tatsache das ein Atari, in diesem Fall der Falcon, mit seinen externen

Zusatzger�ten auf dem Schreibtisch ein mehr oder weniger gro�es Kabelchaos

verursacht treibt viele Falconbesitzer dazu dem Falcon ein anst�ndiges

Untertischgeh�use zu verpassen. Auf dem Tisch sollte nur die Tastatur, die Maus

und der Bildschrim verbleiben.

- Das Geh�use

Zu diesem Zweck sollte man sich nach einem PC-Towergeh�use umsehen.

Bei diversen Fachh�ndlern kann man da sehr schnell f�ndig werden.

Bei verschiedenen Atari-H�ndlern gibt es genau zu diesem Zweck fertige

Geh�use die f�r den Einbau eines Falcon oder eines anderen Atari-Computers

vorgesehen sind. Hierzu sollte man die jeweilige dazu passende Einbauanleitung

des bereffenden Herstellers genauestens befolgen.

Diese vorbearbeiteten Towergeh�use haben allerdings ihren Preis und auch einige

Vorteile f�r Leute die handwerklich nicht so begabt sind oder eben

ganz einfach nicht die M�glichkeiten haben um ein Geh�use entsprechend

zu bearbeiten. Ein ausgestanztes Loch sieht eben immer besser aus wie

ein gefeiltes!

Es f�ngt mit den passenden L�chern f�r die Schnittstellenbuchsen an und h�rt mit

dem richtigen Anschlu�stecker f�r das Falconmainboard noch nicht auf.

- Selbergemacht oder fertig

Im Fall das man sich f�r einen kompletten Eigenbau entscheidet sollte man bei

der Geh�useauswahl darauf achten das die Falconplatine auch wirklich in das

Geh�use passt. Manche PC-Geh�use haben einen riesengro�en Laufwerkshalter

in den zwar Problemlos auch 5 1/4" Laufwerke passen, aber andererseits

den Einbau der Falconplatine behindert.

Das Falconmainboard sollte komplett auf die freie Montagefl�che des Towers passen.

Ganz Interessant fand ich die neuen Geh�use einiger PC-H�ndler, das kann man

seitlich wie einen Schuhschrank mittels einem T�rchen �ffnen!

Alle Komponenten sind somit sofort zug�nglich.

Je weniger Platinenoberfl�che von dem PC-Netzteil oder des Laufwerktr�gers verdeckt

wird desto besser ist die sp�tere Handhabung bzw. desto leichter ist die

sp�tere Nachr�stung der einen oder der anderen Erweiterung.

Das Falconmainboard besitzt einige Befestigungsl�cher die man sich am besten

aus dem originalen Plastikgeh�use oder eben der bereits ausgebauten

Falconplatine mittels einer Schablone 1:1 abzeichnet.

Auch kann diese Schablone ruhig schon so in etwa die Positionen der

Schnittstellenbuchsen beinhalten die sich an der Falcon-R�ckwand befinden.

Es geht auch wenn man das Unterteil des Falcongeh�uses als Schablone

f�r die Buchsen verwendet.

Mit dieser Schablone sollte es nun relativ einfach sein die Befestigungsstellen

der Platine auf die Trageteile des Towers zu �bertragen.

Wenn eine oder zwei Bohrungen nicht passen sollten ist das auch

kein Beinbruch, solange man sp�ter nicht wie ein wilder an der Platine hantiert.

Als erster Schritt ist dazu der Falcon zu �ffen und

aus seinem original Geh�use zu entfernen.

Man m�ge eine eventuell noch vorhandene Ger�tegaratie bedenken!

Es sollte hier beachtet werden das es Unbedingt zu vermeiden ist die

Falconplatine mechanischen Belastungen auszusetzten, also weder Verkanten

noch verbiegen oder als Ablage benutzen.

Die Falconplatine ist ein sog. Multilayer der nun mal aus vielen verschiedenen

Schichten besteht, Sch�den die durch mechanisches Belasten an einer der inneren

Schichten entsteht sind nacher nicht mehr zu Beheben! Der Falcon ist somit

irreparabel Besch�digt. Auch sollte bei L�tarbeiten stets bedacht werden

das ein 'Braten' an einem L�tpunkt die Platine dauerhaft besch�digen kann.

Die Anschirmbleche sind durch vorsichtiges

Aufbiegen der seitlichen Blechlaschen zu entfernen, sie werden nicht mehr

ben�tigt. Auch gibt es hier einige Befestigungsschrauben die die

Blechhaube mit der Platine zusammen im Kunststoffunterteil festh�lt.

Auch beim sp�teren Befestigen in dem neuen Geh�use sollte man peinlichst darauf

achten das die Platine nicht verspannt oder gebogen wird! Gerade hier

treten dann diverse Verspannungen auf wenn nur ein einziges Loch nicht genau

auf dem Punkt gebohrt wurde.

- Komplett Zerlegen

Zum Ausbau der Falconplatine ist es g�nstig wenn man das Diskettenlaufwerk und

die interne Festplatte sowie das Netzteil vorher ausbaut. Das Diskettenlaufwerk

ist mit vier Schrauben auf der Rechnerunterseite befestigt, eine Schraube

h�lt einen Zentrierstift aus Metall im innern des Rechners.

Das interne IDE-Festplattenlaufwerk ist mir vier Schrauben gegen die

Hauptplatine verschraubt. An beiden Laufwerken ist das Flachbandkabel vorsichtig

abzuziehen und am besten gegen falsches Aufstecken zu markieren.

An der IDE-Platte bleiben rechts 4 Stifte frei, das ist das Jumperfeld.

(Kann bei anderen Festplatten verschieden sein)

Beim erneuten montieren mit dem alten Laufwerkstr�ger aus dem Falcon

unbedingt darauf achten das die Befestigungsschrauben der Platte nicht

angeknallt werden, der Blechtr�ger verzieht sich dadurch und verwindet

die 2.5" Platte. Ein Laufwerksschaden w�hre so nicht Auszuschliessen.

Was sich manchmaldurch seltsame Ger�usche der Platte ank�ndigt.

Wird das Laufwerk sp�ter ohne diesen Blechhalter montiert sind unbedingt

vorher die passenen Schrauben zu besorgen.

Falsche oder zu lange Schrauben zerst�ren die empfindliche Platte!

Wenn keine Schrauben in Zoll-Gewinde aufzutreiben sind kann man hier

als letzte Notl�sung ein M3 metrisches Gewinde einschneiden.

Allerdings gibt das Aluminiumsp�ne die u.U durch Ausblasen nur

noch tiefer in der Laufwerkselektronik verschwinden!!

Die Sp�ne zerst�ren durch Kurzschl�sse die Elektronik!!

Normalerweise kann man die passenden Schr�ubchen immer da bekommen

wo man auch Festplatten und Laufwerkstr�ger ect. kaufen kann.

Gut sortierte Eisenwarenfachh�ndler sollten da auch helfen k�nnen.

Das mit dem Gewinde nachschneiden bitte wirklich nur im �ussersten

Notfall anwenden, oder wenn z.B sowieso schon das Gewinde besch�digt

wurde. Leicht Festzustellen wenn die Schrauben nur schwer wieder

in die Gewindel�cher der Platte passen.

- Netzteil, die Quelle der Kraft

Das interne Netzteil besitzt einen Flachstecker der die Stomverbindung zur

Hauptplatine herstellt. Schwarz ist GND, Rot +5Volt und Gelb bef�rdert +12V

zur Falconplatine. Wer hier ganz sicher gehen will sollte vorher, also bevor

der Falcon zerlegt wird, hier mit einem Voltmeter das richtige anliegen der

Versorgungsspannung testen bzw. Nachmessen. Die Anschl�sse am Netzteil des

Towergeh�uses sind warscheinlich zu kurz und m�ssen sp�ter in der richtigen

Reihenfolge und in der richtigen Polarit�t bis zu dem Platinenanschlu�

verl�ngert werden.  Es ist sehr Sinnvoll das irgendwo dauerhaft zu Notieren!

Dazu doch sp�ter mehr.

S�mtliche Steckverbinder gibt es in guten Elektronikl�den.

Hier in der Gegend ist da z.B die Firma Zimmermann-Elektronik oder

die Firma Elpro, beide in Darmstadt zu finden, meist ganz gut Best�ckt.

Nat�rlich kann es auch Hilfreich sein wenn man hin und wieder mal ein

altes elektronisches Ger�t vor dem wegwerfen Ausschlachtet.

Da trifft man schon so manchen passenden Stecker :)

Die R�ckwand des PC-Towergeh�uses entspricht leider nicht den Anschl�ssen die

der Falcon an seiner R�ckwand zur Verf�gung stellt. Hier gibt es zwei

M�glichkeiten. Zu ersten kann man die R�ckwand der Towes komplett

herraustrennen. Viel Metallbearbeitung ist eine Vorraussetzung, zum zweiten k�nnte

man s�mtliche Falcon-Schnittstellen mittels 1:1 D-Sub Buchsen und Steckern

sowie mit Flachbandkabelsoweit verl�ngern bis eben die Buchsen in die am

PC-Geh�use vorhandenen Aussparungen reichen.

Das bringt nat�rlich etwas mehr L�tarbeit mit sich.

Es entstehen so aber jederzeit l�sbare Verbindungen die auch bei einem

weiteren Ausbau oder einer eventuell mal n�tig werdenden Reparatur

oder einem Boardtausch recht n�tzlich beiben.

Der Aufwand ist h�her, kann sich aber schon an Hand der freien Auswahl

des Montageplatzes f�r die Schnittstellen auszahlen. Im ersten Fall w�rden

die Buchsen alle auf einer Seite der R�ckwand herrausschauen, eben so

wie vorher am Falcon.

F�r die Schlitze in der PC-R�ckwand gibt es beim gut sortierten PC-H�ndler

sog. Slotbleche die Befestigungsm�glichkeiten f�r 9, 15 und 25 polige

D-Sub-Verbinder haben.

Man kann die Buchsen u. Stecker dann in diese Slotabdeckungen schrauben und

diese dann wiederrum im PC befestigen. Das d�rfte die sauberste L�sung an sich

sein. Die Herstellung einer neuen R�ckwand ist ja nicht jedermans Handwerk.

In diesem Fall m�ssten alle Verbindungen zwischen den Buchsen am Falcon

und den Buchsen in der R�ckwand mittels 1:1 Kabelverbindungen

hergestellt werden. Servicefreundlich ist das schon.

- Eingebaut

Bevor wir nun zum L�ten kommen sollte man alle mechanischen Arbeiten soweit wie

wie m�glich Abgschlossen haben. Und alle Schnipsel sowie Sp�ne bereits

komplett beseitigt haben.

Die Falconplatine sollte mit Kunststoff-Abstandsbolzen, Schrauben oder

den normalen Plastiklipsen f�r Mainboards bereits an ihrem Platz befinden.

Und mit keinem einzigen L�tpunkt auf der Platinenunterseite irgendwo

am Towergeh�use anliegen.

Kunststoffbefestigung deshalb da das metallene PC-Geh�use verbindung mit dem

Schutzleiter der Netzspannung hat welche sp�ter am PC-Netzteil angesteckt wird.

Zur vermeidung von St�rungen aber nicht unbedingt mit der Rechnermasse des

Falcons in Verbindung gebracht werden mu�.

Nachdem das Mainboard nun an seinem Platz sitzt kann man sich schon um den

richtigen Anschlu� des PC-Netzteils k�mmern. Die meisten Towergeh�use haben

f�r ihren Preis ein 220 Watt Schaltnetzteil eingebaut. Die Leistung ist f�r unseren

Umbau mehr als ausreichend. Was nicht passt ist der Mainboardstecker

f�r die Rechner-Stormversorung, dieser ist f�r ein PC-Mainboard ausgelegt.

Wer sich das vorher genau Notiert hatte braucht jetzt eigentlich nur

die richtigen Dr�hte mit der richtigen Farbe in die L�cher des Steckers

stecken. Die meisten Stifte dieser Steckverbindungen lassen sich durch

biegen einer winzigen Lasche aus ihrem alten Stecker ziehen.

Biegt man die Lasche wieder nach aussen kann man den Stift in den

neuen Stecker stecken. Beim Falcon wird das wegen den flachen Stiften

eventuell Probleme geben. Eventuell lassen sich bei manchen PC-Netzteilen

die Mainboardstecker aufhebeln um die Steckh�lsen zu entnehmen.

In der richtigen Farbe und Reihenfolge kann man die dann in dem

neuen Stecker einstecken. Hilft das alles nicht mu� gel�tet werden.

Sollte sich dieser Stecker nirgens auftreiben lassen nimmt man

zu Not, wirklich nur zur Not!, den des ausgebauten Falconnetzteils.

Den Stecker sollte man auch im gut sortierten Computer-Zubeh�r bekommen.

(Siehe weiter oben)

Rot ist am PC-Netzteil +5 Volt

Gelb                   +12 Volt

Schwarz                GND

Eigentlich also genau wie am Netzteil des Falcon!

Ausserdem sollte man wirklich genau darauf achten was man hier macht.

Ein falscher Anschlu� zerst�rt den Falcon in jedem Fall!

Traut man sich das nicht zu sollte das jemand machen der davon Ahnung hat!

Die meisten Fehler passieren hier beim Einstecken der Leitungen.

Durch falsch herrum gehaltene Stecker sind die Spannungen genau

Spiegelverkehrt angelegt, der sichere Tot des Falcon einschlie�lich

Floppy und der bereits montierten Festplatte!

Man kann die +5V, die 12Volt sowie die Masse auch mit einem Filzstift auf

dem Mainboard und dem Stecker markieren. Der Platine tut das nicht weh,

sofern es nicht als Best�ckungsaufdruck schon auf der Falconpllatine steht.

Schaltnetzteile zum ausprobieren nicht ohne Grundlast laufen lassen!

Zum Ausprobieren eine 6V Gl�hbirne an den 5Volt und eine 12Volt Birne an

den 12Volt-Zweig des Netzteiles anschliessen. Nur zur Sicherheit.

Manche Netzteile haben ohne Grundlast eine h�here 12V Spannung oder

erzeugen seltsame Ger�usche die u.U zur Zerst�rung des selben f�hren k�nnen.

Man kann die Spannungen auch messen wenn die Gl�hbirnen dranh�ngen,

schliesslich beissen die ja nicht. 2 Watt pro (Auto) Gl�hbirne reichen

v�llig aus. In vielen Netzteilen dient der interne 12 Volt L�fter

bereits als Gundlast, als den auch nicht abstecken.

- Einkaufsliste

Vor dem gesammten Umbau sollte man sich vieleicht ein Liste der n�tigen

Kleinteile anfertigen um die Teile dann gesammelt irgendwo zu kaufen.

Hard & Soft-Herberg ist da z.B ganz gut ausgestattet.

�rgerlich wenn man seinen Rechner nach dem Umbau nicht testen kann weil

ein einziger Stecker fehlt.

Ebenso gibt es bei H&S fertige Verl�ngerungen f�r die interne IDE-Festplatte sowie

f�r das 3.5" Floppylaufwerk. Beide Laufwerke passen ja nicht mehr an den

urspr�nglichen Platz. Das Diskdrive nicht weil man keine Diskette einstecken

kann, die interne Platte nicht da einige Festplatten in einer seitlichen

Lage nicht betrieben werden d�rfen. (Lagersch�den w�hren die Folge)

Wer sich die technischen Daten seiner internen Platte besorgt kann vorher

feststellen ob die Platte in der Seitenlage betrieben werden darf, oder ob die

Platte nur in der normalen Lage laufen sollte.

Sollte die Platte seitlich betrieben werden d�rfen schrauben wir das Ger�t

wieder an seinen alten Platz und achten auch darauf das das Flachkabel korrekt

und in der richtigen Richtung aufgesteckt wird. An der Stiftleiste bleiben

rechts PINs frei. Man beachte die Schrauben! (Siehe weiter oben)

Im �brigen bring ein wahnwitziges Verl�ngern des IDE-Kabels

bis auf diverse Datenverluste nichts. Besser ist es i.d.R

darauf zu achten das ein IDE-Festplattenkabel so kurz wie

nur irgendm�glich zu halten ist, 20 cm k�nnen im Einzelfall

schon zu erheblichen St�rungen beitragen. Man ist hier schon

geneigt zu sagen das man lieber auf die an der SCSI2-Buchse

angeschlossenen SCSI-Festplatten ausweichen sollte und die

interne IDE-Platte am besten da l�st wo sie sich befindet.

Ausnahme siehe Einbaulagen, Lagersch�den ect.

- ohne Tastatur

Ein weiter wichtiger Punkt ist die Tastatur. Passen tut die so ja nicht mehr.

Einige Lieferranten von fertigen Towern bieten ganz genau zu diesem Zweck

fertige abgesetzte Tastaturl�sungen in einem Tastaturgeh�use an oder

verkaufen mit dem Towergeh�use modifizierte PC-Keyboards.

Einfaches Verl�ngern der Keyboardanschl�sse geht nicht ohne weiteres und ist

auch nicht zu empfehlen, Fehlfunktionen die bis zur Zerst�rung des ACIA-Bausteins

im Falcon gehen k�nnten hier die Folgen sein.

Sicherer ist es hier auf eine fertige L�sung zur�ckzugreifen.

Auch gibt es hier L�sungen mit PC-Tastaturen die aber wiederrum alle ein

Interface ben�tigen.

Wem das zu teuer ist mu� und kann die eigene Tastatur verwenden.

Erforderlich ist eine Treiberschaltung mit einem einzigen TTL-IC.

Die Tastatur wird dann �ber diese Schaltung und ein wenig Spiralkabel

mit dem Falcon verbunden. Das Spiralkabel k�nnte ruhig eine Abschirmung

haben. Entsprechendes Spiralkabel gibt es im einschl�gigen Fachhandel.

Es soll noch gesagt werden das es m�glich ist ein Keyboard eines MegaSTE oder

eines TT f�r den Towerumbau zu benutzen. Diese Keyboards gibt/gab es als

Ersatzteil beim freundlichen Atari-H�ndler.

Wer sich daf�r n�her Interessiert sollte mal bei einen der H�ndler

nachfragen.

Man spart sich so den Umweg �ber die diversen PC-Keyboards

die allesamt wieder ein Interface ben�tigen und in den wenigsten F�llen

korrekt Beschriftet sind. Jedenfalls bei den Funktionstasten ect.

Im neuen Atari-Falcon F030 gibt es zum anschlie�en der Tastatur eine 10 polige

Pfostenleiste die mit der im 1040 ST/E identisch ist. Hier untenstehend also

gleich die Pinbelegung der Pfostenleiste im Falcon F030.

Etwas weiter unten die Belegung des Steckers der Mega oder TT-Tastatur.

Man kann so schon sofort sehen welche Verbindungen herzustellen sind.

Falcon-Pfostenleiste:

Pinnummer:        Belegung:

10                 KroK

9                 KtoK

8                 Masse

7                 Reset

6                 TXD

5                 RXD

4                 +5V Versorgung von der Hauptplatine �ber MFP!

3                 HD/Floppy (5V) Ansteuerung f�r die LED

o                 Leerfeld, damit der Stecker nur in einer Richtung passt

1                 Masse (GND)

Mega STE / TT - Tastatur

Keyboardstecker

6 -  Masse  (An Falcon Pin 8)

5 -  Masse  ( "   "     "  ")

4 -  RXD    (An Falcon Pin 5)

3 -  TXD    (An Falcon Pin 6)

2 -  +5V    (An Falcon Pin 4)

1 -  +5V    ( "   "     "  ")

Weitere Informationen siehe "Ein abgesetztes Keyboard am Falcon"

- Die Laufwerke

Das Diskettenlaufwerk l�sst sich auf einem alten Einschubblech montiert

hervorragend in einen der Laufwerkstr�ger des Towers einschieben und Befestigen.

Vorzugsweise d�rfte das sicher bei allen der oberste Schacht sein sofern

dieser nicht f�r ein CD-ROM verwendet wird. Das interne Floppy hat einen

extra Stromstecker f�r den es auch passende Adapter gibt.

(Computerzubeh�r)  z.B auch Conrad-Elektronik

Das Flachbandkabel mu� bis zur Falconplatine verl�ngert werden.

Es gibt fertige Verl�ngerungen die keine zus�tzlichen L�tarbeiten mit sich

bringen, selbstgebaute Adapterkabel haben meist die Angewohnheit irgendwo

falsch Aufgel�tet zu sein. Solche Kabel k�nnen bei vielen Lieferranten

nach Angabe der l�nge in Meter bezogen werden.

Die einzige farbig markierte Ader dam Flachbandkabel ist in den meisten

f�llen PIN 1 des/der Stecker, bitte Kontrollieren ob das auch so ist!

Darf die Festplatte in keiner Seitenlage betrieben werden ist mit der

internen 2.5" IDE-Platte genau so zu Verfahren. Die IDE-Platte bezieht

ihre Versorungsspannung �ber das Flachbandkabel! Vorsicht beim Aufstecken.

Nicht Verpolen.

Alle Kabel, auch die Flachbandkabel von den Laufwerken werden sp�ter mit

2-3 Klebeschellen und Kabelbindern im Geh�use ordentlich und Sauber verlegt.

Das sieht nicht nur gut aus sondern tr�gt auch noch wesentlich zur

Betriebssicherheit bei!

- Ein erster Test

Wenn die Laufwerke und die Tastatur angeschlossen sind k�nnte man den

Tower einem ersten Test unterziehen, hierzu sollte der Monitor angeschlossen

werden. Ist der Monitor �ber einen externen ScreenBlaster angeschlossen

sollte man sicherstellen das auch das Steuerkabel des ScreenBlasters in

dem richtigen Paddleport des Falcon steckt. Nur so kiegt man dann auch

sein gewohnte Aufl�sung auf den Bildschirm :-)

Am Towernetzteil befindet sich eine weitere Netzbuchse, hier kann die

Netzteilung des Monitors mit einem geeigeten Stecker angeschlossen werden.

Das hat den Vorteil das der Monitor mit dem Tower gleichzeitig Ein bzw.

auch Ausgeschaltet wird.

Ist bis hier alles korrekt gelaufen sollte der Rechner nach

dem Einschalten v�llig normal booten.

Tut er das nicht sofort Abschalten und zuerst die Versorgungsspannung testen!

- Monitor angeschlossen?

- Monitor eingeschaltet?

- ScreenBlaster & Steuerkabel angsteckt?

- Kabel falsch auf das Floppy gesteckt?

- Tastatur richtig angschlossen

- Hat die LED am Keyboard geleuchtet? (Ist das nicht der Fall k�nnte die

Tastatur falsch angeschlossen sein)

- f�hrt die Platte hoch?

- Flackert die Zugriffs LED ?

Notfalls das alte original Falcon-Netzteil zum Test am Mainboard anschiessen.

- L�uft der Rechner jetzt korrekt an?

Wenn er es jetzt tut ist leider eine kleine Modifikation zwischen dem

Falconmainboard und dem PC-Netzteil notwenig.

- Netzteil modifizieren

Viele PC-Netzteile haben eine 'PowerGood-Leitung' (Oranges oder wei�es

Kabel) f�r das es ja am Falcon-Mainboard kein Anschlu� gibt.

Es hat damit folgende Bewandniss.

Das PC-Netzteil h�lt damit das Rechnermainboard solange im PowerON-Reset fest

bis eben die Spannungen des PC-Netzteils stabil abgegeben werden k�nnen.

Ist das nicht der Fall st�rzt der Falcon gnadenlos ab oder bootet nicht korrekt

bzw. er l�uft erst nach mehreren Versuchen richtig.

Hierzu w�re es erforderlich einen Anschlu� f�r die PowerGood-Leitung auf

dem Falcon-Mainboard zu schaffen. Der technische Aufwand betr�gt eine Diode

und den richtigen L�tpunkt auf der Platine :-)

Der Resettaster befindet sich hinten links am Rechnerboard. Rechts neben dem

Resettaster befindet sich eine kleine Diode, der Diodenanschlu� welcher zum

Keyboard zeigt (der Rechner liegt so auf dem Tisch als wenn man damit Arbeiten

w�rde) ist der richtige Anschlu� f�r die PowerGood-Leitung des Netzteils.

Das ist aber normalerweise schon zu viel Arbeit. Die Leitung k�nnte ja mal

abreissen oder abbrechen, ausserdem macht man hier wieder eine Verbindung

die nur mit dem L�tkolben zu l�sen ist.

Wesentlich besser und einfacher erscheint es den Kondensator C7 (1uF)

welcher sich in der N�he des Resettasters befindet, auf einen Wert von

2.2uF bis auf maximal 4.7uF zu vergr�ssern.

Der Kondensator sollte 16 Volt Betriebsspannung vertragen k�nnen.

Der alte Kondensator sollte dazu vorsichtig ausgel�tet werden und

und durch den neuen gr�sseren Ersetzt werden. Auf die Polarit�t

beim Einsetzen des neuen Kondensators achten!

Das Funktioniert dann in jedem Fall und ganz sicher auch mit

jedem PC-Netzteil. Gewarnt wird hier nochmals vor dem rumbraten auf der Platine.

Durch lange L�tzeiten werden tieferliegende Leiterbahnen besch�digt!

Durch diese Ma�nahme wird einfach der PowerON-Reset des Falcons verl�ngert,

diese Zeit reicht dann dem PC-Netzteil aus um sich korrekt zu Stabilisieren

und der Rechner sollte/wird dann korrekt hochlaufen.

Es w�rde dann jedenfalls das etwas unsichere Anl�ten der PowerGood-Leitung

an der Diode entfallen. Zumal diese L�sung ohne den bekannten L�tkolben

nicht zu wieder zu Entfernen ist.

Sollte der Rechner beim ersten Versuch nicht gelaufen sein sollte er sp�testens

nach dieser �nderung sicher laufen. Bootet er korrekt und l�uft kann man mit dem

weiteren Umbau fortfahren. Zu Beachten ist ja hier halt noch das der

Kondensator auf jeden Fall *polrichtig* eingel�tet wird und auch mindestens 16V

vertr�gt.

- Sichtfenster

Wurde das Falconmainboard geschickt eingebaut ist es m�glich das ein

vorhandener ScreenBlasterII-extern mit in den Tower eingebaut werden kann.

Das sollte dann so aussehen das die Ausgangsbuchse dem ScreenBlasterII

als Monitorbuchse dient und mit der Towerr�ckwand verschraubt werden kann.

Es w�rde dann nur noch der passende Monitoradapter und eben der

Monitorstecker auf der R�ckwand auftragen. Man kann den Rechner somit

weiter an die Wand schieben.

Hierzu ist es n�tig die genaue Aussparung vor dem Befestigen des Mainboards

in die R�ckwand zu s�gen.

Wer lieber l�tet stellt sich einfach eine 1:1 Kabelverbindung zwischen der

Falcon-Monitorbuchse und dem ScreenBlaster mit einem

abgeschirmten Rundkabel her.

So bleibt man flexibel und kann den ScreenBlasterII an

geeigneter Stelle in der R�ckwand als Monitorbuchse einbauen.

Wird diese Verl�ngerung nicht sonderlich lang kann auch hier Flachkabel

ohne Abschirmung verwenden werden. In diesem Fall wird dann f�r Buchse

und Stecker jeweils ein Exemplar in Schneidklemmtechnik verwendet. Kommt

an der Buchse und am Stecker immer die gleiche Ader auf Pin1 braucht man

sich um die restlichen Adern kaum zu k�mmern, denn die liegen dann automatisch

am jeweils richtigen Pin an.

Das Steuerkabel von ScreenBlasterII das in einem der beiden Paddleports steckt

ist hierzu ebenfalls zu Verl�ngern und sauber zu verlegen, sofern die

original L�nge nicht aussreichen sollte.

In der gleichen Art und Weise verf�hrt man mit allen Steckern des Falcons die

man gerne auf der Aussenseite des Towers benutzen m�chte. Einzige Ausnahme

bildet hier der recht empfindliche Romport!

D.h genauer, man l�tet sich Kabel die z.B den Druckeranschlu� PIN1 mit PIN1

der in der R�ckwand eingebauten Druckerbuchse verbindet. PIN 2 des Rechners

mit PIN 2 der Buchse usw.. (Schneidklemmtechnik ist einfacher, siehe

weiter oben)

So ist auch mit der seriellen Schnittstelle usw. zu verfahren.

Diese Verbindungsst�cke werden in der Regel nicht l�nger als ca. 15cm, es reicht

also diese Verbindungen mit Flachbandkabel herzustellen. Auf dieser L�nge k�nnen

kaum St�rungen auftreten. Es braucht nicht sonderlich Betont zu werden das auch

diese einfachen 1:1 Verl�ngerungen mit einer gewissen Sorgfalt herzustellen

sind. Ein Ohmmeter zum durchmessen sollte schon Vorhanden sein falls man

sich nicht zu 100% sicher sein sollte.

Ein Vertauschen der Anschl�sse oder dadurch Kurzschl�sse k�nnten

sp�ter recht fatale Folgen haben.

- Intern oder Extern

Vorher vorhandene externe SCSI-Ger�te wie z.B Festplatten oder CD-ROMs k�nnen

ebenfalls im Tower verschwinden und zwar so das man nur noch die Frontplatten

sieht. Der gesammte Kabelverhau kann entfallen.

Ein riesen Vorteil des eingebauten PC-Netzteils ist die Tatsache das f�r alle

Festplatten und CD-ROMS kein extra Netzteil mehr erforderlich ist.

S�mtliche Stromanschl�sse, direkt an den Laufwerken, wird nun vom PC-Netzteil

�bernommen. Die Stecker vom Netzteil passen nur in einer Richtung auf die Buchsen an

den Laufwerken und sollten somit keine weitere Beachtung finden.

Laufwerke in den Tower schrauben, Stromstecker aufstecken, fertig.

Die Platten, das CD-ROM wird jetzt �ber den einen Netzschalter des Towers aktiviert.

Aus dem vorhandenen SCSI2 Kabel, welches vorher den Falcon mit der externen

SCSI-Platte verbunden hat, bauen wir uns dann noch den SCSI-Anschlu� f�r die

Ger�te die jetzt im Tower eingebaut wurden.

Aus den externen Geh�usen kann man sich in den meisten F�llen die R�ckw�rtige

50polige SCSI-Centronicsbuchse mit samt dem Flachbandkabel ausbauen.

Das dickere SCSI2 Rundkabel wird auf den Falcon aufgesteckt und sauber im

Tower verlegt, hierzu kann man Klebeschellen und Kabelbinder verwenden.

Solche geeigneten Schellen und Binder bekommt man im Fachhandel.

Am Ende des SCSI2 Kabels steckt man eigentlich genau wie vorher den Stecker in

die 50 polige Buchse, das Flachbandkabel der Buchse widerrum richtig auf die

SCSI-Platte und ist damit auch dann schon fertig.

Nat�rlich kann auch hier ein fertiger SCSI2 Adapter gekauft werden.

Es soll nicht verschwiegen werden das man einen SCSI2 Stecker nat�rlich

auch kaufen kann und sich eben den Adapter selber l�tet.

Zum einen m�chte ich Bemerken das man diesen Stecker leider nicht an

jeder Ecke kaufen kann, und das Teil auch noch Sauteuer ist.

Ein fertiges Kabel ist fast genauso teuer!

Das L�ten eines SCSI2 Stecker sollten den Leuten vorbehalten bleiben

die immer alles besser Wissen, und auch eventuell Pinzettenfinger haben.

Pinzettenfinger deshalb, da das Rasterma� der Steckerpins recht Eng

gehalten ist. Wer keine ruhige L�thand hat sollte es besser lassen.

Plattensch�den, Rechnerdefekte sowie Datenverluste nicht auszuschliessen.

Sollten nun mehrere SCSI-Ger�te angschlossen werden m�ssen auf dem

Flachbandkabel zus�tzliche Buchsen aufgequetscht werden, und

das Kabel ist warscheinlich dann auch zu kurz. Hier kann man sich mit dem passenden

Kabel und den k�uflichen Buchsen selbst ein l�ngeres SCSI-Buskabel

anfertigen. Beim Aufpressen der Buchsen sollte die farbige Ader an allen

Buchsen auf PIN 1 zu liegen kommen, das erleichertert die Suche nach dem

richtigen Pin mit der Nummer1 und dient als Orientierung beim

anstecken an die Laufwerke. Es soll auch kein Schaden sein wenn man sich

vorher mal ansieht wie rum der Busstecker nachher auf das Laufwerk passt,

man kann sich hier das sp�tere Verdrehen des Buskabels ersparen.

Sieht auch viel besser aus wenn die Leitung gerade im Kasten h�ngt.

Sehr wichtig ist das richtige Terminieren der Laufwerke! Werden die Laufwerke so

�bernommen wie es vorher war ist eine �nderung an der Terminierung nicht

zu erwarten. Werden beim Umbau gleichzeitig neue SCSI-Ger�te mit eingebaut

ist die Terminierung am *letzten* SCSI-Ger�t an diesem Buskabel

vorzunehmen. Alle anderen Laufwerke sollten dann keine Terminatoren mehr tragen!

Busfehler und Datenverluste sind die Folgen einer doppelten, oder gar einer

fehlenden Busterminierung. Gleiches trifft in etwa auch zu

wenn die Versorgung von der Signalleitung 'Termpwr' auf dem

SCSI-Bus von mehreren SCSI-Ger�ten gleichzeitig �bernommen wird.

Es sollte nur jeweils ein Ger�t diese Signalleitung mit +5 Volt versorgen.

Bei den meisten Ger�ten existiert hierzu ein Jumper im jeweiligen

Jumperfeld des SCSI-Ger�tes.

Ist das nicht der Fall, kann man sich durch Abtrennen des PIN 26 des

jeweilgen Ger�tes behelfen. Auch gibt es hier L�sungen mit Dioden.

(1N 4001) Die Diode wird dann in jeden Fall an den entsprechenden

Ger�ten so eingel�tet das der Diodenpfeil in Richtung des Flachbandkabel zeigt.

Also aus dem SCSI-Ger�t herraus. So kann man Sicherstellen das keine

fremd Angelegten +5 V (von einem anderen Ger�t) �ber die 'Termpwr'-

Leitung in das SCSI-Ger�t zur�ckflie�en k�nnen. Sch�den sind somit

vermeidbar. Nachteilig an der Sache ist das wenn man ein solches Ger�t

verwendet bei dem sich 'Termpwr' nicht wegjumpern l�sst entweder hier

der PIN getrennt wird, oder eben alle anderen Ger�te mit Dioden

ausgestattet werden m�ssten.

Da aber heute die meisten Ger�te relativ neu sind wird das Problem

in seltenen F�llen nur vereinzelt Auftreten. Bei mir war das bis

heute selber jedenfalls noch nie Erforderlich. Das betrifft bei mir

zwei Laufwerke vom Typ Quantum 105, eine Quantum 210, ein XM4101

und eine 730er Lightning.

Man kann dem SCSI-Bus am Ende eine weitere 50polige Buchse spendieren und diese

dann wiederrum in die Towerr�ckwand einbauen, hier k�nnen dann Scanner

sowie weitere externe Festplatten u. Ger�te angeschlossen werden.

Ein SCSI-Bus erlaubt ja 8 Devices. (Ger�te)

Hierzu ist ein externer SCSI-Terminator n�tig, dieser wird in die Buchse

gesteckt und nur entfernt wenn wirklich ein externes Ger�t benutzt werden

soll. In diesem Fall sind dann an allen im Tower eingebauten SCSI-Ger�ten die

Terminatoren zu entfernen.

Der externe Terminator �bernimmt dann die ganze Arbeit.

Das extern anzusteckende Ger�t mu� dann die Terminierung f�r das

gesammte System �bernehmen.

Steckerbelegung einer internen 2.5" IDE-Platte:

NC o   o NC                     Jumperfeld

Slave o   o NC

-----------------------------------------------     Steckerende

/Host Reset    1 o   o 2    GND

D7      o   o      D8

D6      o   o      D9

D5      o   o      D10

D4      o   o      D11

D3      o   o      D12

D2      o   o      D13

D1      o   o      D14

D0      o   o      D15

GND      o

IOCHRDY      o   o      GND

/HIOW      o   o      GND

/HIOR      o   o      GND

DACK      o   o      Reserved

DRQ      o   o      GND

IRQ 14      o   o      /Host IO-16

Host ADDR1      o   o      /PDIAG

Host ADDR2      o   o      Host ADDR2

/Host CS0      o   o      /Host CS1

/DASP      o   o      GND

+5V Logic      o   o      +5V Motor

GND   43 o   o 44   XT/AT

- Zeit und Rat

Ein sehr wichtiger Punkt bei einem Towerumbau ist die Tatsache das man nicht

alles auf einen Schlag machen sollte. Zuerst kommt der Computer, dann die

Laufwerke und ein anschliessender Funktionstest. Danach kann man damit beginnen

die diversen Speichererweiterungen, Beschleuniger, Taktanzeigen und sonstige

Zusatzhardware in den Tower einzubauen.

Macht man das alles auf einmal und es Funktioniert etwas nicht auf Anhieb sucht man

lange vergeblich rum, bei kleinen Umbauschritten bleibt die Sache �bersichtlich

und man kann schneller zum Ziel kommen da man hier eben  noch sieht was man

gerade vor 5 Minuten Eingebaut hat.

Auf jeden Fall sollte man sich die vorhandenen Anleitungen in Ruhe und

auch bis immer ganz zum Ende durchlesen.

F�r die Laufwerks LEDs habe ich einen Tip aus einer c't Ausgegraben:

(Interne IDE-Platte)

Kathode der LED an Pin 39, Anode der LED �ber 270 Ohm-Widerstand an +5V

Die LED sollte dann bei jedem Zuriff leuchten. Das habe ich selbst

noch nicht ausprobiert, diese Angabe erfolgt ohne Gew�hr.

- Rom und Midi

F�r viele Leute wird es Interessant sein den Romport au�en am Rechner

Zug�nglich zu haben, einerseits als Scanneranschlu� oder einfach f�r

Epromkarten oder diverses Midizubeh�r.

Hier sei Eingangs gleich erw�hnt das hier der gesammte Systembus

ungepuffert anliegt und das es die empfindlichste Atari-Schnittstelle ist.

Einzig und alleine die +5 Volt werden �ber eine 1Amp L�tsicherung (F2)

an dem Port angelegt, was nicht bedeutet das der Port oder der Rechner

deswegen aussreichend gesichert w�hre!

Meines Wissens nach besitzt diese Sicherung einzigst

nur der TT und der Falcon. Diese Sicherung ansich sieht meistens

wie ein Widerstand, oder wie eine Diode ohne Beschriftung aus.

Bei einem defekt mit folgenden Erstaz mu� hier gel�tet werden.

In dem TT (F1) eines befreundeten Atari-Users

sah ich diese Sicherung allerdings auch schon durch zwei

Dr�hte und einem normalen Sicherungshalter f�r die

�blichen Feinsicherungen ersetzt.

Sogesehen also eine kleine aber feine Verbesserung.

Der Romport kann *nicht* einfach mit Flachbandkabel verl�ngert werden!

Wer dennoch glaubt es besser zu wissen soll es so machen, insbesondere

dann wenn noch Beschleuniger oder sonstige Zus�tze

im Falcon F030 eingebaut sind.

In einem neulich gesehenen Tower der Firma Eickmann war der

Romport intern mit einem Platinen-Winkelst�ck versehen und darin steckte

das CD-ROM-ROM, ein Interface welches einen CD-ROM Anschlu� an

eben dem Romport erm�glicht. N�heres sollte hier sicher bei der Fa.

Eickmann zu erfahren sein. Jedenfalls verschwindet mit dieser L�sung

das CDROM-Interface auch noch im Tower. Sogesehen auch eine saubere L�sung.

Der Nachteil ist hier das der Port dann eben schon belegt ist und von

aussen her nicht mehr zu benutzen ist.

Sollte der Romport doch nach au�en Verlagert werden ist

es meiner Meinung nach n�tig die Signale direkt nach der Romportbuchse einem

Hardwarebuffer zuzuf�hren der die Signale stabilisiert und Verst�rkt.

Hierzu eignet sich ganz gut ein �lteres c't Projekt das schon am

ST sehr gut gelaufen ist und in der kleinsten Ausbaustufe bereits

zwei per Software umschaltbare Romports zur Verf�gung stellt.

Diese Hardware l�uft bei mir seit einigen Jahren und hat bis heute sehr

gute Dienste geleistet, auch als ich einmal versehentlich das

Scannerinterface falsch herrum in den Rechner gesteckt hatte.

Das Interface hat �berlebt.

Der Buffer ist hier in SMD-Technik ausgef�hrt und so klein das er an

einem orignalen Geh�use komplett in der Romport-Ausparung des Geh�uses

verschwindet. Der Anschlu� weiterer Teile erfolgt dann �ber Flachbandkabel

das hier dann bis zu 1 Meter l�nge haben darf.

Es ist hier also leicht m�glich einen der beiden Ports nach aussen zu f�hren.

Der zweite Port k�nnte z.B im Tower verbleiben um eine Epromkarte durch

die Portumschaltung im Zugriff zu haben. MagiC! im Rom scheint sich hier

als Option geradezu anzubieten, sofern es dann mal endlich auf dem

Falcon ohne irgendwelche Patches laufen wird.

Die Ports k�nnen mit einem einfachen GFA-Programmeinzeiler umgeschaltet werden.

Bedingt durch das Atari-Betriebssystem ist es m�glich das das jeweilige

andere Ger�t erst nach einem erneuten booten zur Verf�gung steht.

Auf jedem Fall entf�llt das l�stige Umstecken der Ger�te bzw. der

Epromkarten oder der Scannerinterfaces und schont auch noch die Portbuchse

des Falcons F030.

Irgend jemand im Mausnetz hatte da im letzten Jahr diverse Platinen anfertigen

lassen.  Sicher findet sich hier schnell eine Bezugsquelle.

Ansonsten bei der c't Redaktion nachfragen oder bei der Fa. Issendorff in Hannover.

(Projekt: c't Romport-Expander)

Die beiden Midi-Buchsen stellen das kleinste Problem dar.

Diese Buchsen k�nnen einfach mit handels�blichen Stereo DIN-Kabeln

verl�ngert werden. Kabell�ngen von 10 Metern zwischen dem Rechner oder

zwischen zwei Rechnern und einem anderen Midi-Ger�t sind keine

Seltenheit und bei der B�hnentechnik an der Tagesordung.

Also sollte es kein Problem sein diese beiden Buchsen mit der

entsprechenden Verl�ngerung ca. 10cm weiter nach aussen zu verlegen.

- Beschleunigen

Bis hier haben wir bereits ein sch�nes st�ck Arbeit hinter uns und

k�nnen unseren Tower auch schon mal zumachen. Wer allerdings noch

vorhat eine MightySonic oder einen Skunk einzubauen, der braucht

das Werkzeug nicht weit wegzulegen.

Hierzu sollte man sich die Anleitung des jeweiligen Beschleunigers

genauestens durchlesen und alle Bauschritte genauestens Befolgen.

Bei vielen �lteren Falcons gibt es nach dem Einbau die ersten Probleme.

Das ein oder andere Programm will nicht mehr korrekt laufen oder der

Rechner h�ngt sich sporadisch auf. Im schlimmsten Fall will er

�berhaupt nicht mehr laufen oder die externe SCSI-Platte strotzt nur

so vor Lese- und Schreibfehlern.

Diese Probleme k�nnen alle im Zusammenhang mit dem doch recht engen Bustiming

der Falcon Computer auftreten, hinzu kommt noch die Signalform des Taktsignals

welches vom COMBEL Chip ausgehend das ganze System mit dem Takt versorgt.

Selbst das reine einstecken eines ScreenEyes auf den internen Systembus

kann in manchen F�llen bereits zu Problemen f�hren, auch dann wenn das

Ger�t nicht mal per Software aktiviert ist. Ein Einstecken einer

Erweiterungskarte verl�ngert die Leitungen des F030 Systembus!

Nach Informationen verschiedener Hardwarehersteller belastet auch eine

nicht aktive Karte allein durch das Verl�ngern der Busleitungen das

gesammte System. Ramkarten mit ung�nstiger Leiterbahnf�hrung k�nnten

genauso zum Problem werden. Aber hier sicher wesentlich seltener.

Einmal verl�ngert sich der Bus um eben das aufgesteckte Teil, zum anderen

�ndert sich die Kapazit�t auf den verschiedenen Leitungen.

Das kann bei hohen Taktraten sehr leicht und schnell zu Problemen f�hren.

Einer der Gr�nde warum z.B nicht in jedem ST die alte

TURBO V25 - Beschleunigerkarte gelaufen ist!  Gerade bei Atari treffen

dann solche 'Kleinigkeiten' dann auch noch auf hohe Bauteiletoleranzen

und das Chaos ist fast perfekt.

Bei solchen Problemen gibt es Abhilfe.

Hierzu kann man sich das Taktsignal an den SMD-Widerst�nden R221, R222 und an

R217 ansehen. Die drei Widerst�nde liegen einseitig alle zusammen und

beziehen das Taktsignal gemeinsam �ber R217 vom COMBEL.

Gut geeignet w�re hier ein Oszilloskop mit einer Speicherfunktion oder

der M�glichkeit eines 'ScreenShots'. Man w�re so z.B in der Lage sich das

Taktsignal eines funktionierenden F030 zu speichern und es sp�ter mit dem

Taktsignal des nicht laufenden F030 zu vergleichen.

Interessant ist hier die Waveform, nicht unbedingt die H�he des Signalpegels

ist der ausschlaggebende Punkt.

Ein Auszug aus der Schaltung betreffs der Verteilung des Taktsignals.

Ohne Gew�hr, bzw. abh�ngig von der Revisionsnummer des Mainboards.

Das hier entspricht der Platinenrev. B und somit warscheinlich den meisten

Falcons die sich seit letztem Jahr im Umlauf befinden.

CPUCLK0 >---|------R216-----CPUCLKC----  ----> SCSI

|------R222-----CPUCLKB----  ----> U63/U62/U68 PIN1 ! (Busemulation)

|------R221-----CPUCLKA----  ----> DMA + FPU PIN11 (DMA PIN 110)(BCLK)

J16 PIN 23 (Expansions

Connector)

- Der Taktstock

Die SMD-Widerst�nde R216, R222 und R221 haben einen Wert von je 33 Ohm und dienen zur

Strombegrenzung falls ein Teilbereich des Rechners diese Leitung st�rker

belasten sollte. In einem F030 sah ich schon den R221 von Werk aus mit

einem dicken L�tklecks �berbr�ckt. Warscheinlich spielen hier gro�e

Bauteiletoleranzen bei der DMA-Herstellung eine gr�ssere Rolle.

Manche Hardware CPU-Speeder greifen neben dem sog. CLOCK-Patch genau

an dieser Stelle in die Falconhardware ein um ihr schnelleres Taktsignal

einzuspeisen. Der DMA-Baustein sollte nicht durch eine Takterh�hung

beschleunigt werden. Das Soundsubsystem leidet darunter.

Soll die FPU beschleunigt werden ist der DMA-Baustein weiterhin mit

dem orig. Rechnertakt zu versorgen, die FPU hingegen mit dem schnellen Takt

vom Speederboard. Hierzu ist es n�tig die FPU erst nach dem DMA-Baustein

vom original Takt zu trennen.  Das entsprechende L�tauge habe ich selber

leider noch nicht ausfindig machen k�nnen. Einige Leute trennen deswegen

PIN 11 der FPU von der Platine oder dem FPU-Sockel ab und l�ten

hier einen d�nnen WireWrap-Draht an!

Meiner Meinung nach keine sehr gute L�sung, da hierbei direkt am FPU-Sockel

manipuliert werden mu�. Bei ungeschickter Handhabung kann der PLCC-Sockel

leicht besch�digt werden. Sicher ist es per Ohmmeter die n�chste

Durchkontaktierung zu suchen und ggf. seine Leitung hier aufzutrennen.

Im originalen Rechnergeh�use w�hre f�r diese Arbeit extra

das Netzteil auszubauen.

Wobei man auf der Platine zum Leiterbahn unterbrechen nur leicht kratzen

sollte, tiefe Kratzer k�nnen die tiefer liegenden Schichten rasch besch�digen!

Das Mainboard wird dadurch sehr schnell Unbrauchbar.

Die Firma Atari selber hat einen Hardwarepatch herrausgegeben um eben das

Taktsignal soweit zu stabilisieren das selbst nach dem Einbau eines

ScreenEyes oder eines CPU-Speeders keine Probleme mehr auftreten sollten.

Hierzu habe ich ein ganz eigenes Textfile mit einer

erkl�renden Grafik in 16 Farben angefertigt. (.XIMG und .JPG-Format)

Die Grafik habe ich erstellt da mir das der einzig vern�nftige Weg erscheint

um auch anderen Leuten den Einbau des Patches korrekt zu erm�glichen.

Eine richtige farbige Grafik zeigt eben auch mehr als jeder Text.

Es existieren so also auch noch 1.2 Mb lange TrueColor-Bilder mit genau

diesem Ausschnitt der F030-Platine. Sollten gen�gend Anfragen vorliegen

kann ich diese Dateien gerne auch zur Verf�gung stellen.

Der Hardwarepatch kann auch von jedem Atari-H�ndler eingebaut werden!

Bei vielen neueren Ger�ten ist das ab Werk schon vorhanden.

Meiner Meinung nach ist der Patch mit dem 74F04 der Stabilste, zumal

auch genau der von Atari selber angeraten wird und auch so bereits

per H�ndlerrundschreiben ver�ffentlicht wurde. Und auch von verschiedenen

Herstellern von Erweiterungen so �bernommen wurde.

Ob dieser ClockPatch n�tig sein sollte kann man leicht am eigenen Rechner

testen, man erh�ht die Bildschirmaufl�sung, schaltet auf 256 Farben und

benutzt das Soundsubsystem.

Einfaches Abspielen von irgendwelchen Soundfiles gen�gt.

Sind Nebenger�usche zu h�ren, Kistert oder Knackt es?

Gibt es Lese und/oder Schreibfehler auf der externen SCSI-Platte?

Haben gr��ere Bilddateien pl�tzlich Querstreifen nach dem Laden?

Bleibt der Rechner pl�tzlich mitten im Programm undefiniert h�ngen?

Dann, und nur dann ist der ClockPatch wirklich notwendig.

Man kann hier sicher nicht f�r jeden Falcon den passenden Tip geben.

Ein wenig Experimentieren ist auf jeden Fall gefragt.

Im Fehlerfall immer zuerst den Hersteller des jeweiligen Beschleunigers

konsultieren, die meisten Hersteller haben noch Ihre eigenen L�sungen parat.

Die in den meisten F�llen v�llig ausreichen und auch zum Erfolg f�hren.

Auch kann durch den Einsatz anderer TTL-ICs ein eventuell besseres

Ergebniss erziehlt werden. Der Patch ist abh�nging vom vorhandenen

Falcon-Mainboard. Revisionsnummer auf jeden Fall beachten.

- Audio

Den Audioausgang des im Tower eingebautem CD-ROM kan man auf Wunsch

sogar direkt mit der 3.5 mm Sound-IN-Klinkenbuchse des Falcon verbinden.

Sogesehen ist man dann in der Lage eine eingelegte Audio-CD �ber die

hoffentlich vorhandenen Aktivboxen am F030 abzuspielen.

Weiterhin kann auch der Kopfh�rer direkt am CD-ROM eingesteckt werden.

Die entsprechende Verkabelung gibt es bereits im Textfile CDROMBAU.TXT, hierzu

liegen auch einige Zeichnungen bereit. Recht sinnvoll w�hre es die

Sound-IN-Buchse umschaltbar auszulegen, eventuell m�chte man sp�ter ja

einen Sound �ber ein externes Ger�t einspielen, z.B vom TV-Ger�t.

Sollte ein fertiger Tower verwendet worden sein sind die beiden

Soundbuchsen sehr warscheinlich schon nach aussen gef�hrt oder es gibt

eine M�glichkeit das zu machen. (Bestellen)

Hier ist es wieder nicht so sch�n m�glich das interne CD-ROM

Audiom�ssig mit der IN-Buchse zu verbinden.

G�nstig ist es da immer wieder sich vorher genau zu �berlegen was man

mit der Maschine machen m�chte, nachtr�glich ist das zwar auch Einzubauen,

bringt aber immer wieder einige Umst�nde mit sich. So z.B das wohl keiner

ein Loch in ein Geh�use bohren m�chte wenn schon der Computer eingebaut

ist. Kleine und kleinste Bohrsp�ne versauen hier auch die

sorgf�ltigste Arbeit.

In der gleichen Art u. Weise kann man auch mit vielen Zusatzger�ten, wie

z.B einem Videotextdekoder oder einer DCF77-Uhr verfahren werden.

Bei der DCF-Uhr sollte wenigstens die Antenne nach aussen verl�ngert

werden. Ein Videotextdecoder kann mit seinem gesammten Geh�use im Tower

eingebaut werden und zwar so das von aussen nur noch die Video-In-Buchse zu

sehen ist. Hierzu eignet sich eine Dekodersoftware die einen der

Paddleports abfragt und per MausNet zu erhalten ist. Das kann

gleichzeitig auch bei aktivem Screenblaster betrieben werden.

So bleibt die serielle Schnittstelle f�r das externe Modem frei.

- Speed Display

Ganz zum Ende dieser hoffentlich guten und allgemeinen gehaltenen

Umbauanleitung kann man vieleicht noch, falls nicht schon vorhanden,

das Speed-Display des Towers anschliessen.

Die meisten Displays werden vom Towernetzteil mit +5 Volt und GND versorgt.

Ein passender Stecker baumelt sicher irgendwo hinter der Frontpartie

herrum. Man stellt hier also nur die Verbindung zum Netzteil her.

Ein weiterer Anschlu� ist das 'Turbo-Signal' ist diese Leitung nicht

angschlossen wird das Display einen kleineren Wert anzeigen als wenn diese

Leitung auf +5 Volt gelegt wird. (Es soll auch welche geben die Umschalten

wenn man diese Leitung mit GND verbindet.

Wird nun diese Leitung mit dem Punkt des Beschleunigers verbunden der

bei erh�hter Taktzahl des Rechners ein 'High'-Signal f�hrt ist die

Turbo-Anzeige somit schon realisiert.

Die '100Mhz' k�nnen bei den meisten Speed-Displays per Jumper

voreingestellt werden.

Wird der Beschleuniger �ber ein 'Port-Bit' eingeschaltet kann man diese

Leitung mit dem gleichen Anschlusspunkt verl�ten.  Bei Low-aktiven

Displays mu� das Umschaltsignal invertiert werden.

Im Normalfall ist der Beschleuniger nicht aktiv, das Display zeigt '16Mhz'

im zweiten Fall ist der Beschleuniger aktiv und das Display zeigt

'32 Mhz' oder mehr an. Genau so kann das auch verschaltet werden

wenn der Speeder nur per Handschalter Ein bzw. Ausgeschaltet wird.

Sicherlich wird an der Frontplatte neben dem Einschalter auch noch die

Turbotaste und der Resesttaster auffallen. Der Resettaster kann einfach

mit zwei Leitungen paraell zu dem auf der Falconplatine vorhandenem

Resettaster angel�tet werden. Das gibt keine Probleme.

Man sollte hier nur keine Klemmen oder so etwas verwenden, anl�ten ist

wesentlich sicherer. Der nun noch �brige 'Turbotaster', also entweder

l�sst man ihn wie er ist, als Atrappe, oder man schaltet sich damit

den Cache oder den ganzen Beschleuniger per 'Hand'.

Wie das genau Funktioniert kann man aus den Anleitungen der meisten

Beschleuniger entnehmen. Meistens wird hier auch eine Umschaltung per

Schalter angeboten, genau hier kann man dann den Turboschalter einsetzten.

Der Tower interne Lautsprechner wird am Falcon anstelle dem im Falcon

vorher vorhandenen Lautsprechner angeschlossen, die Polarit�t spielt

hier normalerweise keine Rolle, man kann hier nichts vertauschen.

Selbstverst�ndlich kann auch der alte Falcon-Lautsprecher verwendet werden.

Es ist m�glich das der Stecker des 'Tower'-Lautsprechers nicht auf die

Stiftleiste der Falconplatine passt. Hier m�sste ein passendendes

Steckerchen organisiert werden.

Das gefrickel mit den 'Kleinigkeiten' am Ende kann im Einzellfall genau

so lange dauern wie der eigentliche Umbau des Rechners in das neue

Geh�use. Schnell findet sich noch die ein oder andere Kleinigkeit

die ja 'unbedingt' noch Realisiert werden mu�.

Ist der Rechner der hier in den Tower verfrachtet werden soll kein

Falcon, gibt es hier die M�glichkeit ein kleines Verst�rkermodul

dazwischen zu Schalten um so ebenfalls einen gewissen 'H�rerfolg'

zu haben. Dazu gibt es fertige Module (vergossen) die nur mit

einem Poti f�r die Lautst�rkereglung und den Ein- bzw. Ausg�ngen

beschaltet werden m�ssen.

So kann man z.B bei einem vorhandenen Schl�sselschalter die Tastatur

verriegeln, der Falcon-Tower ist somit vor unbefugter Benutzung

schon relativ gut gesch�tzt. Man f�gt den Schalter dann einfach

in die TxD-Leitung der Tastatur ein. Bei ge�ffnetem Schl�sselschalter

kann so nichts mehr zum Rechner gesendet werden. Ist der Schl�sselschalter

geschlossen geht das nach wie vor.

Es sollte dabei nicht die Masseleitung oder die +5Volt Versorgungsleitung

der Tastatur unterbrochen werden, der Rechner f�ngt sonst an zu spinnen.

Er wird sich so verhalten als wenn keine Tastatur angesteckt ist.

(Siehe weiter oben im Text)

- Alles Cool man

Sind alle Umbauma�nahmen erfolgreich abgeschlossen kann man den Rechner

beruhigt in Betrieb nehmen. Der im PC-Netzteil vorhandene Ventilator zieht

die Luft aus dem Tower durch das Netzteil und bl�st nach aussen ab.

In den meisten F�llen gen�gt das als Bel�ftung auf jeden Fall.

Den originalen Falconl�fter kann man ausbauen und zur Seite legen.

Auch bei dem L�fter des PC-Netzteils kann man eine L�ftersteuerung

einsetzen, was die Ger�uschkulisse stark abd�mpft.

Hierzu mu� allerdings gekapselte PC-Netzteil ausgebaut und ge�ffnet

werden. Diese Arbeit sollte einem Elektrofachman vorbehalten bleiben

da man hier direkt mit der 230V Netzspannung in Ber�hrung kommen kann.

Selbstredend ist bei allen Arbeiten am Ger�t der Netzstecker zu ziehen.

Der 'entfallene' original Falcon-L�fter kann so z.B auch zus�tzlich

als direkter, zus�tzlicher "CPU-K�hler" eingesetzt werden.

Z.b w�rmt auch der Videochip nicht schlecht wenn man mit erh�hten

Bildschirmaufl�sungen arbeitet.  (Der L�fter passt nicht direkt �ber

die F030 CPU !, daf�r aber im Deckel links �ber dem Netzteil)

! Einige K�hlk�rper im inneren des PC-Netzteiles f�hren 230V-Netzspannung !

! Die Kondensatoren ben�tigen einige Zeit zum Entladen !

Die L�ftersteuerung wird hier dann im PC-Netzteil eingebaut.

Es erlischt hierbei die Garantie des PC-Netzteils.

Die meisten Ger�te haben ein Siegel �ber zwei Geh�useteile geklebt.

L�ftersteuerungen gibt es in verschiedenen Ausf�hrungen fertig im

einschl�gigen Fachhandel, manche braucht man nur zwischen Ventilator

und dessen Anschlu� auf der Netzteilplatine zu stecken.

Das hat den uneingeschr�nkten Vorteil das bei einem eventuellen

defekt des Reglers der L�fter sofort wieder an seinem original

Anschlu� betrieben werden kann.

Zum 'L�fter' gibt es ein eigenes Textfile mit dem Schaltplan

einer L�ftersteuerung. Ein Eigenbau sollte so auf jeden

Fall sicher m�glich sein.

Nicht unerw�hnt soll die Tatsache bleiben das manche H�ndler sich

weigern einen derart ver�nderten Atari bei einem defekt der

Hardware zu Reparieren, Ausnahmen werden wohl die sein die

selber einen Tower in ihrem Angebot haben.

Viel Erfolg beim Umbau.

Robert Schaffner@OF2.maus.de

-------------------------------------------------

- 7. Falcon Clock-Patch - Modifikation des Taktsignals

-------------------------------------------------

Zum Einbau ist L�terfahrung zwingend erforderlich!

Beim nachtr�glichem Einbau von Erweiterungskarten, der ScreenEye-Hardware

oder irgendwelchen CPU-Beschleunigerkarten *kann* es in verschiedenen F030-

Computern zu St�rungen des Soundteils, des Datentransfers zur externen SCSI-

Platte oder auch einfach nur zu Systemh�ngern kommen.

Einfaches einstecken von jeglichen Erweiterungskarten verl�ngern in jedem

Fall die empfindlichen Busleitungen und k�nnen somit das

gesammte System negativ beeinflussen.

Abhilfe soll laut Atari ein sogenannter CPU-Clockpatch bringen der von

Atari Corp. selber emfohlen wurde. Die keine Zusatzschaltung besteht aus

einem 74F04 TTL-IC das man in jedem guten Elektronikladen kaufen kann.

Mein Falcon-H�ndler hatte mir diesen Patch per Fax �berlassen da

durch den Einbau eines ScreenEyes beim laden von gr��eren Farbgrafiken

diverse Fehler auftraten. Der Patch selber stammt im original �brigens

direkt von Atari/Vianen und wird so an H�ndler gegeben. Selbst bei

einem angschlossenen ScreenBlaster II extern gab es bei Grafikaufl�sungen

von 960x620x16 bzw. 840x600x265 noch keine Probleme. Die Probleme zeigten

sich erst als durch den Einbau der ScreenEye-Hardware der interne

Erweiterungsbus verl�ngert wurde.

Zum eigentlichen Umbau:

Die SMD-Widerst�nde R216, R222 und R221 haben einen Wert von 33 Ohm und dienen zur

Strombegrenzung falls ein Teilbereich des Rechners diese Leitung st�rker

belasten sollte.

Ob dieser ClockPatch n�tig sein sollte kann man leicht am eigenen Rechner

testen, man erh�ht die Bildschirmaufl�sung mit dem ScreenBlaster

im 256 Farben-Modus und und benutzt dann das Soundsubsystem.

Einfaches Abspielen von Soundfiles mit 49Khz gen�gt.

Sind Nebenger�usche zu h�ren, Kistert oder Knackt es?

Gibt es Lese und/oder Schreibfehler auf der externen SCSI-Platte?

Haben gr��ere Bilddateien pl�tzlich Bildfehler nach dem Laden?

Bleibt der Rechner pl�tzlich mitten im Programm undefiniert h�ngen?

Dann, und wirlich nur dann ist der Patch wirklich notwendig.

Man kann hier nicht f�r jeden Falcon den genau passenden Tip geben.

Ein wenig Experimentieren ist auf jeden Fall gefragt.

In einigen Falcons habe ich gesehen das der SMD-Widerstand R222 ab Werk mit

einem L�tklecks �berbr�ckt wurde. Anscheinend gab es schon hier Probleme

bei den werksseitigen Abschlu�tests.

Diese Werkseitige Modifikation ist bei diesem Umbau nat�rlich

vorher ebenfalls zu entfernen.

Signalweg aus dem F030-Schaltplan:

_ Signalbezeichnungen aus dem Schaltplan

Vom COMBEL �ber R217          /

/

CPUCLK0 >---|------R216-----CPUCLKC----  ----> SCSI

|------R222-----CPUCLKB----  ----> U63/U62/U68 PIN1 ! (Busemulation)

|------R221-----CPUCLKA----  ----> DMA + FPU PIN11 (DMA PIN 110)(BCLK)

J16 PIN 23 (Expansions Connector)

Zur besseren Unterscheidung wurde das Clocksignal im Schaltplan in A, B

und C unterteilt, es ist so eindeutig zu sehen welche Leitung wo

den Takt hinf�hrt.

Der TTL-Chip sollte vor dem Einbau ein wenig vorbereitet werden.

Alle Anschlu�beinchen bis auf PIN 14 und PIN 7 werden gek�rzt, aber nur soweit

das noch ein sicherer L�tanschlu� bestehen bleibt und der Chip dadurch

keinen Schaden nehmen kann. Lange L�tzeiten an den gek�rzten

Anschlu�beinchen sind zu vermeiden.

Der Chip wird sp�ter im Falcon auf den Chip U 63 zwecks einfacher

Stromversorgung und zur mechanischen stabilisierung Huckepack aufgel�tet.

Er k�nnte auch auf einem anderen Chip im TTL-Geh�use sitzen, hier sind

jedoch die taktf�hrenden Leitungen am k�rzesten und Erzeugen somit

die wenigsten Probleme.

Am 74F04 k�nnen die Anschl�sse 2 und 9, sowie die Pins 11 und 13 schon vorher

mit Drahtverbindungen gebr�ckt werden, das geschieht am besten auf der

Oberseite des Chips. Es St�rt hier am wenigsten. Die Drahtbr�cke kann

hier ruhig aus blankem Schaltdraht, am sichersten Silberdraht bestehen.

Nach dem �ffen des Falcongeh�uses, des Entfernen der sicherlich noch

vorhanden Abschirmbleche, solle man sich am COMBEL und an der CPU

orientieren. Der Rechner liegt so vor uns als w�rden wir wie gewohnt

auf die Tastatur blicken.  Links oben befindet sich das Netzeil, gleich

rechts daneben die interne IDE-Festplatte und ganz rechts das

3,5" Diskettenlaufwerk. Der L�fter befindet sich recchts vorne

unter der abgenommenen Tastatur. Nur so liegt die Platine f�r

weitere Erkl�rungen richtig herum.

Platinen�bersicht:

-----------------------------------R�ckseite/Anschlu�buchsen-------------

-----------

|         |

|  C P U  |                           ---------------

|         |                           |             |

-----------                           |             |

|   COMBEL    |

|             |

R217     |             |

R216  R221         #      ---------------

#    #           #

#    #           #

R222

#

#

|-----|   |-----|

|-----|   |-----|  U63        |-------|

|-------| NVRAM

-------------------------------------------Forderseite/Keyboard---------

Irgendwo zwischen COMBEL, CPU und einem hohen rechteckigem Chip, das ist

�brigens der Uhrenchip mit NVRAM und der internen Batterie, befinden sich

die SMD-Widerst�nde R216, R221 und R222.

Ein klein wenig oberhalb des PAL/GAL-Chips U63.

Diese drei SMD-Widerst�nde werden ausgel�tet, in der Regel 33 Ohm-Widerst�nde

die das Taktsignal an das Soundsubsystem, den SCSI-Port und an den

Co-Prozessor verteilen. Das Taktsignal kommt �ber R217, meist eine Null-Ohm-

Br�cke, direkt vom COMBEL der sich knapp �ber den genannten SMD-Widerst�nden

befindet. R217 ist *kein*! SMD-Widerstand, warscheinlich aber eine

0 Ohm-Br�cke in Form eines Widerstandes.

Beim Entl�ten sollte man eine gewisse Vorsicht walten lassen, es handelt

sich hier um SMD-Bauteile auf immerhin einer 6fach-Multilayerplatine.

Die L�taugen sind rasch abgerissen und die Falconplatine somit

unbrauchbar. Eine Reparatur ist in den meisten F�llen aussichtslos

wenn die tieferliegende Leiterbahnen durch kratzen ect. zerst�rt wurden.

SMD-Bauteile bekommt man in jedem guten Elektronikgesch�ft.

Die entl�teten SMD-Widerst�nde haben einen Wert von 33 Ohm.

Der 74F04 TTL-Chip kann nun Huckepack auf das IC U63 gel�tet werden.

U63 geh�rt neben 3 weiteren Bausteinen zur Busemulation des Falcons.

PIN 14 des 74F04 sollte dabei passend mit PIN 20 (+5Volt) des IC U63 verl�tet werden.

PIN 7 des TTLs wird mit etwas steifem Draht nach PIN 10 (GND) des ICs verl�ngert und

dort ebenfalls verl�tet. Das IC U63 ist meistens gesockelt, genau wie die

drei anderen ICs die sich direkt daneben befinden.

Der Draht stabilisiert und fixiert den TTL Chip einigermassen auf U63.

PIN 20 des ICs U63 f�hrt +5V (Vcc) PIN 10 von U63 hingegen ist mit Masse

verbunden. (GND)

U63 wird verwendet da das die n�chste Stelle zu dem SMD-Widerst�nden

darstellt und hier die fliegende Verdrahtung am k�rzesten bleibt.

Nachdem diese beiden Verbindungen hergestellt sind k�nnte man noch auf ein

wenig Luft zwischen den beiden Chips achten, ein wenig Bel�ftung schadet

keinem Bauteil, auch nicht einem PAL/GAL.

Pin1 des 74F04 wird nun mit R217 verbunden, und zwar mit dem unteren Ende

dieses Widerstandes. Das ist das Ende was von dem COMBEL weg in Richtung

von U63 bzw. der Tastatur zeigt !

Das untere L�tauge von R222, auch in Richtung des ICs U63, wird mit PIN 8

des 74F04 verl�tet.

Bei allen L�tungen ist darauf zu achten das keine Verbindung zu dem

darunterliegendem IC entsteht! Auch sollte vermieden werden U63 in

seinem eigenen Sockel festzul�ten! Das erleichtert einen eventuellen

sp�teren Bauteiletausch ungemein.

PIN 10 des TTLs wird mit dem oberen L�tauge von R221 verl�tet, das zeigt in

Richtung der internen Festplatte.

PIN 12 des TTLs wird mit dem oberen L�tauge von R216 verbunden, zeigt

ebenfalls in Richtung der internen Festplatte.

Die SMD-Widerst�nde R221, R222, R216 sind vorher entfernt worden.

Wobei hier zu Beachten ist das das jeweilige obere und das untere L�tpad des

SMD-L�tpunktes keine Verbindung untereinander nach dem Ausl�ten haben sollten!

Die Schaltung w�rde nachher ganz sicher nicht korrekt Arbeiten!

Zum Herstellen der n�tigen Drahtverbindungen sollte m�glichst ein guter

F�deldraht verwendet werden. Da diese Leitungen den Systemtakt f�hren sollen

sie auch so kurz wie m�glich und auch sehr dicht an der Platine verlegt werden.

Die Leitungen ansich werden sicher nicht lange, die SMD-Widerst�nde befinden

sich in der unmittelbaren N�he von U63.

Ich habe jedenfalls mit dieser Art der Verdrahtung die besten Erfahrungen

gesammelt, zumal dieses Verfahren schon bei dem "SpeedUp16-Projekt der

c't vor Jahren schon zu einem sehr stabilen Verhalten des Rechners

gef�hrt hat. Es soll kein Schaden sein wenn man WireWrap-Draht in

verschiedenen Farben benutzt. Es erh�lt die �bersichtlichkeit.

Damals halt eben ein ST, kein Falcon, wer einen ST umger�stet hat

wird wissen wovon ich hier gerade gesprochen habe.

Jedem Atari sein eigenes ganz privates Timing!

Nach Beendigung der L�tarbeiten sollte alles genau kontrolliert und eventuelle

L�tzinnreste ect. sauber entfernt werden. L�tperlen krallen sich

gew�hnlich zwischen den Anschlu�beinchen der ICs fest. L�tzinnreste

sollten keinesfalls durch Wegblasen entfernt werden.

Nach dem Umbau sollte der Rechner eigentlich wie gewohnt booten.

Nicht vergessen die Tastatur vorher wieder anzustecken!

Der Stecker passt auch nur in einer Richtung!

Sollte der Rechner keine Reaktion zeigen ist in 98% aller F�lle die

Verdrahtung falsch und mu� korrigiert werden. Nicht auszuschlie�en

das an den L�taugen der entfernten SMD-Widerst�nde nicht sauber

gearbeitet wurde und hier eventuell ein Kurzschlu� vorliegt oder

die abgehenden Leitungen auf der falschen Seite der SMD-Pads

angel�tet wurden.

Zerst�ren kann man den Falcon an dieser Stelle eigentlich

weniger,  Aussnahmen best�tigen jedoch auch hier die Regel!

Wenn der Rechner nicht booten sollte:

Keine Panik und -> Sofort Abschalten!

|--------------------------------------------------------------------|

|   U r s a c h e         | A b h i l f e                            |

|--------------------------------------------------------------------|

|1. Kein Bild             | Stromversorgung u. Monitor kontrollieren!|

|-------------------------|------------------------------------------|

|2. Kein Bootlogo         | Jumper auf J20 noch vorhanden?           |

|-------------------------|------------------------------------------|

|3. Klickern              | Keyboard korrekt angesteckt?             |

|-------------------------|------------------------------------------|

|4. LED leuchtet nicht    | Schaltung nach Kurzschlu� untersuchen!   |

|-------------------------|------------------------------------------|

|5. Bootet nicht          | Warscheinlicher Verdrahtungsfehler!      |

|-------------------------| Alle Verbindungen Kontrollieren und      |

| auf Fehler untersuchen. IC korrekt       |

| Aufgel�tet,die richtigen Pins verbunden? |

| Dr�hte an der richtigen Seite der SMD-   |

| L�tpads angeschlossen?                   |

| L�dpads Kurzgeschlossen ?                |

| Neuen 74F04 versuchen!                   |

|------------------------------------------|

Die Anleitung passte bis heute auf jeden Falcon F030 der mir unter

die Finger gekommen ist. Prinzipbedingt trifft diese Anleitung auch

auf Umbauten zu die einen 74F08 anstelle eines 47F04 verwenden.

In jedem Fall sollte vorher festgestellt werden welche Platinenrevision

vorliegt. Bei neueren Platinen k�nnten z.T die Angaben �ber die SMD-Widerst�nde

und die Verdrahtung nicht mehr zu 100% �berein!!!

Die Schaltung ansich ist auf jeden Falcon anzuwenden.

Hier ist eine vorherige Kontrolle n�tig, eventuell arbeitet der Patch

dann hier aber auch in einer leicht modifizierten Form, insbesondere

wenn noch ein Beschleunigermodul zum Einsatz kommt. In seltenen F�llen

k�nnte es vorkommen das die Probleme nicht ganz durch den Patch

zu Beseitungen sind. Hier ist es wirklich nur in wenigen F�llen

m�glich durch 2-3 kleine Kunstgriffe trozdem zum vollen Erfolg zu

kommen. Das es nur vereinzelt passiert wird das wegen der besseren

�berschaubarkeit auch hier nicht beschrieben. Alles weiter, sollte

es noch das ein oder andere Problem geben, per Internet.

Die beigelegten Grafiken sind nach bestem Wissen und Gewissen entstanden,

dennoch kann keine Garantie f�r die Richtigkeit der hier wiedergegeben

Information �bernommen werden. Auch kann keine Haftung f�r zerschossene

Rechner oder Fehlfunktionen �bernommen werden.

F�r diese Anleitung sind Grundkenntnisse �ber Elektronik und

ein gewisses ma� an L�terfahrung erforderlich! Im Zweifelsfall w�hre

es nicht schlecht im Umgang mit einem Oszilloskop bescheid zu wissen.

(Oder jemanden zu kennen der das kann)

Eine L�tausr�stung f�r SMD-Teile kann angeraten werden!

(Feine L�tspitzen, kurze L�tphasen, max. 15Watt L�tkolben)

Die L�tarbeiten an SMD-Platinen erfordern ein sehr sauberes

Arbeiten und einen gewissen Zeitaufwand.

In diesem Archiv befinden sich neben der Schaltung im .IMG Format auch

noch .JPG-Dateien die die genaue Einbaustelle in einem eigenen Falcon zeigt.

Die .JPG-Datei ist auf 256 Farben konvertiert, das Bild vom Digitizer

in TrueColor mit einer Bildl�nge von 1.2 MB ist ebenfalls vorhanden

und kann auf Wunsch gesaugt werden.

Alle Dateien/Anleitungen sind per Internet erh�ltlich.

Das einzelne weitergeben der Bilder ist Untersagt!

Eine gewerbliche Nutzung ist Untersagt!

Ein Fax als IMG-Datei, direkt von Atari und Bilder die nicht

von mir pers�nlich Stammen habe ich ebenfalls zu besseren Orientierung

diesem Archiv beigelegt.

Modifikationen:

Eine abgewandelte Schaltung, die auch beim Einbau von Beschleunigern

verwendet wird, kann man der.IMG-Datei CLOCKMOD.IMG entnehmen.

Bei der urspr�nglichen Schaltung kann es n�tzlich sein wenn in der

Leitung zum Pin 1, also die Leitung welchen den Takt zum 74F04 leitet

eine Ferritperle �bergeschoben wird. Alle Leitungen sollten

grunds�tzlich so Nahe wie m�glich an der Falconplatine verlegt werden.

Die besten Erfahrungen habe ich mit d�nnem WireWarp-Draht gemacht!

�ber den SMD-Widerstand R222 wird die Busemulation, welche aus

den GALs U62 usw, besteht, mit dem Rechnertakt versorgt.

Es kann n�tzlich sein hier wieder einen Widerstand bis zu

einem maximalen Wert von 33 Ohm einzuf�gen. Da mu� leider

ein wenig Experimentiert werden.

Gleiches trifft auf die Leitung zu welche am unteren Ende von

R216 angel�tet wurde. Diese Leitung versorgt den SCSI-Trakt im

Rechner. Auch hier ist Experimentieren angesagt.

Bush�nger, Abst�rze oder das Einfrieren des F030 treten in den

meisten F�llen in h�heren Aufl�sungsmodis auf. Stark betroffen

sind hier Aufl�sungen in TrueColor und 256 Farben.

In diesen Bildschirmmodis m�ssen in dem selben Zeitzyklus

wesentlich mehr Bildschirmdaten als z.B bei 16 oder nur 2 Farben

�ber den engen Falconbus transportiert werden.

In vielen F�llen kommt es dabei noch gleichzeitig zu einem

Zugriff auf eine externe SCSI-Platte.

Hier treten dann die 'kleinen Pausen' bis hin zum

Einfrieren des gesammten Systems auf.

Abhilfe kann in einigen F�llen das Modifizieren des

ClockPatches bringen, aber auch der Einbau eines

Beschleunigers welcher den langsamen Bustakt mit erh�ht.

So wird es m�glich das bei einem schnelleren Takt in

der selben Zeit wesentlich mehr Bits �ber den Bus

transferiert werden k�nnen.

Eine M�glichkeit solche 'H�nger' zu Beseitigen.

Es soll hier nicht verschwiegen werden das es Falcons

gibt bei denen keiner der genannten Tips richtig zum Erfolg

f�hrt. Hier sind die Bauteiletoleranzen so gro� das man

froh sein mu� das der Rechner �berhaupt korrekt l�uft.

Hier hilft es nur die Bildschirmaufl�sungen, meistens mittels

ScreenBlaster oder BlowUp hochgepuscht, schrittweise zu

verringern und eine Einstellung zu suchen bei der das

gesammte System stabil arbeitet. Ein Punkt bei dem

diese 'H�nger' dann wirklich sicher beseitigt

sein sollten.

Viel Erfolg beim Einbau!

robscha@data.rhein-main.de

------------------------------

- 8.  F030  -  C P U - Beschleuniger

------------------------------

Falcon-Computer sind aufgrund ihrer Hardware und des

eigentlich guten Betriebssytems doch schon sehr Leistungsf�hig

was Computergrafiken angeht. Leider wird diese Sparte meiner Meinung

nach noch nicht gen�gend Unterst�tzt, so fehlen schon seit

langem Programme wie z.B Video f�r Windows oder �hnlichem.

Einfache .AVI und .MOV-Player gibt es ja seit einiger Zeit

von Dieter Fiebelkorn. Auch die DSP_MPEG-Player erreichen

erstaunliche Geschwindigkeiten wenn man den DSP mit einem

h�heren Takt versorgt.

Da uns hier wie eigentlich sonst auch immer die Fa. Atari

im Regen stehen l�sst sind hier die wenigen noch

vorhandenen Programmierer gefragt.

Um die Leistungsf�higkeit eines F030 noch um einiges zu steigern

bieten einige Hardwarehersteller sog. Beschleuniger an.

Zwei Beispiele sind hier z.B PowerUP2 von Catch oder die

wesentlich bessere MightySonic, welche leider so ohne weiteres

nicht Erh�ltlich ist.  Als weitere Module die zu Empfehlen sind

gibt es hier noch die verschiedenen Skunk-Modelle um

einige der g�nstigen Vertreter genannt zu haben.

Beschleuniger wie den "Barracuda" oder den "Afterburner"

kennt man ja bisher leider nur als "Anschauungsobjekt" und

kann darauf hoffen das die irgendwann auch mal Verkauft werden.

Mit einem Beschleuniger kann man auf relativ einfach Art u. Weise

die Rechenleistung der CPU um ein Mehrfaches steigern.

Alle Beschleuniger verdoppeln hierzu den Takt f�r die CPU.

So werden aus 16Mhz z.B einfach 32Mhz gemacht um diese dann

eben der CPU zuzuf�hren.  Nat�rlich geht es noch wesentlich

schneller wenn man die CPU gegen z.B eine 68040er Version tauscht.

Die im Falcon eingebaute 68030 CPU verkraftet ein gutes

St�ck h�heren Takt, hier also keine Panik. Andere

Beschleuniger heben den Takt auch bis auf 40Mhz CPU und

auch schon 50Mhz DSP-Takt an. Hier ist zu bemerken das wenn

der DSP kr�fig Beschleunigt wird, die CPU 'nachhinkt'. Es

sollte also gleichzeitig auch die CPU h�her getaktet werden.

Einige der gr��eren Beschleuniger machen das so uns stellen

gleichzeitig auch noch eine gr��ere Portion von schnellem

RAM-Speicher zur Verf�gung. Ein Falcon kann hier ohne

weiteres um ein vielfaches schneller werden

als z.B ein normaler Atari TT-Rechner. Andere Prozessoren

gibt es Bedingt durch den h�heren Schaltungsaufwand nur

auf Erweiterungskarten die den internen Expansionsport

belegen.  Weitere Karten k�nnen hier dann Huckepack

aufgsteckt werden, ein neues Rechnergeh�use wird

dann in jedem Fall f�llig.

Weitere M�glichkeiten bestehen darin auch die FPU und den

DSP getrennt mit einen h�heren Takt zu versorgen.

Nicht ganz Unerw�hnt sollte beleiben das es hierbei bei

den verschiedenen F030-Computern zu unterschiedlichen

Reaktionen kommen kann. Die einen Boards verkraften das

ohne zu Murren, w�hren andere nach 2 Betriebsstunden

anfangen irgendwelche dumme Sachen zu machen.

Die einfachsten Probleme sind einfache Systemh�nger oder

simple Abst�rze, besonders wenn der Bustakt erh�ht wird.

Nimmt man den erh�hten Systemtakt weg wird man sehen das

der Rechner danach wieder einwandfrei Arbeitet.

Bei dem Einbau z.B des PowerUP2 wird aus diesem

Grunde ebenfalls gleich der sog. ClockPatch mit

vorgenommen. Das ist die L�sung mit dem 74F04 Huckepack

auf U63 unter dem Keyboard. Eine genauere Erl�uterung

dazu kann man in dem File "F030CLPT.LZH" nachlesen.

Dazu gibt es auch die "Einl�tstelle" des Patches

als .JPG-Grafik zur besseren Orientierung gleich mit

farbigen Leitungen.

Man sollte bei einem solchen Umbau peinlichst genau

die jeweilige Arbeitsanleitung des Herstellers bzw.

die einzelnen Schritte in dessen Anleitungen befolgen.

Dennoch kann leider niemand eine 100% tige Funktionsgarantie

�bernehmen. Bei sp�teren Abst�rzen oder Systemh�ngern kann

schon das Aufkleben eines kleinen K�hlk�rpers auf die

CPU, der FPU oder eben des DSPs richtige kleine Wunder wirken.

Abh�nging davon welchen Teil man Beschleunigt hat.

Zu Beachten ist auf jeden Fall das der Rechner gen�gend

Luftdurchsatz zum K�hlen hat, ja schon eine ganz einfache

Bildschirmerweiterung treibt die Innentemperatur des

Rechner weit nach oben, da hier der Videochip eben reichlich

warm wird.

Auch Zusatzl�fter k�nnten hier eine Verbesserung bringen.

(Siehe Speed-Resolutioncard)

K�hlk�rper sollten niemals anderen Teile im Falcon

ber�hren und auch nur mir einem speziellen W�rmeleitkleber

auf die entsprechenden Bauteile aufgeklebt werden.

Der K�hlk�rper sollte schon genau passen, gr��ere

K�hlk�rper verhindern nachhaltig das Arbeiten

in der n�heren Umgebung. W�rmeleitkleber bekommt man

im einschl�gigen Elektronikfachhandel.

Ein K�hlk�rper f�r z.B die CPU sollte

schon eine relativ flache Ausf�hrung haben da es sonst

Platzprobleme mit Erweiterungskarten geben kann

S�mtliche Leitungen die von einem Beschleunigermodul zur

Falconplatine f�hren sollten so kurz wie

m�glich gehalten werden. Diese Leitungen, einige davon,

f�hren in jedem Fall den hohen Systemtakt und wirken im

ung�nstigsten Fall wie eine Antenne. Hier auch gleich in

zwei Richtungen. Zum einen wird der Takt abgestrahlt und

von der anderen Seite jede gr��ere St�rung 'Empfangen'.

Ganz gut geht das z.B mit einem Handy in der N�he.

Taktleitungen verlegt man am besten immer sehr dicht

auf der Falconplatine. Nach dem Einbau und dem

erfolgreichen Testen der Erweiterung h�tte man da

die M�glichkeit die Leitungen hin und wieder mit

einem winzigen tr�pfchen Hei�kleber auf der Platine

anzunageln. So sieht das ganze dann auch noch sehr

Sauber aus, vorrausgesetzt der Kleber wird sparsam

verwendet.

Einfacher ist ein Einbau bei dem der Beschleuniger

auf den Erweiterungsbus gesteckt wird. Hier sind

die meisten Leitungen vorhanden und man braucht

nur sehr wenig bis �berhaupt nicht zu l�ten.

Das Erleichtert die Sache ungemein, und ist eigentlich

auch von jedem Anwender selber Auszuf�hren.

Kritische Umbauten wie z.B den Takt der FPU oder

des DSPs zu erh�hen sollte Leuten vorbehalten beleiben

die wisssen wie ein Computer von innen aussieht und die

auch genau wissen was sie da machen. Bei der FPU geht

es in den meisten F�llen nur in dem man am PIN 11 des

FPU-Sockels hantiert. Welche Folgen das haben kann

darf sich jeder selber ausmalen wenn er sich den

Sockel genauer ansieht. Der Sockel befindet sich

direkt unter dem internen Netzteil des Falcon.

Wurde der Sockel besch�digt ist in den meisten F�llen

kein korrekter Betrieb der FPU mehr m�glich, ein neuer

Sockel mu� in jedem Fall eingel�tet werden.

Man sollte seinen Umbau so planen das

der Rechner jederzeit wieder in seinen Ursprungszustand

zur�ckversetzt werden kann. Hat man hier Leiterbahnen

unterbrochen oder Beinchen an irgendwelchen Bauteilen

abgeschnitten sieht man recht Dumm aus, sollte die

Erweiterung aus welchen Gr�nden auch immer nicht arbeiten.

Sehr erfreulich wenn man den alten Zustand wieder

herstellen kann.

Neigt der Beschleuniger zum rumspinnen kann schon eine

einfach Ferritperle auf der Leitung welche den Takt

in den Rechner einspeist wahre Wunder bewirken.

K�rzen der Taktleitung bis auf das wirklich ben�tigte

Minimum an L�nge nat�rlich auch. Aus thermischen

Gr�nden sollte ein Beschleunigermodul niemals auf

einen Chip im Rechner aufgeklebt werden.

Einige dieser Beschleuniger werden von einem .CPX-Modul

aus dem Kontrollfeld heraus aktivert. Das hat den Vorteil

das man hier keinen extra Schalter einbauen mu�.

Bei einem Towergeh�use kann man hierzu allerdings

den sowieso vorhanden "Turbo"-Schalter an der

Vorderfront des Geh�uses verwenden.

Auch gibt es hier die dazu passende Anzeige-LED

mit der man sofort sehen kann mir welchem Takt die

Maschine l�uft. Auch das Ansteuern der eigentlichen

Taktfrequenenzanzeige ist hiermit in den meisten F�llen

kein Problem.

Hier gen�gt es meistens eine einzige Steuerleitung

mit entweder +5 oder GND  zu verbinden.

Einige Beschleuniger haben zu diesem Zweck

extra einen eigenen Anschlu� mit dem man entweder eine

einfache LED oder eben die Umschaltleitung einer

Taktanzeige ansteuern kann. Beim Ansteuern einer

LED ist auf jeden Fall ein entsprechender

Vorwiderstand n�tig, abh�ngig nat�rlich

von der verwendeten Leuchtdiode. Bei positiver Steuerung

kann man mit einem Transistor negieren oder eben Umgekehrt.

Das diese L�tarbeiten ein gewisses Ma� an Grundwissen mit

sich bringen kann man nie laut genug sagen, prinzipiell wird

am Rechner nur gearbeitet wenn der Netzstecker gezogen ist.

L�tarbeiten sind sehr sauber und gewissenhaft Auszuf�hren.

L�tzinnreste werden nicht durch Wegblasen entfernt!

Wichtige Eingriffspunkte f�r einen Beschleuniger bleiben

die jeweiligen Quarzoszillatoren im Falcon, bei einem reinen

CPU-Beschleuniger die gleiche Stelle an der auch der sog.

ClockPatch ausgef�hrt wird, also die SMD-Widerst�nde

R216, R221 und R222 sowie R217. Per .CPX-Modul kann man

auch �ber die ACIAs 6850 die Speeder Ein- bzw. Ausschalten.

Hierf�r d�rfte meistens Pin 5 in Betracht kommen.

+5 Volt und GND f�r die Versorgung k�nnen eigentlich

an jedem beliebigen Punkt im Rechner entnommen werden.

Es befindet sich z. B eine GND-Leiterbahn rund um die

Falconplatine an deren Rand. Mehr oder weniger

Unterscheiden sich die verschiedenen Einbauvarianten,

Herstellerabh�nging eigentlich nur geringf�gig.

Bei dem Einbau sollte man die Ruhe bewahren und sich

auch mindestens mal 2 Stunden Zeit nehmen. Ein weiterer wichtiger

Punkt ist es nach dem Einbau alles genau zu Kontrollieren.

S�mtliche Leitungen von A nach B nochmals Nachsehen und

sehen ob die auch wirklich am richtigen Punkt angel�tet

wurden. Wenn der Rechner nach dem Einschalten nicht korrekt

bootet ist in den meisten F�llen nur eine Leitung nicht am

richtigen Punkt, oder aber einfach nicht richtig Angel�tet.

Keine Panik, an diesem Teil des Rechners kann unter

normalen Umst�nden eigentlich nichts Zerst�rt werden.

Ausnahmen best�tigen allerdings auch hier die Regel.

Bootet das Ger�t nicht ist auf jeden Fall zuerst zu

Kontrollieren ob �berhaupt die Versorgungsspannung richtig

am Beschleunigermodul anliegt. Als n�chsten Schritt nimmt

man sich nochmals die Taktleitungen vor.

In den meisten F�llen ist hier der Ein- bzw. der Ausgang

vertauscht worden. Liegt die Versorgungsspannung am

Beschleuniger falsch an ist hier mit einem defekt des

gleichen zu Rechnen. In jeden Fall sollte der Falcon

im urspr�nglichen Zustand wieder laufen.

Wenn alle Stricke rei�en gibt es noch die M�glichkeit

in die Leitung, welche den h�heren Takt aus dem

Beschleunigermodul wieder zum Mainoard transportiert

einen Widerstand in der Gr�ssenordnung von 22-33 Ohm einzul�ten.

Das Begrenzt die Signalbelastung und kann unter Umst�nden sehr

schnell zum gew�nschten Erfolg f�hren. Ebenso l�sst man

auch schon mal die Ferritperle weg, die hat eine fast

gleiche Auswirkung auf die Taktleitung. Noch eine

M�glichkeit ist es den Takteingang des Beschleunigers von

R216 auf Pin 8 vom 74F04 (Huckepack auf U63) umzul�ten.

Einige Versuche sind hier schon angesagt, ansonsten ist es der beste

Weg die Hotline des entsprechenden H�ndlers anzurufen.

Hier gibt es in den meisten F�llen eine sehr kompetente

Hilfe, wenn erst mal auch nur per Telefon.

Ist der Umbau gegl�ckt und der Falcon l�uft auch �ber

mehrere Stunden stabil kann man seinen Erfolg mit

z.B dem Programm GEMBENCH austesten, alleine an diesen

Me�werten kann man sehen wie Leistungsf�hig der Rechner

mit einem h�heren Systemtakt geworden ist.

Im Grafikbereich ist eine erneute Berechnung alter

Raytracersequenzen mit dem POV-Raytracer angesagt.

Man wird ganz erstaunliche Ergebnisse erziehlen.

Benutzt man einen Beschleuniger der Zus�tzlich noch

�ber einen Cache bzw. FastRam verf�gt macht sich

der Zuwachs noch wesentlich st�rker bemerkbar.

Prinzipiell kann man jedem den Einbau eines Speeders

empfehlen. Keinerlei Auswirkungen hat das St�ck

Hardware auf Terminalprogramme ;-)

Ein neuer Stern am Himmer scheint der "FXExtender"

von BlowUp zu sein, diese Karte tr�gt FastRam bis zu 32Mb und

stellt gleichzeitig eine Bildschirmerweiterung mit

eingebautem CPU, DSP & FPU-Beschleuniger dar.

Die Karte wird mit Handels�blichen SIMM-Modulen best�ckt.

Mangels Testger�t kann man hierzu leider noch nicht

viel sagen. Bei einem Preis von momentan 298.- ohne Ram

sicherlich aber eine gute Alternative zu den ansonst

f�llig werdenen drei einzelnen Erweiterungen. Die "Fx" wird

einfach auf den internen Erweiterungsport des F030 gesteckt.

Wird keine Bildschirmerweiterung oder ein Beschleuniger

ben�tigt fallen auch keinerlei L�tarbeiten an.

Weitere Informationen erteilt sicher gerne die

Herstellerfirma BlowUP GbR, Eslarner Str. 34

in 81549 M�nchen.

Aus dem beiligenden XIMG (F030SPED.IMG) kann man die

ungef�hre Lage der Bauteile und auch den schematischen

Anschlu� eines Speedermoduls ersehen. Viele dieser

Speedermodule arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Die genauen

Anschlu�punkte entnimmt man in jedem Fall der

entsprechenden Einbauanleitung des Beschleunigers.

Sollte z.B eine MightySonic aufzutreiben sein trifft diese

Zeichnung nicht zu da dieser Einbau wesentlich umfangreicher

ist.

Have fun...

********************** E_MAIL **********************

*                                                  *

* Starnetz      : MR.T/ MRT 1062 HND               *

* Mausnetz      : Robert Schaffner@OF2.maus.de     *

* Internet      : robscha@data.rhein-main.de       *

* TurboTron     : Robert Schaffner@TTR             *

* D-BOX         : Robert.S@DBX                     *

*                                                  *

****************************************************

-----------------------------------

- 9.  L�fterregelung im Atari Falcon F030

-----------------------------------

Wen st�rt er nicht, der laute ungeregelte Ventilator in Ataris neustem Abk�mmling, dem

FALCON F030.

Es gibt Dinge �ber die man ziemlich ausf�hrlich diskutieren kann, und es gibt welche,

bei denen man erst �berhaupt nicht anzufangen braucht, hierzu z�hlt eigentlich eben

auch dieser Ventilator.

Weder der Typ des eingebauten L�fters, noch das Kaufdatum des F030 spielen hierbei

eine besondere Rolle - das Ger�t ist einfach laut.

Da ich noch die letzten warmen Monate des letzten Jahres abgewartet habe, und ich

auch nicht jeden Tag meine Zeit damit verbringe solche Anleitungen zu schreiben,

kommt es eben halt erst jetzt genau richtig zur warmen Jahreszeit.

Es spricht also alles daf�r ca. 15,- DM f�r eine L�fterregelung dranzuh�ngen,

und diese eben in den F030 einzubauen. Viele Leute werden sicher bedenken wegen

der Atari-Garantie haben, die ja bei einem Eingriff in den F030 nat�rlich dann

nicht mehr vorhanden ist.

Ich habe das also mit meinem H�ndler abgesprochen, und zwar wegen einem 68882

Co-Prozessor und dem Einbau eben einer L�fterregelung.

Vorausgesetzt ist nat�rlich ein gesundes Ma� an Verst�ndniss f�r die Hardware.

Kann man das bei seinem H�ndler nicht anbringen, wird er sich auch weigern im Fall

des Selbsteinbaues die Garantie zu erhalten.

Ansonsten bleibt nur abzuwarten bis die Garantie um ist, oder man beauftragt

seinen H�ndler mit der ganzen Sache, die ungef�hr eine halbe Stunde dauert,

wenn man das anst�ndig macht.

Ich benutze also wie schon erw�hnt eine L�ftersteuerung eines Elektronikversenders,

in diesem Fall ein Bausatz f�r 15,- DM aus dem ELV-Magazin, es eignet

sich nat�rlich auch jede andere L�ftersteuerung. Conrad-Elektronik bietet

zu diesem Zweck ebenfalls solche Steuerungen an.

Nat�rlich steht einen Selbstbau nichts im Weg, hier halbiert sich

der Preis da die elektronischen Einzeilteile im Prinzip nur Pfennigartikel sind.

Unterschiedlich von Schaltung zu Schaltung ist einzig der Bauteileaufwand.

Noch wesentlich einfacher h�lt sich die Sache bei Verwendung eines der neueren

Papstl�fter-Modelle, hier befindet sich die Temperaturregelung gleich im

Motorgeh�use des L�fters. Man spart sich so auf jeden Fall die gesammte Arbeit

mit der Reglerplatine, obgleich diese L�fter um einiges teurer sind.

Ich wollte damals also auch nicht den L�fter komplett aus dem Falcon entfernen,

manche Leuten machen das ja so, einige warme Tage mit erh�hten Temperaturen

sprachen dagegen. Auch erschien mir der Einsatz eines Festspannungsreglers,

z.B einem 7806, nicht besonders geeignet da dieser Regler eben zus�tzlich

auch noch reichlich warm wird.  Nicht zu Empfehlen ist es ohne L�fter zu

arbeiten wenn sich im Falcon noch Hardwarebeschleuniger oder gar eine

SpeedResolution-Karte oder �hnliches befindet. Auch L�sungen mit

Widerst�nden in der L�fterzuleitung sind nicht zu Bevorzugen, da es auch

hier eine W�rmeentwicklung gibt.

Nach dem man im Falcon die oberen Abschirmbleche entfernt hat kann man bereits den

L�fter sehen, zum besseren Handling ist es aber sicherer wenn man die Bleche komplett

entfernt. Dazu mu� leider auch das Diskettenlaufwerk gel�st werden. Hier ist das

Flachbandkabel recht vorsichtig zu bewegen!

Auch ist es gut, wenn man bei diesem Umbau den Lautsprecher vorsichtig absteckt, er

hat recht kurze Anschlusskabel und ist jetzt nur hinderlich.

Da ich so wenig wie m�glich an der original Hardware �ndern wollte habe ich mir eine

Stiftleiste und einen Stecker besorgt, den ich an dem Anschlu�punkt des L�fters

eingel�tet habe. (Elektronikl�den oder die eigene Bastelkiste erweisen sich immer

wieder als wahre Fundgruben). Auf die neue Stiftleiste passt so also genau der

Anschlu�stecker meiner Falcon-L�fterplatine, was auch den Vorteil besitzt das

man den L�fter sp�ter auch mal zum Reinigen einfach abstecken kann.

Wo geht das sonst wenn das Teil mit zwei Dr�hten fest angel�tet ist.

So braucht man nicht das Kabel durchzuschneiden oder was sonst auch immer.

Da ich meine Platine in der N�he des Netzteiles plaziert habe w�ren die

original Dr�hte des L�fters eh ein wenig zu kurz gewesen.

Beim einl�ten der Stiftleiste in die Hauptplatine sollte man bedenken das es

sich hierbei um eine 6fach Multilayerplatine handelt und man diese auch

entsprechend behandeln sollte.

Ein L�tkolben mit 15 Watt ist mehr als aussreichend!

Auch k�nnte man die Dr�hte eingel�tet lassen und eben so abschneiden das

man eine geeignete Steckverbindung in das vorhandene Kabel einf�gen kann.

Die Stiftleiste bildet nun bei mir den neuen Anschluss f�r diesen L�fter bzw. der

gesammten Steuerung einschliesslich dem L�fter.

An den neuen Stecker kommen nun einfach die Verbindungsdr�hte von dem Atari-Mainboard.

Dort also wo der Ventilator vorher eingesteckt oder eben angel�tet war.

Das andere Ende wird unter Beachtung der Polarit�t an der L�fterplatine angel�tet,

womit dann der Ventilator (ebenfalls unter Beachtung der Polarit�t) auf die Stiftleiste

der Regelung gesteckt werden kann.

Wer sich nicht ganz sicher ist, hat hier doch noch die M�glichkeit vorher nachzumessen,

der Falcon arbeitet logischerweise auch ohne L�fter !

Sollte das alles in Ordnung sein kann man den L�fter an seinen alten Platz schrauben

und sich einen geeigneten Platz f�r die sehr kleine Regelplatine suchen nachdem der

Umbau kurz ausprobiert wurde.

Nat�rlich k�nnte der L�fter bei dieser Gelegenheit auch einen neuen Platz

bekommen, direkt links �ber dem Netzteil montiert bleibt der Rechner wesentlich

k�lter!

Die Reglerplatine sollte auf keinen Fall irgendwelche Bauteile ber�hren oder gar

irgendwo auf die Falcon-Chips ect. aufgeklebt werden.

Teilweise werden die Falconchips doch ganz sch�n warm, das aufkleben einer Platinen-

halterung ect. w�rde also nur den W�rmeabtransport behindern.

Ferner sollte man bei Einbau gleich daran denken, da� in den Falcon nachtr�glich noch

recht gro�e Erweiterungskarten eingesteckt werden k�nnen.

Also nicht jetzt schon wertvollen Platz verbauen!!!

Bei meinem Rechner ist das Teil mit einem Abstandshalter und einer Befestigungsschraube

der Netzteilplatine verschraubt, und zwar zwischen der Festplatte, dem Netzteil und dem

hinterem Abschirmblech. ( Ja ich wei�, wer hat schon Abschirmbleche im Rechner :-)

Der Temperatursensor wurde von mir vorher von der Reglerplatine entfernt und mit zwei

Dr�hten passend verl�ngert; so da� er n�her am Netzteil zum liegen kommen kann.

Das d�rfte sicher die w�rmste Stelle im ganzen Geh�use sein.

Der Sensor ist bei meiner L�sung mit einem winzigen Tropfen Hei�kleber an der

Netzteilplatine fixiert, man will ja keine Spazierg�nger im Rechner haben, und ist von

der Platine weg nach oben leicht nach oben gebogen.

Wenn man das alles erledigt hat kann man seinen Rechner nun langsam wieder zuschrauben.

Der L�fter wird nun in den ersten paar Betriebsstunden eines F030 keine

Ger�usche machen - weil er einfach noch nicht l�uft - oder weil er Temperaturbedingt

einfach noch nicht gefordert ist.

Erst nach l�ngerem Betrieb kann ich ahnen das mein L�fter l�uft, obwohl der Recher

jetzt nach dem Umbau auf keinen Fall w�rmer als vorher wird.

F�r die Ohren auf jeden Fall ein ganz brauchbares Ergebniss :-)

Robert Schaffner@OF2.maus.de

-----------------------------------------

- 10. XM4101 Analog Audio-OUT / Falcon Sound-IN

-----------------------------------------

Der Falcon F030 besitzt an seiner R�ckwand einen niederohmigen Mikrofoneingang in

Form einer 3.5mm Klinkenbuchse. Viele Leute haben ein CD-ROM das auf der

R�ckseite einen extra rausgef�hrten analogen Audioanschlu� besitzt.

Das passende Steckerchen welches z.B beim XM4101 auf die Stiftleiste passt habe

ich aus einem alten Videorecorder ausgeschlachtet. Darin befinden sich viele

Steckverbinder zwischen Elektronik und dem mechanischen Laufwerk. Im Handel

sind diese Steckerchen schwer zu bekommen, genau wie die LED-Stecker f�r

einige Festplatten.

Aus den diversen .IMG-Grafiken kann man ersehen wo die einzelnen Bedien-  und

Anschlu�elemente des XM4101 zu finden sind und wie das Kabel zwischen eben

dem XM4101 und der SoundIn-Buchse des Falcons aussehen kann.

Im Normalfall erfolgt ein Anschlu� an eine Stereoanlage genau in der gleichen Art.

Nur wird in den meisten F�llen das Kabel dann wohl in zwei Chinchsteckern enden.

(Siehe Grafiken)

An der Frontseite des XM4101 befindet sich ebenfalls eine 3.5mm Klinkenbuchse

in die man �blicherweise seinen Kopfh�rer steckt. Auch diese Buchse kann als

Anschlu� f�r eine Stereoanlage oder eben f�r die Einspeisung der SoundIn-Buchse

am Falcon F030 dienen.

Auf jeden Fall sollte man in den Steckern 220KOhm Widerst�nde einl�ten, die im

Kurzschlu�fall eben die Audioausg�nge sch�tzen. (Kein direkter Kurzschlu� m�glich)

Siehe Grafiken)

Zum Anschlu� des XM4101 an den Falcon oder an die Stereoanlage eignet sich

zweiadrige- abgeschirmte Litze. F�r Chinchstecker sollte man doppeladriges

Verwenden. (Das gleiche wie bei Stereokopfh�rern)

Bei den Chinchsteckern wird an jedem Stecker ebenfalls die Masse (GND) ben�tigt.

An den Chinch bzw. auch an den Klinkensteckern ist die gr��te Metallfl�che

jeweils immer GND (Masse). Sollte es bei einem Anschlu� zu unangenehmen

Brummger�uschen kommen ist es m�glich das die GND-(Masse) Verbindung doppelt

verlegt wurde, in diesem Fall ist der doppelte Anschlu� zu entfernen.

(Abl�ten)

Mantelstromfilter beheben zwar das Problem, l�sen aber nicht

die Ursache. Solche Filter zum einschleifen in verschiedene Kabel gibt es

im einschl�gigen HiFi-Fachhandel.

Im Normalfall reicht es schon das Geh�use des CD-ROMs mit GND zu verbinden.

100% Ratschl�ge k�nnen hier nicht gegeben werden, es gab auch F�lle in dem

das l�sen der GND-Verbindung das Problem beseitigte.

Eventuell besteht an dem Netzteil, an welchem das CD-ROM angeschlossen ist, eine

Verbindung zwischen der Masse (GND, +5V Return) und dem Schutzleiter

des Netzanschlu�. Da die meisten anderen Ger�te ebenfalls am Schutzleiter

angeschlossen sind entstehen so schnell sog. Brumm-oder Erdschleifen.

Auch hier gibt es eine technische L�sung bei der allerdings ein

Eingriff in das entsprechende Netzteil erforderlich ist.

Robert Schaffner @ OF2

--------------------

- 11. Der LAN-Port am F030

--------------------

Es gibt noch eine einfachere M�glichkeit zu einer zweiten Seriellen

Schnittstelle zu kommen, vorausgesetzt der LAN-Port des FALCON ist noch nicht

anderweitig belegt.

Die LAN-Schnittstelle arbeitet zwar mit symmetrische Signal�betragung nach

RS422/RS223, aber mit einem geeigneten Adapterkabel kann man durchaus

z.B. ein Modem anschlie�en, denn die +-5V-Pegel des LAN-Ports gen�gen auch

der RS232-Norm.

Am Beispiel des Apple Macintosh ist diese Variante auch im ZyXEL-Handbuch

beschrieben. Au�erdem finden sich Hinweise in der Beschreibung zum SCC-

Treiber von Harun Scheutzovs HSMODAxx.

Mit dem unten dargestellten Adapterkabel betreibe ich mein Modem am LAN-Port:

Mini-DIN                                        RS232/25-pol D-SUB Stecker

Pin Name        Beschreibung                    Pin Name     Beschreibung

1  HSKo        DTR-Signal vom SCC          ---  4  RTS

2  HSKi        CTS-Signal zum SCC          ---  5  CTS

3  TXD-        Sendedaten negiert          ---  2  TXD

4  GND         Signal Ground               ---  7  GND

5  RXD-        Empfangsdaten negiert       ---  3  RXD

6  TxD+        Sendedaten nicht negiert

7  GPi         DCD-Signal zum SCC          ---  8  DCD

8  RxD+        Empfangsdaten nicht negiert ---  7  GND

Pinout der 8poligen Mini-DIN-Buchse:

--***--

/ 8  7  6 \

|5    4  3|

\  2   1  /

-------

Achtung: Am Mini-DIN Stecker mu� au�er Pin 4 unbedingt noch Pin 8 auf Masse

gelegt werden, damit der symmetrische Eingang des LAN-Port ein definiertes

Eingangssignal bekommt.

Das Ganze funktioniert mit Hardware-Handshake in beiden Richtungen, wenn man

den HSMODAxx-SCC-Treiber benutzt. Dieser setzt das RTS/CTS Handshaking

transparent in ein DTR/CTS-Handshaking um und erm�glicht Bitraten bis zu

230400 Bit/s :-).

Quelle: Mausnetz

-----------------------

- 12. Ein F030-Monitoradapter  (englisch)

-----------------------

Hello fellow Falconites! Here is a plan for making your very own

Multi-sync adapter/switcher for the Falcon030. I've been using my

original prototype for months now, and I wanted to share it with

everyone.

Be Warned! This adapter has one purpose only, and that is to adapt an

ST compatible Multi-sync to the Falcon. It will not enhance the use

of a VGA monitor, and may damage it with sync-rates it cannot use.

However, if you have a Multi-sync, it will allow you to use all the

1224/TV modes on it as well as VGA modes.

*******  READ THIS!  *******

I take NO responsibility for damage to anyone's Falcon, Monitor, or

Sanity as a result of this information. I encourage you to verify my

data and DO NOT attempt this unless you are familiar with soldering

(especially cable-making). TURN OFF your monitor and Falcon prior to

connecting this device, and TURN OFF your Falcon IMMEDIATELY if it

does not work as expected, and recheck your work.

Okay, with that out of the way, let me describe what this thing does.

The Falcon's new enhanced video port has 2 pins that inform the

machine of the monitor connected. These are Monitor Select 1 and 0.

These are the possibilities:

M1  M0   Monitor type

----------------------

0   0    ST Monochrome

0   1    ST Color

1   0    VGA

1   1    TV

Now, the Atari adapter that you connect to the Falcon pulls down

these pins. If there is no adapter, the pins remain high signaling TV

mode. The 2 modes we want to emulate on the Multi-sync are ST color

and VGA (We can select ST Monochrome from the Set Video menu already).

First we need to construct a simple VGA adapter as follows:

Falcon 030 pin (DB19)|VGA pin (HD15)

------------------------------------

Red                1 | 1

Green              2 | 2

Blue               3 | 3

Ground             5 | 5 *

Red Ground         6 | 6

Green Ground       7 | 7

Blue Ground        8 | 8

Ground            10 |10

Ground            11 | 5 *

Hsync             13 |13

Vsync             14 |14

Note that I used all the ground pins in the video port and I tied 2

of them (*) to the same VGA pin. All this grounding may not be

necessary, but I wanted the cleanest signal possible.

Now, we need to make use of the monitor select lines to choose our

mode. I used a SPDT switch and wired it this way:

__

__|__|_____

|_______|   Bry's amazing rendition of a toggle slide switch.

| | |

1 2 3

Falcon Pin|Switch Pin

---------------------

M1      18| 1 (throw)

M0      19| 3 (throw)

GND     11| 2 (pole)

This will alternately pull M0 and M1 low, resulting in a selection of

ST Color and VGA mode.

I constructed my adapter using a 12 conductor wire with shield, but

you may use as few as 9 if you tie the grounds together. I do not

reccomend tying R,G and B grounds into the same wire. You may not

need shielded wire if you use a short length (my adapter is about 6

inches long). I got a mini slide switch from Radio Shack and mounted

it in the DB 19 hood. If you do this, you must be careful to route

wires around the switch when assembling the hood, and the switch must

be placed away from the DB19 connector, so it does not get in the way

of the solder cups. Basically, plan out your construction, because

those DB19 hoods are hard to come by (order 2 to allow for mistakes!).

** Using the Adapter **

The Falcon TOS looks to M0 and M1 upon boot-up and everytime a

program does a Setscreen (a change of video mode), so this switch

can be flipped on the fly for programs that only run on a certain

monitor. One example is the PLASMA30.PRG demo. If you are in VGA

mode, it will not set the correct screen, and will look distorted,

however, if you flip the switch before running it, the next Setscreen

call made by the demo will choose a 1224 mode correctly. This gives

you the most from your Multi-sync monitor: The ability to select any

mode the Falcon can do.

Feel free to send comments, questions, and ESPECIALLY errors to:

Bryan Edewaard

Delphi: BRYEDEWAARD

Email: bryedewaard@delphi.com

Parts:

DB9/HD15 hood, Toggle switch - Radio Shack

DB19 female solder connector, HD15 female solder connector,

DB19 Hood - Best Electronics

Misc... 9+ conductor wire.

Quelle: Siehe E_Mailadresse

-----------------------------

- 13. Einige wichtige F030-Register

-----------------------------

Address Size  Description                        Bits used Read/Write

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$E00000|     |512KB TOS-ROM                               |R(TT/F030)

:   |     |                                            |

$EFFFFF|     |                                            |

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FA0000|     |128KB Cartridge-ROM                         |R

:   |     |                                            |

$FBFFFF|     |                                            |

-------+-----+--------------------------------------------+----------

############## Falcon030 IDE Controller #############################

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$F00000|???? |???                                         |??? (F030)

:   |  :  | :                                          | :     :

$F0003F|???? |???                                         |??? (F030)

-------+-----+--------------------------------------------+----------

############## Falcon030 Processor Control ##########################

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8007|byte |Falcon Bus Control       BIT . . 5 . . 2 . 0|R/W (F030)

|     |STe Bus Emulation (0 - on) ------'     |   ||

|     |Blitter (0 - 8mhz, 1 - 16mhz) ---------'   ||

|     |68030 (0 - 8mhz, 1 - 16mhz) ---------------'|

-------+-----+--------------------------------------------+----------

############## Falcon030 VIDEL Video Controller #####################

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8006|byte |Monitor Type                         BIT 1 0|R   (F030)

|     |00 - Monochrome (SM124) -----------------+-+|

|     |01 - Color (SC1224) ---------------------+-+|

|     |10 - VGA Color --------------------------+-+|

|     |11 - Television -------------------------+-'|

$FF820E|word |Offset to next line                         |R/W (F030)

$FF8210|word |VWRAP - Linewidth in words                  |R/W (F030)

$FF8266|word |SPSHIFT            BIT 1 . 8 . 6 5 4 . . . .|R/W (F030)

|     |                       0   |   | | |        |

|     |2-colour mode ---------'   |   | | |        |

|     |Truecolour mode -----------'   | | |        |

|     |Use external hsync ------------' | |        |

|     |Use external vsync --------------' |        |

|     |Bitplane mode ---------------------'        |

|     +--------------------------------------------+

|     |      Horizontal Control Registers    (9bit)|

$FF8280|word |HHC - Horizontal Hold Counter               |R   (F030)

$FF8282|word |HHT - Horizontal Hold Timer                 |R/W (F030)

$FF8284|word |HBB - Horizontal Border Begin               |R/W (F030)

$FF8286|word |HBE - Horizontal Border End                 |R/W (F030)

$FF8288|word |HDB - Horizontal Display Begin              |R/W (F030)

$FF828A|word |HDE - Horizontal Display End                |R/W (F030)

$FF828C|word |HSS - Horizontal SS                         |R/W (F030)

$FF828E|word |HFS - Horizontal FS                         |R/W (F030)

$FF8290|word |HEE - Horizontal EE                         |R/W (F030)

|     +--------------------------------------------+

|     |      Vertical Control Registers     (10bit)|

$FF82A0|word |VFC - Vertcial Frequency Counter            |R   (F030)

$FF82A2|word |VFT - Vertical Frequency Timer              |R/W (F030)

$FF82A4|word |VBB - Vertical Border Begin                 |R/W (F030)

$FF82A6|word |VBE - Vertical Border End  (count 1/2 lines)|R/W (F030)

$FF82A8|word |VDB - Vertical Display Begin                |R/W (F030)

$FF82AA|word |VDE - Vertical Display End                  |R/W (F030)

$FF82AC|word |VSS - Vertical SS                           |R/W (F030)

|     +--------------------------------------------+

$FF82C2|word |VCO - Video Control              BIT 3 2 1 0|R/W (F030)

|     |Quarter pixel width (4x pixels) -----' | | ||

|     |Halve pixel width (double pixels) -----' | ||

|     |Skip line (interlace) -------------------' ||

|     |Line doubling -----------------------------'|

-------+-----+--------------------------------------------+----------

############## YM2149 Sound Chip ####################################

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8800|byte |Read data/Register select                   |R/W

|     |Port A (register 14)     BIT 7 6 5 4 3 2 1 0|

|     |frei                         + | | | | | | ||  (ST/STE)

|     |LAN/Serial2 Select           + | | | | | | ||      (TT)

|     |IDE Drive On/OFF ------------' | | | | | | ||    (F030)

|     |Monitor jack GPO pin ----------+ | | | | | ||

|     |Internal Speaker On/Off -------' | | | | | ||    (F030)

|     |Centronics strobe ---------------' | | | | ||

|     |RS-232 DTR output -----------------' | | | ||

|     |RS-232 RTS output -------------------' | | ||

|     |Drive select 1 ------------------------' | ||

|     |Drive select 0 --------------------------' ||

|     |Drive side select -------------------------'|

|     |Port B - (register 15) Parallel port        |

$FF8802|byte |Write data                                  |W

|     +--------------------------------------------+

|     |Note:   PSG Registers are now fixed at these|

|     |addresses.  All  other  addresses are masked|

|     |out on the Falcon.  Any writes to the shadow|

|     |registers $8804-$8900 will cause a bus error|

-------+-----+--------------------------------------------+----------

############## DMA Sound System #####################################

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8900|byte |Buffer interrupts                BIT 3 2 1 0|R/W (F030)

|     |TimerA-Int at end of record buffer --' | | ||

|     |TimerA-Int at end of replay buffer ----' | ||

|     |MFP-15-Int (I7) at end of record buffer -' ||

|     |MFP-15-Int (I7) at end of replay buffer ---'|

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8901|byte |DMA Control Register     BIT 7 . 5 4 . . 1 0|R/W

|     |1 - select record register --+   | |     | ||    (F030)

|     |0 - select replay register --'   | |     | ||    (F030)

|     |Loop record buffer --------------' |     | ||    (F030)

|     |DMA Record on ---------------------'     | ||    (F030)

|     |Loop replay buffer ----------------------' ||     (STE)

|     |DMA Replay on -----------------------------'|     (STE)

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8903|byte |Frame start address (high byte)             |R/W  (STE)

$FF8905|byte |Frame start address (mid byte)              |R/W  (STE)

$FF8907|byte |Frame start address (low byte)              |R/W  (STE)

$FF8909|byte |Frame address counter (high byte)           |R    (STE)

$FF890B|byte |Frame address counter (mid byte)            |R    (STE)

$FF890D|byte |Frame address counter (low byte)            |R    (STE)

$FF890F|byte |Frame end address (high byte)               |R/W  (STE)

$FF8911|byte |Frame end address (mid byte)                |R/W  (STE)

$FF8913|byte |Frame end address (low byte)                |R/W  (STE)

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8920|byte |DMA Track Control            BIT 5 4 . . 1 0|R/W (F030)

|     |00 - Set DAC to Track 0 ---------+-+     | ||

|     |01 - Set DAC to Track 1 ---------+-+     | ||

|     |10 - Set DAC to Track 2 ---------+-+     | ||

|     |11 - Set DAC to Track 3 ---------+-'     | ||

|     |00 - Play 1 Track -----------------------+-+|

|     |01 - Play 2 Tracks ----------------------+-+|

|     |10 - Play 3 Tracks ----------------------+-+|

|     |11 - Play 4 Tracks ----------------------+-'|

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8921|byte |Sound mode control       BIT 7 6 . . . . 1 0|R/W  (STE)

|     |0 - Stereo, 1 - Mono --------' |         | ||

|     |0 - 8bit ----------------------+         | ||

|     |1 - 16bit (F030 only) ---------'         | ||    (F030)

|     |Frequency control bits                   | ||

|     |00 - Off (F030) -------------------------+-+|    (F030)

|     |00 - 6258hz frequency (STE only) --------+-+|

|     |01 - 12517hz frequency ------------------+-+|

|     |10 - 25033hz frequency ------------------+-+|

|     |11 - 50066hz frequency ------------------+-'|

|     |Samples are always signed. In stereo mode,  |

|     |data is arranged in pairs with high pair the|

|     |left channel, low pair right channel. Sample|

|     |length must ALWAYS be even in either mono or|

|     |stereo mode.                                |

|     |Example: 8 bit Stereo : LRLRLRLRLRLR        |

|     |        16 bit Stereo : LLRRLLRRLLRR (F030) |

|     |2 track 16 bit stereo : LLRRllrrLLRR (F030) |

-------+-----+--------------------------------------------+----------

############## Falcon030 DMA/DSP Controllers ########################

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8930|word |Crossbar Source Controller                  |R/W (F030)

|     +--------------------------------------------+

|     |Source: External Input           BIT 3 2 1 0|

|     |0 - DSP IN, 1 - All others ----------' | | ||

|     |00 - 25.175Mhz clock ------------------+-+ ||

|     |01 - External clock -------------------+-+ ||

|     |10 - 32Mhz clock ----------------------+-' ||

|     |0 - Handshake on, 1 - Handshake off -------'|

|     +--------------------------------------------+

|     |Source: A/D Convertor            BIT 7 6 5 4|

|     |1 - Connect, 0 - disconnect ---------' | | ||

|     |00 - 25.175Mhz clock ------------------+-+ ||

|     |01 - External clock -------------------+-+ ||

|     |10 - 32Mhz clock (Don't use) ----------+-' ||

|     |0 - Handshake on, 1 - Handshake off -------'|

|     +--------------------------------------------+

|     |Source: DMA-PLAYBACK           BIT 11 10 9 8|

|     |0 - Handshaking on, dest DSP-REC ---+  | | ||

|     |1 - Destination is not DSP-REC -----'  | | ||

|     |00 - 25.175Mhz clock ------------------+-+ ||

|     |01 - External clock -------------------+-+ ||

|     |10 - 32Mhz clock ----------------------+-' ||

|     |0 - Handshake on, 1 - Handshake off -------'|

|     +--------------------------------------------+

|     |Source: DSP-XMIT             Bit 15 14 13 12|

|     |0 - Tristate and disconnect DSP --+  |  |  ||

|     |    (Only for external SSI use)   |  |  |  ||

|     |1 - Connect DSP to multiplexer ---'  |  |  ||

|     |00 - 25.175Mhz clock ----------------+--+  ||

|     |01 - External clock -----------------+--+  ||

|     |10 - 32Mhz clock --------------------+--'  ||

|     |0 - Handshake on, 1 - Handshake off -------'|

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8932|word |Crossbar Destination Controller             |R/W (F030)

|     +--------------------------------------------+

|     |Destination: External Output     BIT 3 2 1 0|

|     |0 - DSP out, 1 - All others ---------' | | ||

|     |00 - Source DMA-PLAYBACK --------------+-+ ||

|     |01 - Source DSP-XMIT ------------------+-+ ||

|     |10 - Source External Input ------------+-+ ||

|     |11 - Source A/D Convertor -------------+-' ||

|     |0 - Handshake on, 1 - Handshake off -------'|

|     +--------------------------------------------+

|     |Destination: D/A Convertor       BIT 7 6 5 4|

|     |1 - Connect, 0 - Disconnect ---------' | | ||

|     |00 - Source DMA-PLAYBACK --------------+-+ ||

|     |01 - Source DSP-XMIT ------------------+-+ ||

|     |10 - Source External Input ------------+-+ ||

|     |11 - Source A/D Convertor -------------+-' ||

|     |0 - Handshake on, 1 - Handshake off -------'|

|     +--------------------------------------------+

|     |Destination: DMA-Record        BIT 11 10 9 8|

|     |0 - Handshaking on, src DSP-XMIT ---+  | | ||

|     |1 - Source is not DSP-XMIT ---------'  | | ||

|     |00 - Source DMA-PLAYBACK --------------+-+ ||

|     |01 - Source DSP-XMIT ------------------+-+ ||

|     |10 - Source External Input ------------+-+ ||

|     |11 - Source A/D Convertor -------------+-' ||

|     |0 - Handshake on, 1 - Handshake off -------'|

|     +--------------------------------------------+

|     |Destination: DSP-RECORD      BIT 15 14 13 12|

|     |0 - Tristate and disconnect DSP --+  |  |  ||

|     |    (Only for external SSI use)   |  |  |  ||

|     |1 - Connect DSP to multiplexer ---'  |  |  ||

|     |00 - Source DMA-PLAYBACK ------------+--+  ||

|     |01 - Source DSP-XMIT ----------------+--+  ||

|     |10 - Source External Input ----------+--+  ||

|     |11 - Source A/D Convertor -----------+--'  ||

|     |0 - Handshake on, 1 - Handshake off -------'|

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8934|byte |Frequency Divider External Clock BIT 3 2 1 0|R/W (F030)

|     |0000 - STE-Compatible mode                  |

|     |0001 - 1111  Divide by 256 and then number  |

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8935|byte |Frequency Divider Internal Sync  BIT 3 2 1 0|R/W (F030)

|     |0000 - STE-Compatible mode   1000 - 10927Hz*|

|     |0001 - 49170Hz               1001 -  9834Hz |

|     |0010 - 32780Hz               1010 -  8940Hz*|

|     |0011 - 24585Hz               1011 -  8195Hz |

|     |0100 - 19668Hz               1100 -  7565Hz*|

|     |0101 - 16390Hz               1101 -  7024Hz*|

|     |0110 - 14049Hz*              1110 -  6556Hz*|

|     |0111 - 12292Hz               1111 -  6146Hz*|

|     |          * - Invalid for CODEC             |

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8936|byte |Record Tracks Select                 BIT 1 0|R/W (F030)

|     |00 - Record 1 Track ---------------------+-+|

|     |01 - Record 2 Tracks --------------------+-+|

|     |10 - Record 3 Tracks --------------------+-+|

|     |11 - Record 4 Tracks --------------------+-'|

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8937|byte |CODEC Input Source from 16bit adder  BIT 1 0|R/W (F030)

|     |Source: Multiplexer ---------------------' ||

|     |Source: A/D Convertor ---------------------'|

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8938|byte |CODEC ADC-Input for L+R Channel      BIT 1 0|R/W (F030)

|     |0 - Microphone, 1 - Soundchip            L R|

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8939|byte |Channel amplification          BIT LLLL RRRR|R/W (F030)

|     |      Amplification is in +1.5dB steps      |

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF893A|word |Channel attenuation       BIT LLLL RRRR ....|R/W (F030)

|     |       Attenuation is in -1.5dB steps       |

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF893C|byte |CODEC-Status                         BIT 1 0|R/W (F030)

|     |Left Channel Overflow -------------------' ||

|     |Right Channel Overflow --------------------'|

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8941|byte |GPx Data Direction                 BIT 2 1 0|R/W (F030)

|     |0 - In, 1 - Out -----------------------+-+-'|

|     | For the GP0-GP2 pins on the DSP connector  |

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8943|byte |GPx Data Port                      BIT 2 1 0|R/W (F030)

-------+-----+--------------------------------------------+----------

############## SCC Z8530 SCC (MSTE/TT/F030) #########################

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF8C81|byte |Channel A - Control-Register                |R/W  (SCC)

$FF8C83|byte |Channel A - Data-Register                   |R/W  (SCC)

$FF8C85|byte |Channel B - Control-Register                |R/W  (SCC)

$FF8C87|byte |Channel B - Data-Register                   |R/W  (SCC)

-------+-----+--------------------------------------------+----------

############## STE Extended Joystick/Lightpen Ports #################

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FF9200|???? |Fire buttons 1-4                            |R    (STE)

$FF9202|???? |Joysticks 1-4                               |R    (STE)

$FF9210|???? |Paddle 0 Position                           |R    (STE)

$FF9212|???? |Paddle 1 Position                           |R    (STE)

$FF9214|???? |Paddle 2 Position                           |R    (STE)

$FF9216|???? |Paddle 3 Position                           |R    (STE)

$FF9220|???? |Lightpen X-Position                         |R    (STE)

$FF9222|???? |Lightpen Y-Position                         |R    (STE)

-------+-----+--------------------------------------------+----------

############## Falcon VIDEL Palette Registers #######################

-------+-----+--------------------------------------------+----------

|     |     BIT 33222222 22221111 11111198 76543210|

|     |         10987654 32109876 543210           |

|     |         RRRRRR.. GGGGGG.. ........ BBBBBB..|

$FF9800|long |Palette Register  0                         |R/W (F030)

:   |  :  |   :        :     :                         | :     :

$FF98fc|long |Palette Register 255                        |R/W (F030)

-------+-----+--------------------------------------------+----------

############## Falcon DSP Host Interface ############################

-------+-----+--------------------------------------------+----------

$FFA200|byte |Interrupt Ctrl Register  BIT 7 6 5 4 3 . 1 0|R/W (F030)

X:$FFE9|     |INIT bit --------------------' | | | |   | ||

|     |00 - Interupt mode (DMA off) --+-+ | |   | ||

|     |01 - 24-bit DMA mode ----------+-+ | |   | ||

|     |10 - 16-bit DMA mode ----------+-+ | |   | ||

|     |11 - 8-bit DMA mode -----------+-' | |   | ||

|     |Host Flag 1 -----------------------' |   | ||

|     |Host Flag 0 -------------------------'   | ||

|     |         Host mode Data transfers:       | ||

|     |              Interrupt mode             | ||

|     |00 - No interrupts (Polling) ------------+-+|

|     |01 - RXDF Request (Interrupt) -----------+-+|

|     |10 - TXDE Request (Interrupt) -----------+-+|

|     |11 - RXDF and TXDE Request (Interrupts) -+-+|

|     |                 DMA Mode                | ||

|     |00 - No DMA -----------------------------+-+|

|     |01 - DSP to Host Request (RX) -----------+-+|

|     |10 - Host to DSP Request (TX) -----------+-+|

|     |11 - Undefined (Illegal) ----------------+-'|

$FFA201|byte |Command Vector Register                     |R/W (F030)

X:$FFE9|     |                         BIT 7 . . 4 3 2 1 0|

|     |Host Command Bit (Handshake)-'     | | | | ||

|     |Host Vector (0-31) ----------------+-+-+-+-'|

$FFA202|byte |Interrupt Status Reg     BIT 7 6 . 4 3 2 1 0|R   (F030)

X:$FFE8|     |ISR Host Request ------------' |   | | | | ||

|     |ISR DMA Status ----------------'   | | | | ||

|     |Host Flag 3 -----------------------' | | | ||

|     |Host Flag 2 -------------------------' | | ||

|     |ISR Transmitter Ready (TRDY) ----------' | ||

|     |ISR Transmit Data Register Empty (TXDE) -' ||

|     |ISR Receive Data Register Full (RXDF) -----'|

$FFA203|byte |Interrupt Vector Register                   |R/W (F030)

$FFA204|byte |Unused                                      |    (F030)

$FFA205|byte |DSP-Word High                               |R/W (F030)

X:$FFEB|     |                                            |

$FFA206|byte |DSP-Word Mid                                |R/W (F030)

X:$FFEB|     |                                            |

$FFA207|byte |DSP-Word Low                                |R/W (F030)

X:$FFEB|     |                                            |

-------+-----+--------------------------------------------+----------

Quelle: Internet

-----------------------------------

- 14. Atari F030 Spezifikation (englisch)

-----------------------------------

Article: 33355 of comp.sys.atari.st

Path: i2unix!corton!mcsun!uunet!elroy.jpl.nasa.gov!swrinde!emory!athena.cs.uga.edu!castor!kjohnson

From: kjohnson@castor.cs.uga.edu (Kristopher Johnson)

Newsgroups: comp.sys.atari.st

Subject: Re: The REAL Falcon specs wanted!

Keywords: Falcon specs.

Message-ID: <1992Aug31.194719.17630@athena.cs.uga.edu>

Date: 31 Aug 92 19:47:19 GMT

References: <1992Aug31.123840.1064@ludd.luth.se>

Sender: news@athena.cs.uga.edu

Organization: University of Georgia, Athens

Lines: 156

Okay, here it comes...again!!!

Atari Falcon 030 Specifications

-------------------------------

CPU: Motorola 68030 32-bit microprocessor @ 16MHz w/ 32-bit bus

FPU: Motorola 68881/68882 @ 16MHz (optional)

DSP: Motorola 56001 Digital Signal Processor running in parallel @ 32MHz

w/ 32kWords (24-bit) of local zero wait state static RAM

ROM: 512kB

RAM: 1, 4 or 16MB(14MB usable) on daughterboard (RAM is 32-bit wide)

Expansion bus: Internal 'Processor-Direct' slot for 386SX emulation

(third party 386SX emulator nearly completed) or other

co-processors/etc.

Video: (See below for specific video modes/resolutions.)

16-bit BLiTTER @ 16MHz (also handles hard drive access)

Accepts external video sync to allow high quality genlocking

Overlay mode for easy video titling and special effects

Overscan support

Hardware-assisted horizontal fine scrolling

VIDEL (video controller) sits on 32-bit bus

Audio: Stereo 16-bit Analog-to-Digital DMA input

Stereo 16-bit Digital-to-Analog DMA output

Eight 16-bit audio DMA record/playback channels

SDMA sound/DMA co-processor

Ports: 128kB cartridge port

2 9-pin mouse/joystick ports

2 15-pin STe enhanced analog/digital controller ports (Atari also

has new analog controllers w/ a joystick, 3 fire buttons, and a

12-key keypad)

MIDI IN, OUT/THRU

Bi-directional parallel port

RS232C serial port

SCSI II w/ DMA

Analog RGB/VGA/composite video connector

Stereo headphone out (1/8" mini-jack)

Stereo microphone in (1/8" mini-jack)

DSP port (up to 1MHz data transfer rate)

RF modulator for TV hookup

Localtalk compatible LAN (up to 250kbaud transfer rate)

Misc:  Internal 1.44MB 3.5" HD floppy

Internal IDE 2.5" hard drive (optional)

Pre-emptive mulitasking OS (MultiTOS) w/ adaptive prioritization

and inter-process communication (also 68040 compatible)

Realtime clock and battery backed up RAM

1040ST-style case w/ internal fan

North American availability in mid-October

Price: 1MB/no HD -  $799 list

4MB/65MB  - $1399 list

Resolutions available on the Atari Falcon030 (c) 1992 Atari Corp.

Written by John Townsend

=========================================================================

This document may be re-printed again and again as long as the Atari

copyright remains intact.

=========================================================================

A couple of notes: Unlike previous machines, there are just too many

resolutions to give each resolution a name. Therefore, I will do my best

to describe what the resolution is and which monitor it is on.

- NOTE: TV and a Color Monitor are the same.. by Color Monitor, I am

talking about the standard SC1224. By VGA, I mean a standard VGA

Monitor.

40 column modes ( "column" means the number of x pixels divided by 8)

---------------

4 color, normal, TV:         320x200,    4 colors, 2 planes

16 color, normal, TV:         320x200,   16 colors, 4 planes

256 color, normal, TV:         320x200,  256 colors, 8 planes

True color, normal, TV:         320x200,  true color

4 color, interlace, TV:      320x400,    4 colors, 2 planes

16 color, interlace, TV:      320x400,   16 colors, 4 planes

256 color, interlace, TV:      320x400,  256 colors, 8 planes

True color, interlace, TV:      320x400,  true color

4 color, normal, VGA:        320x480,    4 colors, 2 planes

16 color, normal, VGA:        320x480,   16 colors, 4 planes

256 color, normal, VGA:        320x480,  256 colors, 8 planes

True color, normal, VGA:        320x480,  true color

4 color, line-doubling, VGA: 320x240,    4 colors, 2 planes

16 color, line-doubling, VGA: 320x240,   16 colors, 4 planes

256 color, line-doubling, VGA: 320x240,  256 colors, 8 planes

True color, line-doubling, VGA: 320x240,  true color

80 column modes

---------------

2 color, normal, TV:         640x200,    2 colors, 1 plane

4 color, normal, TV:         640x200,    4 colors, 2 planes

16 color, normal, TV:         640x200,   16 colors, 4 planes

256 color, normal, TV:         640x200,  256 colors, 8 planes

True color, normal, TV:         640x200,  true color

4 color, interlace, TV:      640x400,    4 colors, 2 planes

16 color, interlace, TV:      640x400,   16 colors, 4 planes

256 color, interlace, TV:      640x400,  256 colors, 8 planes

True color, interlace, TV:      640x400,  true color

2 color, normal, VGA:        640x480,    2 colors, 1 plane

4 color, normal, VGA:        640x480,    4 colors, 2 planes

16 color, normal, VGA:        640x480,   16 colors, 4 planes

256 color, normal, VGA:        640x480,  256 colors, 8 planes

4 color, line-doubling, VGA: 640x240,    4 colors, 2 planes

16 color, line-doubling, VGA: 640x240,   16 colors, 4 planes

256 color, line-doubling, VGA: 640x240,  256 colors, 8 planes

and lastly.. there are compability modes for ST Low, ST Medium, and ST

High on both VGA monitors and SC1224 monitors. (On a color monitor, ST

High is achieved by using the interlace mode).

Also, the ST Monochrome monitor (the SM124) will work with Falcon030 as

well. However, it only supports one resolution: ST High Resolution.

All modes on a TV can be overscanned. This means multiplying the X and Y

resolution by 1.2. For example, modes with 320 pixels of horizontal

resolution (X res) will become 384 pixels across, and modes with 640

pixels will become 768 across. Overscanning is done in the X and Y

resolution. You can't do them independently. Special Note: On a VGA

monitor, overscan is "faked".. since the video hardware doesn't have the

capability to do overscan on a VGA monitor, we made it so that if a

overscan mode is set on a VGA monitor, you still see the normal size

screen, but the screen is a window onto the bigger overscanned image.

Make sense? We did this for compatibility. This way if a game that has an

overscanned starup picture can use the same pic on both the VGA monitor

and the TV monitor. Pretty cool, eh? <grin>

BTW.. Overscan can NOT be set from the desktop. The AES and Desktop will

work just fine with it, but because you can't see the parts of the

screen, we thought that that option shouldn't be available from the

desktop. We don't want to confuse people. However, Overscan can be set

using a new XBIOS call (Vsetmode()).. so it is still available.

I hope I haven't made any mistakes. I triple-checked this document in

search of errors and I couldn't find any. If you do find some, send me

Email on GEnie (to TOWNS) or CIS (70007,1135) and let me know.

-- John Townsend, Atari Corp.

P.S. Anyone who would like to reprint this message, please do so!

The smaller the number of times I have to type that message, the

more my fingers with thank you! ;-)

After looking at this one more time.. one point to clear up: By

saying SC1224 Color Monitor, I mean any Color Monitor that Atari

have manufactured for the ST/Mega/STE/MegaSTE computers. Clear

as mud? ;-)

Article: 33384 of comp.sys.atari.st

Path: i2unix!corton!mcsun!sun4nl!alchemy!piet

From: piet@cs.ruu.nl (Piet van Oostrum)

Newsgroups: comp.sys.atari.st

Subject: Re: The REAL Falcon specs wanted!

Keywords: Falcon specs.

Message-ID: <1992Sep1.120211.6162@cs.ruu.nl>

Date: 1 Sep 92 12:02:11 GMT

References: <1992Aug31.123840.1064@ludd.luth.se> <1992Aug31.195705.18207@athena.cs.uga.edu>

Sender: network-news@cs.ruu.nl

Reply-To: piet@cs.ruu.nl (Piet van Oostrum)

Organization: Dept of Computer Science, Utrecht University, The Netherlands

Lines: 470

In-Reply-To: kjohnson@castor.cs.uga.edu (Kristopher Johnson)

I found this file on the local ATARI Company's BBS : (original in Dutch)

This article is written by Wilfred Kilwinger (Support Manager) for

Atari Briefing, the newsletter by Atari (Benelux) B.V. for the Atari

user groups. It was specifically stated that it could be reproduced. I have

translated it in English with the assumption that an English translation

would be considered the same as the original.

The original also contained a description of all the features of the Falcon

which have been reproduced here a zillion of times so I did not include

these.

------------------------------------------------------------------------

Atari custom chips

VIDEL

The VIDEL takes care of the video functions of the system including

overscan, overlay mode and true color graphics

COMBEL

The COMBEL is the system manager of the Atari Falcon030. This chip controls

all system functions. Also the BLITTER is built in in this chip.

SDMA

The SDMA is the Sound DMA and controls the sound part. We have built in a

unique matrix switch function in this chip (more details in the second part)

KEYBOARD PROCESSOR

The keyboard processor has been improved and is now also suitable for high

resolution mice.

Besides the above custom chips the Atari Falcon030 has a number of standard

chips like the Motorola 68030 and 56001 DSP. Another important chip is the

CODEC in which the 16 bit AD and DA converters are located.

Video modi

As you can see in the survey of Operating System calls

the video hardware is complete sotware controllable. The following

combinations can a.o. be chosen:

Mode      Resolution  Bit planes  Colors  Palette

ST LOW     320x200       4           16     4096

ST MED     640x200       2            4     4096

ST HIGH    640x400       1            2     4096

True Color 640x480       8          256   262144

320x200     15bpp      32768     N/A

The last mode asks for some explanation. Here there is no color palette but

15 bits per pixel to describe the pixel itself. The format is

RRRRRGGGGGXBBBBB. VDI supports this mode thus programs that have not been

written for this mode specifically can use it nevertheless.

X is the overlay bit and can be used for video titling and special effects.

320x200     16bpp      65         N/A

This mode is called the slideshow mode, is not supported by the VDI, you

are on you own. X is an extra green bit.

True Color in 640x480 is not possible because of the bandwidth of VGA monitors.

Mode      Resolution Bit planes   Colors    Palette

VGA      320 of 640   1,4,8       2,16,256  262144 (Overscan

Video    200 of 400

With Video we mean the Atari SC-monitors, the TV modulator and/or the

composite video output.

All modes can be gegenlocked. With adaptors we convert

the 15-pole video bus to thee standard Atari or VGA connections.

|----|

-    -

/      \

/        \

/          \

|          |

-|--------|-

Matrix coupling

To make the system performance in the audio part as good as possible Atari

designed a miniature 'telephone exchange' that can easily connect the

source devices to the receiving devices. Also it is possible to make more

than one connection at a time.

Source devices

EXT INPUT ---*-------*------*------*

CHANNEL     |       |      |      |

|       |      |      |

DSP    ---*-------*------*------*

TRANSMIT     |       |      |      |

|       |      |      |

ADC    ---*-------*------*------*

|       |      |      |

|       |      |      |

DMA    ---*-------*------*------*

PLAYBACK     |       |      |      |

DMA     DAC    DSP     EXT OUTPUT

RECORD        RECEIVE     CHANNEL

Receiving Devices

Ports andn interfacing

DSP CONNECTOR (DB26 Female)

Pin   Signal                           Pin   Signal

1     GP0                              14    GND

2     GP1                              15    SRD

3     GP2                              16    GND

4     P_DATA                           17    +12V

5     P_CLK                            18    GND

6     P_SYNC                           19    R_DATA

7     n/c                              20    R_CLK

8     GND                              21    R_SYNC

9     +12V                             22    EXT_INT

10    GND                              23    STD

11    SC0                              24    SCK

12    SC1                              25    GND

13    SC2                              26    EXCLK

SCSI CONNECTOR (flat 50 pins SCSI II Female)

Pin   Signal                           Pin   Signal

1-10  GND                              37    Not Connected

11    +5V                              38    +5V

12-14 Not Connected                    39    Not Connected

15-25 GND                              40    GND

26    SCSI 0                           41    ATN

27    SCSI 1                           42    GND

28    SCSI 2                           43    BSY

29    SCSI 3                           44    ACK

30    SCSI 4                           45    RST

31    SCSI 5                           46    MSG

32    SCSI 6                           47    SEL

33    SCSI 7                           48    C/D

34    Parity                           49    REQ

35-36 GND                              50    I/O

SERIAL PORT (DB9 MALE)

Pin   Signal

1     Carrier Detect                   5     GND

2     Receive                          6     Data set ready

3     Transmit                         7     Request to Send

4     Data Terminal Ready              8     Clear to Send

9     Ring Indicator

PARALLEL PORT (DB25 Female)

The parallel port has extra signal to ease the connection of scanners.

Pin   Signal

1     Strobe          8     Data 6

2     Data 0          9     Data 7

3     Data 1         10     Acknowledge

4     Data 2         11     Busy

5     Data 3         12-16  Not Connected

6     Data 4         17     Select

7     Data 5         18-25  GND

MONITOR CONNECTOR (DB19 Male)

Pin   Signal                           Pin   Signal

1     Red                              11    GND

2     Green                            12    Composite Sync/Video

3     Blue                             13    Horizontal Sync

4     Mono/Overlay                     14    Vertical Sync

5     GND                              15    External Clock Input

6     Red GND                          16    External SYNC Enable

7     Green GND                        17    +12V

8     Blue GND                         18    M1

9     Audio out                        19    M0

10    GND

SCC LAN-port CONNECTOR (8-pin Mini DIN Female RS-422)

Pin   Signal

1     Handshake Output (DTR RS 423)           5     - Received Data

2     Handshake Input or External Clock       6     + Transmitted Data

3     - Transmit Data                         7     General-purpose Input

4     GND                                     8     + Receive

ENHANCED JOYSTICK (DB15 Male)

Port A                                 Port B

Pin   Signal                           Pin   Signal

1     UP 0                             1     UP 1

2     DOWN 0                           2     DOWN 1

3     LT 0                             3     LT 1

4     RT 0                             4     RT 1

5     PAD0Y                            5     PAD1Y

6     FIRE 0 / LIGHT GUN               6     FIRE 1

7     VCC (+5 VDC)                     7     VCC

8     Not Connected                    8     Not Connected

9     GND                              9     GND

10    FIRE 2                           10    FIRE 3

11    UP 2                             11    UP 3

12    DOWN 2                           12    DOWN 3

13    LT 2                             13    LT 3

14    RT 2                             14    RT 3

15    PAD0X                            15    PAD1X

MIDI PORT (DIN 5 Female)

MIDI OUT                               MIDI  IN

Pin   Signal                           Pin   Signal

1     Thru Transmit                    1     Not Connected

2     GND                              2     Not Connected

3     Thru Loop Return                 3     Not Connected

4     Out Transmit                     4     In Receive

5     Out Loop Return                  5     In Loop Return

New Operating System calls

This information is not complete, maybe subject to change and is certainly

not meant as documentation for programmers

DSP-calls

Dsp_DoBlock(a,b,c,d)                    (void) xbios(500,a,b,c,d)

Dsp_BlkHandShake(a,b,c,d)               (void) xbios(501,a,b,c,d)

Dsp_BlkUnpacked(a,b,c,d)                (void) xbios(502,a,b,c,d)

Dsp_InStream(a,b,c,d)                   (void) xbios(503,a,b,c,d)

Dsp_OutStream(a,b,c,d)                  (void) xbios(504,a,b,c,d)

Dsp_IOStream(a,b,c,d,e,f)               (void) xbios(505,a,b,c,d,e,f)

Dsp_RemoveInterrupts(a)                 (void) xbios(506,a)

Dsp_GetWordSize()                       (int)  xbios(507)

Dsp_Lock()                              (int)  xbios(508)

Dsp_Unlock()                            (void) xbios(509)

Dsp_Available(a,b)                      (void) xbios(510,a,b)

Dsp_Reserve(a,b)                        (int) xbios(511,a,b)

Dsp_LoadProg(a,b,c)                     (int) xbios(512,a,b,c)

Dsp_ExecProg(a,b,c)                     (void) xbios(513,a,b,c)

Dsp_ExecBoot(a,b,c)                     (void) xbios(514,a,b,c)

Dsp_LodToBinary(a,b)                    (long) xbios(515,a,b)

Dsp_TriggerHC(a)                        (void) xbios(516,a)

Dsp_RequestUniqueAbility()              (int)  xbios(517)

Dsp_GetProgAbility()                    (int)  xbios(518)

Dsp_FlushSubroutines()                  (void) xbios(519)

Dsp_LoadSubroutine(a,b,c)               (int)  xbios(520,a,b,c)

Dsp_InqSubrAbility(a)                   (int)  xbios(521,a)

Dsp_RunSubroutine(a)                    (int)  xbios(522,a)

Dsp_Hf0(a)                              (int)  xbios(523,a)

Dsp_Hf1(a)                              (int)  xbios(524,a)

Dsp_Hf2()                               (int)  xbios(525)

Dsp_Hf3()                               (int)  xbios(526)

Dsp_BlkWords(a,b,c,d)                   (void) xbios(527,a,b,c,d)

Dsp_BlkBytes(a,b,c,d)                   (void) xbios(528,a,b,c,d)

Dsp_HStat()                             (char) xbios(529)

Dsp_SetVectors(a,b)                     (void) xbios(530,a,b)

De volledige beschrijving van bovenstaande functie's staat in de Falcon030

Developers Documentation.

VIDEO SETMODE

int setmode( int modecode );

The setmode( int modecode ) call is used to place the Falcon/030 SHIFTER

into a specific mode. A bit-encoded value (called a "modecode") is passed

to setmode() to set the mode. setmode() returns the previous mode that

was set.

To help make the building of modecode values easier, here is a table of

defines:

#define VERTFLAG        0x100

#define STMODES         0x80

#define OVERSCAN        0x40

#define PAL             0x20

#define VGA             0x10

#define TV              0x0

#define COL80           0x08

#define COL40           0x0

#define NUMCOLS         7

#define BPS16           4

#define BPS8            3

#define BPS4            2

#define BPS2            1

#define BPS1            0

Using these defines, you can build a modecode for any possible mode.

For example:

For True Color Overscan:

modecode = OVERSCAN|COL40|BPS16;

For ST Medium Compatibility mode on a Color Monitor/TV:

modecode = STMODES|COL80|BPS2;

For ST Low Compatibility mode in PAL on a Color Monitor/TV:

modecode = STMODES|PAL|COL80|BPS2;

For 256 color, 80 column mode on a VGA monitor:

modecode = VGA|COL80|BPS8;

If you have a modecode and wish to know how many bits per pixel it

has, use the following:

if( modecode & NUMCOLS ) == BPS16 )

do_something_cool();    /* You have true color mode */

The setmode() call will return the previous modecode set. You must use

this value to get back to whatever mode you were in before you made your

setmode call.

int mon_type(void)

The mon_type() function will return the kind of monitor that is currently

in use. Here are the possible return values:

0 = ST monochrome monitor

1 = ST color monitor

2 = VGA monitor

3 = Television.

void ext_sync( int flag )

This function sets or clears external sync. If flag is set, external

sync is enabled. If flag is clear, then internal sync is used.

SOUND-calls

locksnd();

Used as a semiphore to lock the sound system. From other applications.

unlocksnd();

Used to release the sound system for other applications to use.

soundcmd(mode,data);

This command is used to get or set the following sound parameters.

If a negative number is used as the input then the current setting us

returned.

MODE    OPERATION       MEANING

O       LTATTEN Sets the current left channel output

1       RTATTEN Sets the current right channel output

2       LTGAIN  Sets the current left channel input gain.

3       RTGAIN  Sets the current right channel input gain.

4       ADDERIN Set the output of the 16 bit signed adder to

receive it's input from the ADC, Matrix or

both.

5       ADCINPUT        Set the input the the ADC. The input can either

be the left and right channel of the PSG or the

left and right channel of the microphone.

6       SETPRESCALE     Used for compatability. This prescale value

is used when the DEVCONNECT() internal

prescale value is set to zero.

setbuffer(reg,begaddr,endaddr);

This function is used to set the play or record buffers. REG selects

playback or record, while begaddr and endaddr are the buffers beginning

and ending locations.

(int)   reg             - (0) Sets playback registers.

- (1) Sets record registers.

(long)  begaddr - Sets the beginning address of the buffer.

(long)  endaddr - Sets the ending address of the buffer.

setmode(mode);

This function is used to set record or playback mode. The modes are as

follows:

MODE            OPERATION

(int)   0      8 Bit Stereo

(int)   1      16 Bit Stereo

(int)   2      8 Bit Mono

settracks(playtracks,rectracks);

This function is used to sets the number of record or playback tracks.

setmontracks(montrack);

This function is used to set the output of the internal speaker to one of

the four tracks currently playing. The internal speaker is only capable of

outputing ONE track at a time.

setinterrupt(src_inter,cause);

This function is used to set which interrupt that will occur at the end of a

frame. If the frame repeat bit is on, this interrupt is used to allow for

double buffering the playing or recording of sound. Interrupts can come from

TimerA or the MFP i7.

buffoper(mode);

This function is used to control the operation of the play or record buffers

in the sound system. The input to this function is a bitmap. If mode is set

t0 -1 then the current status of the buffer operation bits is returned.

NOTE:   The sound system contains a 32 byte FIFO. When transferring data to

the record buffer, software MUST check to see if the record enable (RE) bit

was cleared by the hardware. If the bit was cleared then the FIFO is flushed,

if not then software must flush the FIFO by clearing the record enable (RE)

bit.

dsptristate(dspxmit,dsprec);

This function is used to tristate the DSP from the data matrix.

gpio(mode,data);

This is used to communicate over the General Purpose I/O on the DSP connector.

Only the low order three bits are used. The rest are reserved. This call,

depending on the mode, can be used to set the direction of the I/O bits, read

the bits, or write the bits.

devconnect(src,dst,srcclk,prescale,protocol);

This function is used to attach a source device to any of the destination

devices in the matrix. Given a source device, this call will attach that one

source device to one or all of the destination devices. This call also sets

up the source clock and prescaler, protocol and protocol source if used.

sndstatus(reset);

This function gets the current status of the codec.

buffptr(pointer);

This function returns the current position of the play and record data buffer

pointers. These pointers indicate where the data is being read/written within

the buffers themselves. This function is also used to  determine how much

data has been written to the record buffer. See buffoper().

The above is not yet complete. Atari has also routines for

JPEG and andio conversion.

--

Piet* van Oostrum, Dept of Computer Science, Utrecht University,

Padualaan 14, P.O. Box 80.089, 3508 TB Utrecht, The Netherlands.

Telephone: +31 30 531806   Uucp:   uunet!mcsun!ruuinf!piet

Telefax:   +31 30 513791   Internet:  piet@cs.ruu.nl   (*`Pete')

Quelle: comp.sys.atari.st

--------------------------------

- 15. Einbau der Falcon FX Erweiterung

--------------------------------

FX-Extender

Seit kurzer Zeit bietet die Fa. BlowUp den Falcon FX-Extender an.

Die Karte stellt gleich drei brauchbare Erweiterungen

auf einer einzigen Platine zur Verf�gung.

Die bis zum 1.7.95 289.- DM kostende Erweiterung beinhaltet einen

komplexen Beschleuniger der neben der CPU auch in der Lage ist

den DSP sowie die FPU gleichzeitig zu beschleunigen.

Zus�tzlich erh�lt man die Bildschirmerweiterung BlowUP Hardware I.

In der Hauptsache ist man mit dieser Karte in der Lage seinen Falcon

neben dem Beschleuniger auch noch mit FastRam zu best�cken.

BlowUp spricht mit Recht von einer 'Three in one' Erweiterung.

Die Karte wird problemlos auf den internen Erweiterungsbus des

Falcons gesteckt, soll nur das FastRam zum Einsatz kommen ist

nicht eine einzige L�tarbeit beim Einbau auszuf�hren.

Lediglich der der auf J20 vorhandene Jumper mu� entfernt werden

um die Karte auf den Bus zu stecken. Der Jumper solle

aufbewahrt werden da er seinen neuen Platz auf den

gleichen Pins der FX-Karte bekommt sofern da nicht

sofort noch ein ScreenEye ect.pp aufgesteckt wird.

Neue Rechner verlieren bei der Geh�use�ffnung Ihre Garantie!

Die Karte kann mit handels�blichen Simm-Modulen zu 1MB oder 4Mb

best�ckt werden. Die Zugriffszeit der verwendeten Simm-Module

sollte bei 60-70nS liegen. So sind also z.B auch Kombinationen

aus beiden m�glich.

Die FX-Karte besitzt aus diesem Grund genau 4 freie

Simm-Sockel die also frei Best�ckbar sind.

Sp�ter sollte es hierzu wohl noch eine Erweiterung

geben die noch mehr FastRam erlaubt.

Der Falconbus ist bei der FX-Karte durchverdrahtet so da�

weitere Karten z.B ein ScreenEye ect. direkt �ber

der FX-Karte gesteckt werden k�nnen.

Aus Platzgr�nden funktioniert das allerdings nicht im

originalen Falcongeh�use. Ein Desktopper oder ein

Towergeh�use sollte hier schon vorhanden sein.

Man kann nat�rlich auch vorerst das Geh�useoberteil weglassen

was aber der Betriebssicherheit des Rechners nicht zugute kommt.

Ein kleiner Nachteil bleibt die Tatsache das die RAM Bank 0

der FX-Karte nur mit ausgew�hlt schmalen Simm-Modulen best�ckt

werden kann. Bei breiteren Modulen mit 9 Chips ist der

weiterf�hrende Falconbus durch das Simm welches dem

Netzteil am n�chsten steckt leider verbaut. Eine Pinreihe

der breiten Stiftleise wird verdeckt.

Ein Einbau/Aufstecken einer weiteren Karte ist so

leider nicht m�glich.

Telefonisch versprach man hier schon abhilfe.

Werden die Beschleuniger oder die Bildschirmerweiterung der

FX-Karte mitverwendet sind einige L�tarbeiten erforderlich

die wie �blich mit einer besonderen

Vorsicht auszuf�hren sind.

Bei der Bildschirmerweiterung liegt eine L�tstelle auf

der Platinenunterseite des Falcons, die Platine m�sste

hierbei komplett aus dem original Geh�use ausgebaut werden.

Einzig die Entfernung eines SMD-Widerstandes macht den

Ausbau der Platine erforderlich.

Im Towergeh�use kann man hoffenlich die Platinenunterseite

auch ohne Ausbau erreichen.

Bei der Intergration der Beschleuniger sollte man sich

die mitgelieferte Einbauanleitung sehr genau durchlesen.

Es wird hier der sog. ClockPatch nahegelegt der vor dem

Einbau der Beschleuinger in den Falcon eingebaut werden sollte.

Material hierzu ist der FX-Karte schon beigelegt.

Diese ClockPatch-Hardware besteht aus einem IC 74LF04 und

zwei Widerst�nden. Sollte der verwendete Falcon bereits

einen ClockPatch besitzen ist man fein raus.

Man spart sich so einige Arbeitsg�nge da hier nur der

vorhandene, bereits eingel�tetete ClockPatch

leicht modifiziert werden mu�.

Die FX-Anleitung beschreibt den Einbau des Patches

sehr genau so das eigentlich jeder mit ein wenig

Erfahrung den Einbau selber vornehmen kann.

Wer seinen ClockPatch selber gel�tet hat kann

sich auch hier Erfolgreich bet�tigen.

Eine Anleitung zum ClockPatch finden Sie ebenfalls

im DOITF030-Archiv inklusive einiger Erkl�render

.JPG-Farbgrafiken die den Einbau erleichtern.

Bei Verwendung der Beschleuniger r�t BlowUp dem Anwender

die 68030 CPU mit einem aufklebbaren K�hlk�rper zu versehen

und auch einen eventuell stillgelegten L�fter in jedem

Fall sofort wieder in Betrieb zu nehmen. Meiner Meinung nach

ein sehr guter Tip da sich einige Bauteile nach dem Einbau

des/der Beschleuniger(s) mehr Erw�rmen werden.

U.a so auch die CPU die ohne Anstrengung sehr warm

werden kann.

Gibt es beim h�heren Takt des DSPs, immerhin wird dieser

Baustein nach dem Umbau mit 50Mhz versorgt, Probleme mit

Soundprogrammen, Mod-Playern die den DSP benutzen

gibt es eine relativ einfache M�glichkeit den DSP

mit dem sog. Systemtakt zu versorgen.

Dazu wird die neugezogene DSP-Taktleitung welche sich

am unteren Pin der zweipoligen Stiftleiste rechts an

der BlowUp-Platine befindet einfach mit dem rechten

(freien) Anschlu� der Spule L102 verbunden.

Die Verbindung zur FX-Karte entf�llt dann dadurch.

Der obere Pin bleibt f�r die Aufl�sungserweiterung

BloWUp 1 erhalten!!

Der DSP erh�lt �ber den rechten Anschlu� der Spule

L102 in jedem Fall den gleichen Takt den auch das

System von der FX-Karte bekommt. Unvertr�glichkeiten mit

DSP-Soundprogrammen sollten somit dann verschwunden sein.

Bemerkbar macht sich das Problem im �brigen wenn sich

die .MOD-Files beim Abspielen verschrabellt anh�ren.

Alles in allem ist die Beschreibung der FX-Karte eigentlich

sehr gut und gibt in jedem Fall die geeignete Antwort.

Notfalls kann man bei BlowUp telefonisch nachfragen.

Der Service ist seht gut und die Bedienung freundlich.

Auch ist BlowUp per Internet zu erreichen.

E_Mail: acher@

Mit der FX-Karte wird eine Diskette geliefert die die

gesammte Steuersoftware der FX-Karte enth�lt.

Die Installation ist sehr einfach und die Software

erkl�rt sich praktisch auch selber. Man kann eigentlich

kaum etwas falsch machen.

S�mtliche Einstellungen f�r jeden Teil der insgesammt

drei Erweiterungen wird per Software vorgenommen.

Selbst bei einem 'Hardware'-Update braucht hier

meiner Meinung nach nur die Software entsprechend

ge�ndert werden.

Sogesehen also eine sehr gute Erweiterung.

War bei Einstellen etwas falsch oder bootet der

F030 nicht wie gewohnt gen�gt es w�hrend

dem Bootvorgang die linke Shift-Taste

festzuhalten. Es wird dabei kein

FastRam installiert.

Das so erweiterte RAM wird in der gleichen Weise wie beim

Atari TT / Medusa / Eagle eingebunden und kann von Anwender

auch in fast der gleichen Art benutzt werden.

Im Falcon sind RAM und Videologik durch einem 32-Bit breiten

Datenbus verbunden. Die CPU ist an diesen Bus aber nur

16-Bit breit angeschlossen und mu� sich zudem beim RAM-Zugriff

der Videologik unterordnen. D.h je mehr Farben und

Aufl�sung auf dem Bildschirm zu sehen ist, desto weniger

Bus-Bandbreite bleibt f�r die CPU.

Der Erweiterungsport im Falcon, auf den die FX-Karte

gesteckt wird ist direkt 16-Bit breit mit der CPU verbunden.

Die Videologik bleibt dabei ausgeschlossen.

Die Zugriffsgeschwindigkeit auf das FX-Ram ist nicht

von der eingestellten Grafikaufl�sung abh�ngig und

in jedem Fall schneller als auf das normale RAM im Falcon.

Es ist ein Programm zum Einstellen der entsprechenden

Programmflags in der Anwendersoftware vorhanden.

Bank 0 und Bank 1 m�ssen mit jeweils gleichen Simms best�ckt

werden 1 MB und 4MB Kombinationen in einer Bank sind

nicht Zul�ssig.

Bleibt noch abzuwarten was der noch einzubauende

PageModus an zus�tzlicher Geschwindigkeit bringen wird.

Unvertr�glichkeiten sind mir bis jetzt bis auf

2-3 Falcon-Demos keine Bekannt. Alle mir bekannten

Programme laufen mit dieser Erweiterung problemlos.

robscha@data.rhein-main.de

-----------------------------------------------

- 16. Der Falconmemoryport und dessen Steckverbindung

-----------------------------------------------

50-Pin Connector J17 (Falcon 030 memory pin-out)

25		        1

*************************

*************************

26		        50

50-Pin Connector J17

Pin	Signal

1	Ground

2	Vcc

3	Memory Data 15

4	Memory Data 14

5	Memory Data 13

6	Memory Data 12

7	Memory Data 11

8	Memory Data 10

9	Ground

10	Vcc

11	Memory Data 9

12	Memory Data 8

13	Memory Data 7

14	Memory Data 6

15	Memory Data 5

16	Ground

17	Vcc

18	Memory Data 4

19	Memory Data 3

20	Memory Data 2

21	Memory Data 1

22	Memory Data 0

23	Memory Size 0

24	Ground

25	Vcc

26	Ground

27	Vcc

28	Memory Data 16

29	Memory Data 17

30	Memory Data 18

31	Memory Data 19

32	Memory Data 20

33	Memory Data 21

34	Ground

35	Vcc

36	Memory Data 22

37	Memory Data 23

38	Memory Data 24

39	Memory Data 25

40	Memory Data 26

41	Ground

42	Vcc

43	Memory Data 27

44	Memory Data 28

45	Memory Data 29

46	Memory Data 30

47	Memory Data 31

48	Memory Size 1

49	Ground

50	Vcc

30-Pin Connector J6 (Falcon 030 memory pin-out)

15	      1

***************

***************

16	      30

30-Pin Connector J6

Pin 	Signal

1 	Ground

2	Ground

3	Ground

4	Memory Address 8

5	Memory Address 7

6	Memory Address 6

7	Memory Address 5

8	Memory Address 4

9	Memory Address 3

10	Memory Address 2

11	Memory Address 1

12	Memory Address 0

13	Ground

14	Vcc

15	Vcc

16	Ground

17	Ground

18	Vcc

19	Memory Address 10

20	Memory Address 9

21	Write Enable

22	Row Address Select 0

23	Row Address Select 1

24	Column Address Select 0 High

25	Column Address Select 0 Low

26	Column Address Select 1 High

27	Column Address Select 1 Low

28	Ground

29	Vcc

30	Vcc

By Cindy (Mike's Girlfriend)

mgrove@owens.ridgecrest.ca.us

From the Falcon Field Service Manual

09/12/95

-----------------

- 17. Floppy Connection

-----------------

The standard signals are as follows:-

Connectors:

34 way connector on floppy drive (5.25 card edge - 3.5 pin header)

.___.

Ground 0v     1|   |2    Reserved (High Density Detected on some HD drives)

Ground 0v     3|   |4    In Use/Head Load/Open

|---|  keyslot only on 5.25 disks

Ground 0v     5|   |6    Drive Select 3

Ground 0v     7|   |8    Index Pulse Sensor

Ground 0v     9|   |10   Drive Select 0

Ground 0v    11|   |12   Drive Select 1

Ground 0v    13|   |14   Drive Select 2

Ground 0v    15|   |16   Motor ON

Ground 0v    17|   |18   Direction IN Select

Ground 0v    19|   |20   Step Pulse

Ground 0v    21|   |22   Write Data Pulses

Ground 0v    23|   |24   Write Gate

Ground 0v    25|   |26   Track 00 Sensor

Ground 0v    27|   |28   Write Protect Sensor

Ground 0v    29|   |30   Read Data Pulses

Ground 0v    31|   |32   Side ONE Select

Ground 0v    33|   |34   Drive Ready

---

All signals are active LOW ie the signal is normally high  (for example to

switch the Motor ON signal active, pin 16 should be connected to 0 volts).

So be careful plugging in the cables.

Male Power connector on drive

3.5     5.25

---.

|o     / o | pin 1  +12 volts DC (may not be required by disk drive)

|o     | o | pin 2  0v

|o     | o | pin 3  0v

|o     \ o | pin 4  +5 volts DC

---

Pin 2 is the HD detected signal sent from the drive to the TT.

Unfortunatly the 14 pin external connector does not have this signal

availiable, so HD drives can only be used internally on the 34 way

ribbon cable without a mod to the 14 pin connector.

| Dennis Armstrong, CODAS division Joint European Torus

|                  Abingdon, Oxfordshire, OX14 3EA, UK

|                  tel ++44 1235 464871

|                  dba@jet.uk

------------------------

- 18. Atari-Festplatten am MAC

------------------------

Sollte jemand auf den Gedanken kommen sich einen Macinthos

zuzulegen so ist es ein kleiner Griff die eventuell

vorhandenen Atari-Festplatten am MaC weiter zu verwenden.

Vorausgesetzt es sind externe Platten ohne ACSI-SCSI_Adapter.

SCSI-Platten werden von MagiCMac ohne Einschr�nkungen erkannt.

Das bedeutet, solange die Atari-Festplatten mit einem der

normalen Treiber, also HuSHI, HDDriver oder AHDI formatiert

bzw. Partitioniert wurden gibt es keine Probleme.

�ltere Megafile Platten ect. k�nnen leider nicht

weiterverwendet werden.

Bei vorhandenen Festplatten mu� nur daf�r gesorgt werden

das eine 50polige SCSI-Anschlu�buchse vorhanden ist und

zum Anschlu� an den MAC das passende Adapterkabel besorgt wird.

25polig D-Sub auf 50polig SCSI (Centronics) passt an allen MACs.

Platten die an einem ST �ber einen ASCI-Adapter betrieben wurden

k�nnen in der gleichen Art u. Wei�e verwendet werden.

Lediglich der ASCI-Adapter mu� entfernt werden.

Auf das SCSI-Kabel welches vom Adapter zu den Platten f�hrt

wird die 50 polige Stiftleiste durch eine 50polige Centronicsbuchse

zum aufquetschen auf Flachbandkabel ersetzt.

Die Terminierung der Laufwerke erfolgt wie bei den Ataris.

Jeweils das letzte Laufwerk mu� terminiert bleiben.

Wird der MAC als MAC gestartet, also ohne MagiCMac bleiben

die Atari-Festplatten vorerst Unsichtbar. Erst beim Start

von MagiCMac werden solche Platten gesucht und eingebunden.

Die Platten brauchen nicht abgesteckt werden.

Gleiches trifft auf ein CD-ROM zu, wobei die meisten

Performas bereits ein internes CD-ROM besitzen.

Bleibt noch zu sagen das man sich, troz allem Str�uben

ruhig MagiCMac auf einem MAC zeigen lassen sollte.

Die Geschwindigkeit mit den die Atari-Anwendungen laufen

ist schon Verbl�ffend.

Atari-Spiele oder Demos bleiben hier leider au�en vor.

robscha@data.rhein.main.de

-------------------------------

- 19. serielles zwischen Atari und PC

-------------------------------

Folgende Belegung hat man auf den Steckern einer

Nullmodem-verbindung, egal ob 9-pol oder 25-pol D-Sub.

Name    9-pol     25-pol  Bezeichnung

RxD      2          3     Receive Data

TxD      3          2     Transmit Data

RTS      7          4     Request To Send

CTS      8          5     Clear To Send

DTR      4         20     Data Terminal Ready

DSR      6          6     Data Set Ready

DCD      1          8     Data Carrier Detect

RI       9         22     Ring Indicator

GND      5          7     Signal Ground

Nun mu� man eigentlich nur noch folgende Leitungen

verbinden, jeweils von einem zum anderen Stecker:

RxD mit TxD

TxD mit RxD

DTR mit DCD und DSR

DCD und DSR mit DTR

RTS mit CTS

CTS mit RTS

RI  mit RI

GND mit GND

Hier eine Minimalverbindung der Pins.

9pol                 25pol

2                    2

3                    3

5                    7

Im Normafall reicht das schon, wenn die Software �ber Handshake

arbeitet braucht man noch folgende Leitungen zus�tzlich:

7                    5

8                    4

Die seriellen Schnittstellenstecker ( D-Sub)

25pol:

+-14-----------------------------------------25-+  25pol.

/  o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o  \

/ o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o \

+-13----------------------------------------------1-+

1: GND (Protective/Shield)

2: TxD

3: RxD

4: RTS

5: CTS

6: DSR

7: GND (Signal)

8: DCD

20: DTR

22: RI

9pol.

+-6-----------9-+ 9pol.

/  o   o   o   o  \

/ o   o   o   o   o \

+-5---------------1-+

1: DCD

2: RxD

3: TxD

4: DTR

5: GND

6: DSR

7: RTS

8: CTS

9: RI

Nullmodemkabel:

---------------

GND --- GND | | |

RxD --- TxD | |  > Billigbelegung ( 3 Adern)

TxD --- RxD | | |

| |

RTS --- CTS | |

CTS --- RTS |  > Mit Handshake ergibt h�here �bertragungsraten und weniger Fehler

|

DTR -+- DCD |

\- DSR |

> volle Belegung, selten als Nullmodem gebraucht!

DCD -\      |

DSR -+- DTR |

----------------------

-20. Die interne IDE-Platte

----------------------

Im Ordner 'FALCONBUG' ist die IMG-Datei BUG1.IMG zu finden.

Damit hat es folgende Bewandniss.

Bei einigen Ger�ten der F030-Serie traten viele Fehler beim

Formatieren oder Partitionieren der internen

IDE-Festplatte(n) auf, auch waren Datenverluste zu verzeichnen.

In der .IMG-Datei ist zu sehen das eine Abhilfe erreicht werden

kann wenn man das Powerkabel, welches von internen Netzteil aus

auf die Falconplatine gesteckt ist, in einem weiten Bogen

von der Spule L2 wegbiegt die sich ebenfalls auf der Platine

den internen Netzteils befindet.

Die Spule L2 ist am rechten Platinenrand zwischen dem l�nglichen

K�hlk�rper und dem Drahtb�ndel welches zur Falconplatine f�hrt

zu finden. Man biegt die Kabel bei abgeschaltetem Falcon

vorsichtig von der Spule weg.

** Warnung **

!Einige K�hlk�rper des Netzteils f�hren Netzspannung !

!Netzteil-Kondensatoren be�tigen mehrere Minuten zum Entladen!

Pinbelegung der Anschlu�-Stiftleiste:

NC o   o NC                         Jumperfeld

Slave o   o NC

-----------------------------------------------     Steckerende

/Host Reset    1 o   o 2    GND

D7      o   o      D8

D6      o   o      D9

D5      o   o      D10

D4      o   o      D11

D3      o   o      D12

D2      o   o      D13

D1      o   o      D14

D0      o   o      D15

GND      o

IOCHRDY      o   o      GND

/HIOW      o   o      GND

/HIOR      o   o      GND

DACK      o   o      Reserved

DRQ      o   o      GND

IRQ 14      o   o      /Host IO-16

Host ADDR1      o   o      /PDIAG

Host ADDR2      o   o      Host ADDR2

/Host CS0      o   o      /Host CS1

/DASP      o   o      GND

+5V Logic      o   o      +5V Motor

GND   43 o   o 44   XT/AT

Robert Schaffner@OF2.maus.de

-----------------

-21. Einiges zum NVRAM

-----------------

Wie ich immer wieder in den verschiedenen Mailboxen u. Netzwerken

lesen kann gibt es doch Leute die Probleme mit dem nichtfl�chtigen

Ram, kurz dem NVRAM im Falcon F030 haben.

Dieser Baustein der auf dem Mainbord die Bezeichnung U64 tr�gt

ist direkt unter der Tastatur zu finden, die Tastatur sollte

hierzu abgezogen werden.

Dieser Chip, Uhrenchip oder wie auch immer, wird von einer

internen 3,6V Lithium Batterie versorgt die laut Herstellerangaben

ca. 10 Jahre halten soll.

Jedesmal wenn also der Falcon ausgeschaltet wird �bernimmt es diese

Batterie das Rechnersetting bis zum n�chsten Einschalten zu sichern.

Inklusive der aktuellen Uhrzeit.

Pinanschlu� des NVRAM:

Pin      Signal       Bezeichnung

_______________________________________________________________

1       MOT          Selektiert das Bustiming wenn 'Highpegel'

4       AD 0-7       Multiplex-Adress- Datenleitung

5                    "

6                    "

7                    "

8                    "

9                    "

10                   "

11                   "

12      GND          Minuspol, 5 Volt, Masse

13      CS-          Input, Uhr aktivieren u. Ausw�hlen

14      AS           Input, Adressen in die Uhr holen

15      R/(W)-       Input, Datenflu� selektieren

'High'= Read / Low = Write

16      NC           -----

17      DS-          Input, Daten rein oder raus

18      RESET-       Input, Der Baustein wird in einen

definierten Zustand versetzt

19      IRQ-         Output, sendet Interrupt zum System

20      NC           -----

21      NC           -----

22      NC           -----

23      SQW (NC)     Output, wird im F030 nicht benutzt

24      Vcc          +5V Versorgungsspannung

Im NVRAM sind 50 Bytes Platz f�r die Einstellungen die man

als Benutzer am Falcon t�tigt. U.a so auch die Bootaufl�sung,

Bildschirmaufl�sung usw.  Auf diese 50 Byte greift man jeweils

mit einem Doppelwort zu. Das erste Wort enth�lt die entsprechende

Adresse, das zweite dann die die Daten.

Man braucht das aber nicht von Hand zu machen.

Es gibt hier Programme von Atari und auch von Uwe Seimet

die diese Arbeit sehr gut �bernehmen.

Eine �nderung im NVRAM wird jedoch erst beim n�chsten

also erneuten Booten des Rechners aktiviert.

Die Chipbezeichnung lautet: MK48T87B-24 (Signetics)

MCCS146818 BM (Motorola)

Wobei in einigen Falcons wohl eher ein NVRAM von

Dallas zu finden sein wird: DS1278 /9225B 4 023908

NVMaccess()

WORD NVMaccess(op,start,count,buffer)

WORD op, start, count; char *buffer;

NVMacces() liest oder modifiziert Daten im nicht-

fl�chtigen RAM

OPCODE  46(0x2E)

Die Funktion ist variabel

NVM_READ   0  Liest eine Anzahl Bytes (count)vom offset Start

und legt die Daten in den Buffer.

NVM_WRITE  1  schreibt Daten (count)vom Buffer zum offset Start

NVM_RESET  2  L�scht alle Daten im NVRAM

Binding:

pea		buffer

move.w	        count,-(sp)

move.w	        start,-(sp)

move.w	        op,-(sp)

move.w	        #$2E,-(sp)

trap		#14

lea		12(sp),sp

Alle diese Uhrenbausteine sind Pinkompatibel und

k�nnen jederzeit gegeneinander Ausgetauscht werden.

Da hier sicher wieder einige L�sterm�uler ihren

Senf loswerden m�chten, bitte auch mal einen

Falcon aufschrauben der schon 2-3 Jahre auf dem Buckel

hat, einfach nachsehen und am besten schweigen.

Es kommt also vor das irgendwelche Schweineprogramme

oder einfach eine Unachtsamkeit den Inhalt des NVRAMs

zerst�rt oder einfach mit sinnlosen Daten beschreibt.

Im einfachsten Fall stimmt einfach die Uhrzeit nicht.

Im schlimmsten Fall bootet der Rechner nicht.

Hier gibt es ein NVRES.PRG welches man auf einer

Diskette im Autoordner stets parat halten sollte.

Diese Diskette legt man in das Diskettenlaufwerk

und schaltet den Rechner ein. Das Programm l�scht

den gesammten Inhalt des NVRAMs und bringt den

Falcon wieder dazu sich vern�nftig zu Verhalten.

Auch das anschliessen einens monochromen Monitors, also

eines SM124 oder �hnlichem �ber den ST-Adapter hat in

gewissen Situationen einen rettenden Einflu�.

Im Ordner NVRAM ist das entsprechende Rest-Programm

zu finden, auf der Festplatte n�tzt es wenig da

man in einigen F�llen auch auf die nicht zugreifen kann.

Eine einfache Diskette kann also ihre Vorz�ge haben.

Hilft ein Reset des NVRAMs nicht weiter, bleibt

die Uhrzeit troz allen Versuchen falsch oder

l�sst sich Stellen, l�uft aber nicht weiter

kann es m�glich sein das die interne Batterie

ersch�fpt ist oder einfach ein defekt des Chips

vorliegt. In diesem Fall hilft leider nur ein

Austauschen des gesammten Bauteiles.

Viele Fehler treten ja erst wieder auf nachdem

der Falcon eine weile abgeschaltet war.

An die interne Batterie kommt man leider so nicht

ran ohne den Chip zu zerst�ren.

Robert Schaffner

_________________________________________________________________

***  Eine gewerbliche Nutzung dieses Archives ist verboten  ***

_________________________________________________________________

-EOF-