*************************************************************************

* 									*

* THE MEGAMIGHTY     /������� 	  /������� /�������			*

*		     /��������� /��������� /���������			*

*		     /���///��� /���///��� /���///���			*

*		     /���  /��� /���  /��� /���  /���			*

*		     /���  /��� /��������� /��������/			*

*		     /���  /��� /��������� /��������			*

*		     /���  /��� /���///��� /���///���			*

*		     /���  /��� /���  /��� /���  /���			*

*		     /��������� /���  /��� /���������			*

*		     /�������// /���  /��� /�������//			*

*		     ////////   ////  //// ////////			*

*		     							*

* presentent : LISTE DES FONCTIONS XBIOS FALCON 030			*

*  	       ������������������������������������  	       		*

*  	       								*

*  	       Copi�es & Traduites par nos soins afin que tout le monde	*

*  	       puisse enfin profiter de son Falcon et le programmer 	*

*  	       sans aller mendier un kit de d�veloppement nul chez	*

*  	       Atari....						*

*  	       								*

*************************************************************************

Cette liste est divis�e en 3 sections :

- Video

- Son

- DSP

Elle se borne � r�ferencer la liste des nouvelles fonctions ajout�es

dans le systeme (du moins jusque la version du TOS 4.01). Il n'y a

aucune note sur le brochage des circuits. Vous trouverez � la fin une

petite annexe d�crivant le brochage des sorties Falcon.

********************

* VIDEO FALCON 030 *

********************

Il vaut mieux effectuer toutes les sorties sur l'�cran par le biais des

fonctions GEM VDI. Cette technique permet de tirer parti des r�solutions

elev�es et d'un grand nombre de couleurs.

Les modes 1,2,4 et 8 bits par pixels sont organis�s comme sur le

ST, le STE ou le TT. Dans le mode 16 bits par pixel, il n'y a plus de

palette, chaque pixel est organis� ainsi : RRRRRGGGGGGBBBBB. Il existe

�galement un mode overlay o� les 16 bits sont organis�s ainsi :

RRRRRGGGGXBBBBB. Le bit X est utilis� comme bit d'overlay.

NDT :Notez que les fonctions video du TT ont �t� enlev�es et aboutissent

sur un RTS.

Le cookie video (_VDO) vaut 0x00000300.

FONCTIONS XBIOS

---------------

Les descriptions des fonctions sont donn�es en C. Les fichiers

d'en-t�te correspondants sont dans le dossier BINDINGS.

Le num�ro des fonctions est donn� en d�cimal.

Fonction 5 : Setscreen

----------------------

int Setscreen (long log,long phys,int rez,int mode)

Setscreen() a �t� �tendue pour supporter les nouveaux modes vid�o du

Falcon. Si vous passez 3 pour le param�tre rez et un mode vid�o pour

le param�tre mode, Setscreen r�allouera la ram n�cessaire � l'�cran

et r�initialisera le VDI.

Les d�veloppeurs devraient pr�ferer l'utilisation de Setscreen() �

celle de VsetMode car contrairement � Setscreen, VsetMode ne r�alloue

pas la ram et ne r�initialise pas le VDI.

Fonction 88 : Vsetmode

----------------------

int Vsetmode (int mode)

La fonction Vsetmode place le Falcon dans un mode vid�o sp�cifique.

Mode est un mot de 16 bits o� chaque bit a sa signification :

Octet de poids faible :    S O P V 8 N N N

N  Bits par pixels : 4 -> 16 bits

3 -> 8  bits

2 -> 4  bits

1 -> 2  bits

0 -> 1  bit

8 Flag 80 colonnes : 1 -> mode 80 colonnes

0 -> mode 40 colonnes

V Flag VGA         : 1 -> mode moniteur VGA

0 -> mode TV

P Flag PAL         : 1 -> mode PAL

0 -> mode NTSC

O Flag Overscan    : 1 -> Overscan ON (impossible en VGA)

0 -> Overscan OFF

Octet de poids fort : X X X X X X X F

F Flag Vertical    : 1 -> Entrelac� (TV) / Double ligne (VGA) ON

0 -> OFF

X R�serv�

En retour de fonction on obtient l'ancien mode vid�o. Si on passe

-1 en param�tre, on r�cup�re le mode video courant.

Quelques modes ne sont pas permis. 40 colonnes 1 bit par pixel ou

80 colonnes VGA 16 bits par pixels ne sont pas possibles.

Fonction 89 : mon_type

----------------------

int mon_type(void)

Cette fonction renvoie le type de moniteur utilis�. Les valeurs

possibles sont :

0 -> Moniteur monochrome ST

1 -> Moniteur couleur ST

2 -> Moniteur VGA

3 -> Television

Fonction 90 : VsetSync

----------------------

void VsetSync(int external)

Indique au syst�me quel type de synchronisation vid�o va �tre

utilis�. External est un mot dont les 3 premiers bits ont une

signification : 0 0 0 0 0 H V C

C -> Synchronisation externe

V -> Synchronisation verticale externe

H -> Synchronisation horizontale externe

Fonction 91 : VgetSize

----------------------

long VgetSize(int mode)

Renvoie la taille de l'�cran en octets.

Fonction 93 : VsetRGB

---------------------

void VsetRGB(int index,int count,long *array)

Initialise the colours avec des valeurs RGB. L'initialisation de

the palette commence � la couleur index et est faite "count" fois.

Les valeurs RGB a placer dans la palette sont dans le tableau "array"

dont l'adresse est pass�e en param�tre. Cette fonction est appel�e par

la fonction VDI vs_color(). Le format du tableau est xRGB o� x n'est

pas utilis�. Pour initialiser une couleur seule, il vaut mieux utiliser

la fonction VDI vs_color().

Fonction 94 : VgetRGB

---------------------

void VgetRGB(int index,int count,long *array)

R�cup�re la valeur des couleurs de la palette en commen�ant � la

couleur "index" pour "count" couleurs. Les valeurs sont plac�es dans

le tableau "array" dont l'adresse est pass�e en param�tre. Le format

du tableau est le m�me que pour VsetRGB : xRGB o� x est inutilis�.

Pour lire la valeur d'une seule couleur, il vaut mieux utiliser la

fonction VDI vq_color().

Fonction 150 : VsetMask

-----------------------

void VsetMask(int andmask,int ormask)

VsetMask est utilis� pour initialiser les masques AND et OR utilis�s

par le VDI pour modifier les valeurs utilis�es pour vs_color().

Les valeurs des couleurs renvoy�es par vs_color() sont "AND"�es puis

"OR"�es avec les masques pass�s en param�tre. Les valeurs des masques

par d�faut sont pour AND=0xFFFF et pour OR=0x0000, cette combinaison

ne produit aucun effet. Ceci permet a une application de mettre

n'importe quelle couleur en transparent (ou pas) dans le mode 15

bits par pixel avec overlay. L'appel � cette fonction place automati-

quement le syst�me en mode overlay true color (15 bits/pixels). Cette

fonction ne peut �tre utilis�e qu'en mode true color.

*****************************

* SYSTEME SONORE FALCON 030 *

*****************************

L'Atari Falcon 030 a un cookie (_SND) qui indique la configuration

du syst�me sonore :

Bit 0 : PSG Yamaha

Bit 1 : DMA 8 bits

Bit 2 : CODEC 16 bits

Bit 3 : DSP

Bit 4 : Matrice de connexion.

Les trois exemples suivant illustrent les diff�rentes fa�ons d'organiser

les donn�es sonores en m�moire (G: voie gauche, D: voie droite) :

Une piste st�r�o 16 bits :  G   D   G   D  ...

mot mot mot mot

Une piste st�r�o 8 bits  :  G   D   G   D   G   D  ...

oct oct oct oct oct oct

4 pistes st�r�o 16 bits  :  G0  D0  G1  D1  G2  D2  G3  D3  G0  D0 ...

int int int int int int int int int int

Fonction 128 : locksnd

----------------------

long locksnd(void);

Cette fonction est utilis�e comme s�maphore pour locker le syst�me

sonore. Elle renvoie 1 si le syst�me a �t� lock�.

Fonction 129 : unlocksnd

------------------------

long unlocksnd(void)

Cette fonction est utilis�e pour lib�rer le syst�me sonore pour les

autres applications. Elle renvoie 0 si il n'y a pas eu d'erreur.

Fonction 130 : soundcmd

-----------------------

long soundcmd(int mode,int data)

Cette fonction est utilis�e pour fixer ou lire des param�tres du

syst�me sonore. Si un nombre n�gatif est pass� en param�tre, la

configuration courante est renvoy�e.

Mode : 0 (LTATTEN) -> Fixe l'attenuation en sortie de la voie gauche.

L'attenuation est mesur�e en pas de -1.5Db.

data = xxxx xxxx LLLL xxxx o� LLLL est l'att�nuation.

1 (RTATTEN) -> Idem mais pour la voie droite.

2 (LTGAIN)  -> Fixe le gain en entr�e de la voie gauche. Le gain

est mesur� en pas de 1.5 Db.

data = xxxx xxxx LLLL xxxx o� LLLL est le gain.

3 (RTGAIN)  -> Idem mais pour la voie gauche.

4 (ADDERIN) -> Indique a l'additionneur 16 bits d'o� il doit

recevoir ses entr�es, soit l'ADC, soit la matrice

soit les deux. Data est un champ de bits :

data = xxxx xxxx xxxx xxMA

M : Matrice (1/0 On Off)

A : ADC (Analog Digital Converter) (1/0 On Off)

5 (ADCINPUT)-> Fixe l'entr�e de l'ADC. L'entr�e peut �tre les

voies gauche et droite du PSG ou les voies gauche

et droite du micro. L'entr�e est un champ de bit

o� un bit � 0 indique une entr�e venant du micro et

un bit � 1 indique une entr�e venant du PSG.

data = xxxx xxxx xxxx xxLR

L : voie gauche

R : voie droite

6 SETPRESCALE  Utilis� pour la compatibilit�. Cette valeur de

pr�division est utilis�e quand la valeur de

pr�division interne de DEVCONNECT est � z�ro.

data = 0 -> invalide (6.25 KHz)

1 -> divis� par 640 (12.5 KHz)

2 -> divis� par 320 (25 KHz)

3 -> divis� par 160 (50 KHz)

Renvoie la valeur de division courante.

Fonction 131 : setbuffer

------------------------

long setbuffer(int reg,long begaddr,long endaddr)

Cette fonction est utilis�e pour jouer ou enregistrer des �chantillons.

reg indique si il s'agit d'enregistrement ou un playback et begaddr

et endaddr fixent l'adresse de d�but de fin du buffer. (L'adresse de

fin n'est pas comprise dans le buffer).

reg : 0 -> playback

1 -> enregistrement

Fonction 132 : setmode

----------------------

long setmode(int mode)

Cette fonction est utilis�e pour fixer le mode d'enregistrement ou de

playback. Les modes sont les suivants :

mode : 0 -> 8 bits st�r�o

1 -> 16 bits st�r�o

2 -> 8 bits mono

Fonction 133 : settracks

------------------------

long settracks(int playtracks,int rectracks)

Cette fonction est utilis�e pour fixer le nombre de pistes en

enregistrement ou en playback. Notez que ce sont des pistes

st�r�o. En 8 bits mono, le m�me echantillon sera rejou� en m�me

temps sur les deux voies.

playtracks : 0 � 3

rectracks  : 0 � 3

Fonction 134 : setmontracks

---------------------------

long setmontracks(int montrack)

Cette fonction (monitoring) est utilis�e pour fixer la sortie du haut

parleur interne sur l'une des 4 voies. Le haut parleur interne ne peut

rejouer qu'une voie � la fois.

montrack : 0 � 3

Fonction 135 : setinterrupt

---------------------------

long setinterrupt(int src_inter,int cause)

Cette fonction est utilis�e pour fixer quel type d'interruption va

se d�clancher lors de la fin d'un �chantillon. L'interruption

peut venir soit du Timer A mis en mode event_count ou de l'interruption 7

du MFP.

scr_inter : 0 -> timer A

1 -> MFP i7

cause     : 0 -> pas d'interruption

1 -> Playback

2 -> Enregistrement

3 -> Playback ou Enregistrement

Fonction 136 : buffoper

-----------------------

long buffoper(int mode)

Cette fonction est utilis�e pour contr�ler la restitution ou l'enregis-

trement d'�chantillons. Le param�tre mode est un champ de bits. Si

on passe -1 en param�tre, le statut actuel est renvoy�.

mode : 0 0 0 0 RR RE PR PE

RR -> Record Repeat (1 : ON, 0 : OFF)

RE -> Record Enable (1 : ON, 0 : OFF)

PR -> Play Repeat   (1 : ON, 0 : OFF)

PE -> Play Enable   (1 : ON, 0 : OFF)

Note: Le systeme sonore poss�de une file FIFO de 32 octets. Lors du

transfert de donn�es dans le buffer, l'application doit v�rifier

que le bit record enable (RE) a �t� mis � z�ro. Si le bit a �t�

mis � z�ro, la file FIFO a �t� vid�e, dans le cas contraire,

l'application doit vider la file en mettant le bit RE � z�ro.

Fonction 137 : dsptristate

--------------------------

long dsptristate(int dspxmit,int dsprec)

Cette fonction est utilis�e pour placer le DSP en tristate � partir

de la matrice.

dspxmit : 0 -> Tristate

1 -> Enable

dsprec :  0 -> Tristate

1 -> Enable

Fonction 138 : gpio

-------------------

long gpio(int mode,int data)

Cette fonction est utilis�e pour communiquer par la biais des broches

d'entr�es/sorties � usage g�n�ral (General Purpose I/O) du connecteur

DSP. Seuls les 3 bits les plus faibles sont utilis�s, les autres sont

r�serv�s. Cet appel, d�pendant du mode, peut �tre utilis� pour fixer la

direction des bits d'E/S, pour lire ou �crire des bits. Lors d'un

RESET, ces trois lignes sont fix�es en sortie.

mode  : 0 -> direction E/S   data : 1 -> sortie

0 -> entr�e

1 -> lecture         data : etat du port GPIO

la valeur lue est renvoy�e par la fonction

2 -> ecriture        data : valeur �crite

Fonction 139 : devconnect

-------------------------

long devconnect(int src,int dst,int srcclk,int prescale,int protocol)

Cette fonction est utilis�e pour connecter un circuit source � un

circuit destination dans la matrice. Cette fonction est aussi utilis�e

pour fixer la pr�division de l'horloge et le protocole de transmission.

src: circuit source � connecter � un ou plusieurs destinations.

0 -> DMA playback (DMAPLAY)

1 -> Emission DSP (DSPXMIT)

2 -> Entr�e externe (EXTINP)

3 -> Micro/PSG (ADC)

dst: Destination � connecter � la source. Ce mot est un champ de bits :

Bit 0 -> Enregistrement DMA (DMAREC)

Bit 1 -> Reception DSP (DSPRECV)

Bit 2 -> Sortie externe (EXTOUT)

Bit 3 -> Casque ou haut-parleur interne (DAC)

srcclk: L'horloge que le circuit source va utiliser.

0 -> Horloge interne 25.175 MHz (Pour son DMA STE)

1 -> Horloge externe (pour CD ou DAT)

2 -> Horloge interne 32 MHz

prescale: pr�division de l'horloge. Le taux d'�chantillonage est la valeur

de l'horloge divis�e par 256 et redivis�e par la valeur de

prescale. La valeur doit �tre comprise entre 1 et 12.

Si prescale=0, le syst�me sonore utilisera alors la valeur

de SETPRESCALE fix�e gr�ce � la fonction soundcmd().

Fonction 140 : sndstatus

------------------------

long sndstatus(int reset)

Cette fonction renvoie l'�tat courant du CODEC. L'�tat est renvoy� dans

les 4 bits de poids faible. Le clipping gauche droite est indiqu� si il

a eu lieu durant la conversion Analogique->Digital et le filtrage.

reset : 1 -> reinitialise le syst�me sonore.

Apr�s cet appel, le circuit sonore est initialis� ainsi :

- DSP en mode tristate

- Gain et Attenuation � z�ro

- Connexions dans la matrice coup�es

- ADDERIN enable

- Mode 8 bits st�r�o

- Piste Playback et Enregistrement sur piste 0

- Monitoring sur piste 0

- Interruptions interdites

- Op�rations avec buffer interdites

Retour : 0 0 L R S S S S

S -> etat codec : 0 -> Pas d'erreur

1 -> Champ de contr�le invalide

2 -> Format Sync invalide (coupe le son)

3 -> Valeurs invalides pour l'horloge (coupe le son)

L -> clipping gauche

R -> clipping droit

Fonction 141 : buffptr

----------------------

long buffptr(struct *pointer)

Cette fonction renvoie la position courante des pointeurs dans les

buffers d'enregistrement et de playback. Ces pointeurs indiquent

o� la donn�e est lue/�crite dans les buffers.

struct *pointer : Un pointeur sur une structure de 4 longs.

structure : pointeur sur buffer lecture (long)

pointeur sur buffer ecriture (long)

r�serv� (long)

r�serv� (long)

**********************

* DSP MOTOROLA 56001 *

**********************

Les communications entre les applications et le DSP sur le Falcon 030

doivent �tre faits par le biais des fonctions TOS fournies. N'acc�dez

pas directement au hardware du DSP, celui-ci pouvant �ventuellement

changer dans des futures machines.

La m�moire du DSP

-----------------

La RAM que le DSP utilise pour stocker des donn�es ou des programmes

est une RAM statique de 32 Kmots (soit 96 Ko). Cette m�moire est

constitu�e comme suit : l'espace programme est un bloc continu de 32 K mots.

Les espaces de stockage des donn�es X et Y sont deux blocs s�par�s de

16 K chacun. X et Y peuvent �tre acc�d�s comme des blocs commen�ant

� 0 ou 16K. L'espace programme recouvre physiquement � la fois les

m�moires X et Y donc, un programme DSP devra en tenir compte afin d'�viter

d'avoir des donn�es ou des programmes qui entrent en conflit. Notez que

X:0, X:16K et P:16K repr�sentent le m�me emplacement physique en m�moire

(NDT: X: signifie acc�s � la m�moire X et P: acc�s � la m�moire programme),

de m�me, Y:0, Y:16K et P:0 repr�sentent le m�me emplacement physique.

Les programmes DSP

------------------

Certaines �tapes doivent �tre suivies pour le d�veloppement de programmes

DSP sur Atari. Une partie des 32 Kmots de la m�moire DSP est allou�e

pour le syst�me et pour les routines r�sidentes et ne sont donc pas

utilisables pour les programmes DSP. Une application doit utiliser la

fonction Dsp_Available pour d�terminer la m�moire disponible pour son

programme DSP. Si la taille est satisfaisante, l'application doit

reserver cet emplacement m�moire avec la fonction Dsp_Reserve. Cette

fonction emp�chera la m�moire programme d'�tre corrompue par le syst�me.

Il est aussi n�cessaire � l'application d'emp�cher l'acc�s au DSP par

une autre application gr�ce � la fonction Dsp_Lock. Cet appel doit �tre

fait avant tout autre appel qui va utiliser le DSP. Faire ceci vous

assurera que l'�tat du DSP ne sera pas modifi� par quelqu'un d'autre

pendant que votre application l'utilisera. Quand l'application n'utilise

plus le DSP, elle doit appeler la fonction Dsp_Unlock pour permettre

aux autres applications de l'utiliser. Si la fonction Dsp_Lock retourne

une valeur "DSP occup�", l'application doit attendre et faire des

Dsp_Lock jusqu'� ce que le DSP ne soit plus occup�. Si vous ne suivez

pas ces �tapes, des situations impr�vues peuvent se produire. Avant

de faire un appel � Dsp_Unlock, l'application doit �tre sur que son

programme DSP a restaur� l'IPR (X:$FFFF) et MR a son �tat original.

Sous-programmes DSP

-------------------

L'existence de sous-programmes DSP permet au syst�me d'avoir plusieurs

processus DSP r�sident au m�me moment. Ceci permet un gain de temps

et �vite d'avoir � recharger le programme dans la m�moire DSP � chaque

utilisation. Ces sous-programmes resteront r�sidents jusqu'a ce qu'ils

soient effac�s par un autre sous-programme ou par un programme DSP

qui a besoin de m�moire. Les sous-programmes DSP sont soumis � plus de

contraintes et de restrictions que les programmes DSP. Le code du sous

programme doit �tre enti�rement relogeable. Lors de l'�criture du code

d'un sous-programme, il faut veiller � ce que le code d�bute � l'adresse

0. Quand un sous-programme est appel� par une commande h�te, le sous

programme peut obtenir son PC de d�part � travers le port h�te. Cet

emplacement de d�part qui est envoy� par le TOS doit �tre lu par le

sous-programme, qu'il l'utilise ou pas pour sa relocation. La taille

d'un sous-programme ne peut pas d�passer 1024 Kmots. Un sous-programme

de taille plus grande devrait plutot �tre ex�cut� en tant que programme.

Le code sera relog� quelque part dans la ram externe du DSP. Veillez

� ce que toutes les adresses utilis�es dans le programme (adresses de

fin pour les do loop par exemple) soient relogeables par rapport au PC.

Toute donn�e initialis�e doit �tre d�clar�e dans l'espace programme. Un

bloc de m�moire X et Y a �t� pr�vu pour les variables non d�clar�es.

Cet espace est situ� dans les 256 plus haut mots dans les deux m�moires

X et Y (X:3F00 - X:3FFF). Cet espace peut �tre utilis� librement par

les sous-programmes mais comme cet espace est utilis� par tous les

sous-programmes, il n'est pas sur que la m�moire sera pr�serv�e la fois

suivante que le sous-programme sera ex�cut�. Les programmes h�te doivent

utiliser la fonction Dsp_Lock avant d'executer un sous-programme DSP.

Comme les sous-programmes DSP sont ex�cut�s comme des interruptions, ils

doivent �tre termin�s par l'instruction RTI. Le sous-programme ne doit

pas pr�sumer de l'�tat du DSP car son �tat est d�termin� par d'autres

programmes pr�c�demment ex�cut�s et non pas par le boot. Une s�quence

type d'appels pour executer un sous-programme se pr�sente ainsi :

if (!Dsp_Lock())

{

ability=Dsp_RequestUniqueAbility();

handle=Dsp_LoadSubroutine(ptr,size,ability);

status=Dsp_RunSubroutine(handle);

Dsp_DoBlock(data_in,size_in,data_out,size_out);

Dsp_Unlock();

}

Une fa�on plus efficace d'executer un sous-programme peut �tre de v�rifier

d'abord si le sous_programme existe d�j� dans la m�moire du DSP.

if (!Dsp_Lock())

{

handle=Dsp_InqSubrAbility(ability);

if (handle)

{

status=Dsp_RunSubroutine(handle);

Dsp_DoBlock(data_in,size_in,data_out,size_out);

Dsp_Unlock();

}

}

Identification des programmes (ability)

---------------------------------------

L'identification d'un programme (et d'un sous-programme) doit �tre

fournie au syst�me lors du chargement d'un process dans la m�moire DSP.

Cette identification est soit une identification pr�d�finie et qui a

�t� enregistr�e aupr�s d'Atari ou une identification unique qui a �t�

r�cup�r�e lors d'un appel � la fonction Dsp_RequestUniqueAbility.

Cette identification peut �tre utilis�e pour determiner si l'application

doit recharger le process DSP ou si il existe d�j� dans la m�moire DSP.

Une fois charg�s, les programmes DSP sont accessibles � toutes les

applications qui veulent les utiliser.

Fonctions de transfert

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fonction 96 : Dsp_DoBlock

-------------------------

Dsp_DoBlock(char *data_in,long size_in,char *data_out,long size_out)

Dsp_DoBlock transfert un bloc de donn�es entre l'application et le

processus dans le DSP. Les donn�es point�es par data_in vont �tre

transf�r�es � raison de "size_in" mots DSP (le nombre d'octets contenus

dans un mot DSP est retourn� par la fonction Dsp_GetWordSize). Il est

important de noter qu'aucun handchecking ne sera effectu� durant le

transfert, il est suppos� que le DSP est capable d'accepter les donn�es

� la vitesse o� elles sont envoy�es. La fonction va attendre que le

1er mot soit accept� par le DSP avant de commencer le transfert. Apr�s

que toutes les donn�es aient �t� transf�r�es au DSP, la fonction va

attendre jusqu'� ce que le DSP ait fini de traiter les donn�es et soit

pr�t � en renvoyer � l'application (quand le bit RXDF du registre ISR

est mis). A ce moment, "size_out" mots sont lus du DSP et stock�s dans

le buffer point� par "data_out". Une fois encore, aucun handchecking

n'est effectu�. Si aucune donn�e n'est attendue de la part du DSP,

un z�ro doit �tre plac� dans size_out. De m�me, si aucune donn�e ne

doit �tre envoy�e, un z�ro doit �tre plac� dans size_in. Size_in et

size_out sont des longs mots qui indiquent la taille du tableau, en

aucun cas, ils ne doivent d�passer 64 Ko.

Fonction 97 : Dsp_BlkHandShake

------------------------------

Dsp_BlkHanShake (char *data_in,long size_in,char *data_out,long size_out)

Cette fonction est identique � la pr�c�dente, � cette diff�rence pr�s

qu'une phase de handchecking a lieu durant le transfert du bloc. Cette

fonction est plus lente que Dsp_DoBlock et doit seulement �tre utilis�

lorsque la routine doit emettre/recevoie des donn�es plus rapidement

que le processus DSP peut le faire. Size_in et size_out sont deux

long mots qui indiquent la taille du tableau. Ils ne peuvent d�passer 64Ko.

Fonction 98 : Dsp_BlkUnpacked

-----------------------------

Dsp_Unpacked(long *data_in,long size_in,long *data_out,long size_out)

Dsp_BlkUnpacked est une autre fonction de transfert de bloc qui travaille

de mani�re similaire � Dsp_DoBlock. Cette routine fonctionne seulement

sur les versions de TOS dont la fonction Dsp_GetWordSize renvoie une

valeur inf�rieure ou �gale � 4. Data_in et data_out sont des tableaux de

longs mots de 32 bits. Size_in et size_out sont le nombre de longs

mots des tableaux et le nombre de mots DSP � transferer. Les donn�es

sont cadr�es sur les octets de poids faible et envoy�s au DSP, de m�me

les donn�es venant du DSP sont plac�es dans les octets de poids faible

du tableau size_out. Par exemple, si Dsp_GetWordSize renvoie 3 (24 bits),

les 24 bits les plus faibles de chaque long mot contiendront les donn�es

DSP tandis que les 8 bits les plus forts contiendront des valeurs sans

importance. (Note: Ces 8 bits ne contiendront pas n�cessairement z�ro).

Size_in et size_out sont des longs mots qui indiquent la taille des

tableaux qui ne doit pas d�passer 64 Ko.

Fonction 123 : Dsp_BlkWords

---------------------------

Dsp_BlkWords(int *data_in,long size_in,int *data_out,long size_out)

Dsp_BlkWords envoie ou re�oit des blocs de mots sign�s sur 16 bits.

Les mots ont leur signe �tendu avant d'�tre transf�r�s. Data_in et

data_out sont des tableaux de mots de 16 bits. Size_in et size_out

indiquent la taille des tableaux qui sont limit�s � 64 Ko.

Fonction 124 : Dsp_BlkBytes

---------------------------

Dsp_BlkBytes(char *data_in,long size_in,char *data_out,long size_out)

Dsp_Blkbytes envoit ou re�oit des octets. Le signe des octets n'est

pas �tendu avant le transfert. Data_in et data_out sont des tableaux

d'octets et size_in et size_out indiquent la taille des tableaux

limit�s � 64 Ko.

Fonction 127 : Dsp_MultBlocks

-----------------------------

Dsp_MultBlocks(long numsend,long numreceive,struct dspblock sendblocks[],

struct dspblock receiveblocks[]);

struct dspblock

{

int   blocktype;

long  blocksize;

long  blocaddr;

}

Dsp_MultBlocks peut �tre utilis� pour envoyer et recevoir plusieurs blocs

de donn�es au DSP en utilisant un seul appel Trap. Les param�tres

numsend et numreceive repr�sentent le nombre d'�l�ments dspblock �

lire ou � �crire. Sendblocks et receiveblocks sont les adresses de deux

tableaux de dspblock qui contiennent les donn�es � envoyer ou recevoir

du DSP. Un bloc dspblock est compos� du type de bloc, de sa taille et

de l'adresse du bloc. Le type de bloc indique au syst�me quel type de

donn�e va �tre contenu dans le bloc. (0 = long, 1 = entier 16 bits sign�s,

2 = octets non sign�s). Blocksize est le nombre de blocs � transmettre

ou recevoir. Blocaddr est un pointeur sur le buffer de reception / emission.

Fonction 99 : Dsp_InStream

--------------------------

Dsp_InStream(char *data_in,long block_size,long num_blocks,long *blocks_done);

Dsp_InStream va transmettre des donn�es d'un buffer vers le DSP via une

interruption. Chaque fois que l'interruption se produit en indiquant �

la routine que le DSP est pr�t pour recevoir d'autres donn�es, block_size

mots seront transmis au DSP. Durant le transfert, aucun handchecking

ne sera effectu�. La routine continuera � g�n�rer des interruptions

jusqu'� ce que "num_blocks" blocs soient effectivement transferr�s vers

le DSP. A ce moment la routine d'interruption avertira le DSP pour

qu'il stoppe d'attendre la reception. Dsp_InStream actualise un pointeur

(blocks_done) pour que la routine d'appel puisse savoir combien de

blocs ont �t� transferr�s. La routine d'appel peut v�rifier p�riodiquement

cette valeur pour voir si la transmission est termin�e. Lorsqu'une trans-

mission est faite de fa�on continue, il vaut mieux pr�f�rer cette fonction

� la fonction Dsp_DoBlock, cette derni�re sera utilis�e si un gros bloc

de donn�es est � transmettre de fa�on ponctuelle.

Fonction 100 : Dsp_OutStream

----------------------------

Dsp_OutStream(char *data_out,long block_size,long num_blocks,long *blocks_done);

Dsp_OutStream va remplir un buffer point� par data_out via une interruption

DSP. L'appel est similaire � Dsp_InStream except� que les donn�es sont

transferr�es du DSP vers le buffer � chaque interruption.

Fonction 101 : Dsp_IOStream

---------------------------

Dsp_IOStream(char *data_in,char *data_out,long block_insize,

long block_outsize,long num_blocks,long *blocks_done)

Dsp_IOStream est une forme sp�cialis�e des deux fonctions pr�c�dentes.

Elle combine les deux pr�c�dentes et permet ainsi d'�conomiser une

interruption. Lorsque cette fonction est appel�e la premi�re fois, un

premier bloc est envoy� vers le DSP, puis � chaque interruption,

un bloc est lu du DSP puis un lui est envoy�. Les param�tres pass�s

sont les m�mes que dans les fonctions pr�c�dentes. Data_in et Data_out

indiquent les buffers d'entr�e et de sortie. Bloc_insize et bloc_outsize

indiquent la taille des blocs en mots DSP. Num_blocks est le nombre de

blocs � transferrer et blocks_done pointe sur une valeur qui indique

de mani�re continue le nombre de blocs qui ont �t� transferr�es.

Fonction 126 : Dsp_SetVectors

-----------------------------

Dsp_SetVectors(void (*receiver),long (*transmitter))

Dsp_SetVectors permet � l'application d'installer une fonction qui va

�tre appel�e quand une interruption est re�ue du DSP. Receiver doit

pointer sur une fonction qui va �tre appel�e quand le DSP aura envoy�

des donn�es vers l'application. Transmitter doit pointer vers une

routine qui sera appel� en interruption lorsque le DSP demandera des

donn�es. Si transmitter renvoie une valeur diff�rente de z�ro, les trois

octets de poids faible du mot long seront envoy�s au DSP (comme vu

pr�c�demment), aucune donn�e ne sera transmise si le mot de 32 bits

retourn� vaut 0. (Pour envoyer un 0 au DSP, placez une valeur diff�rente

de 0 dans l'octet sup�rieur). Si receiver ou transmitter valent 0L,

l'interruption correspondante sera inhib�e. L'application doit enlever

ses interruptions en utilisant la fonction Dsp_RemoveInterrupts.

Fonction 102 : Dsp_RemoveInterrupts

-----------------------------------

Dsp_RemoveInterrupts(int mask)

Dsp_RemoveInterrupts va avertir le DSP d'arr�ter de g�n�rer des

interruptions lors de l'emission ou de la reception. Mask est un masque

de 8 bits qui repr�sente l'interruption � stopper.

1 -> Pas d'interruption quand le DSP est pr�t � emettre.

2 -> Pas d'interruption quand le DSP est pr�t � re�evoir.

3 -> Supprime les deux types d'interruptions.

Fonction 103 : Dsp_GetWordSize

------------------------------

int Dsp_GetWordSize(void)

Dsp_GetWordSize renvoie le nombre d'octets contenus dans un mot DSP.

Il est important pour les applications d'utiliser cette fonction pour

d�terminer certaines valeurs comme la taille des buffers et la taille

des blocs. La valeur retourn�e par cette routine pourrait changer dans

des versions futures du Falcon.

Fonctions de controle des programmes

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fonction 104 : Dsp_Lock

-----------------------

int Dsp_Lock(void)

Dsp_Lock doit �tre appel� avant tout autre appel � l'une des fonctions

de la librairie DSP. Cette fonction est utilis�e par les applications

pour locker le DSP et pour savoir si il l'est d�j� ou non. Si la fonction

retourne -1, le DSP est d�j� lock�, si elle retourne 0, le DSP est libre,

vous pouvez donc effectuer une autre fonction DSP. Le DSP sera lock�

jusque ce que la fonction Dsp_Unlock soit appel�e.

Fonction 105 : Dsp_Unlock

-------------------------

void Dsp_Unlock(void)

Dsp_Unlock doit �tre utilis� en conjonction avec Dsp_Lock (d�crit

pr�c�demment). Un appel � cette fonction indique au syst�me que vous

avez fini d'utiliser le DSP et qu'une autre application peut en disposer.

Fonction 106 : Dsp_Available

----------------------------

void Dsp_Available(long *xavailable,long *yavailable)

Dsp_Available renvoie la m�moire disponible dans le DSP (voir le para-

graphe sur l'organisation de la m�moire). xavailable contient la

m�moire disponible X et yavailable la m�moire disponible Y. L'espace

m�moire disponible commence toujours pour X et Y � l'adresse 0.

Souvenez vous que l'espace programme recouvre les espaces m�moires X et Y,

les 64 mots les plus bas de la m�moire Y sont utilis�s pour les vecteurs

d'interruption.

Fonction 107 : Dsp_Reserve

--------------------------

int Dsp_Reserve(long xreserve,long yreserve)

Dsp_Reserve r�serve de la m�moire pour un programme DSP. L'espace

m�moire demand� ne doit pas d�passer la taille renvoy�e par

Dsp_Available. Cette fonction doit �tre appel�e pour �tre sur que

votre programme DSP ne sera pas �cras� par un sous-programme DSP.

Cette m�moire r�serv�e le sera tant qu'un autre appel Dsp_Reserve ne

sera pas fait. Cela permet � un programme DSP de rester r�sident.

Xreserve indique l'espace � reserver dans la m�moire X et yreserve

dans la m�moire Y. Si la fonction renvoie 0, il n'y a pas eu d'erreur.

Si elle renvoie -1, une erreur s'est produite dans la r�servation.

Note : Les fonctions Dsp_Available et Dsp_Reserve sont impl�ment�s

uniquement pour r�soudre les conflits entre les programmes et

les sous-programmes. La pr�sence de ces fonctions dans le

syst�me d'exploitation ne signifie pas qu'il existe un syst�me

de gestion de la m�moire dans le DSP. La fonction Dsp_Available

renvoie la m�moire disponible pour les programmes qui n'est

pas actuellement occup�e par des sous-programmes. La valeur

retourn�e par cette fonction ne tient pas compte de la m�moire

pr�cedemment r�serv�e par Dsp_Reserve. Cette espace m�moire

est susceptible d'�tre modifi� si un sous-programme est charg�

dans la m�moire DSP. La fonction Dsp_Reserve est utilis�e

uniquement pour savoir si il y a assez de m�moire disponible

pour charger le programme. La quantit� de m�moire reserv�e pour

les programmes peut simplement �tre chang� par un autre appel

Dsp_Reserve avec plus ou moins de m�moire.

Fonction 108 : Dsp_LoadProg

---------------------------

int Dsp_LoadProg(char *file,int ability,char *buffer)

Dsp_LoadProg va charger � partir du disque un programme � executer par

le DSP. Le programme doit �tre au format ascii ".LOD" et ne peut exc�der

l'espace m�moire retourn� par la fonction Dsp_Reserve. File est un

pointeur sur le nom du fichier. Ability est un code sur 16 bits qui

d�crit le programme (identificateur). Buffer pointe sur un bloc de

m�moire o� le loader va pouvoir placer le code DSP qu'il va g�n�rer. La

taille du buffer peut �tre calcul� par la formule :

3 * ( nombre de mots pour le programme / nombre de mots de donn�es) +

(3 * nombre de blocs dans le programme)).

Si la fonction retourne 0, aucune erreur ne s'est produite, si la

fonction renvoie -1, une erreur s'est produite avant que le programme

puisse �tre execut�.

Fonction 109 : Dsp_ExecProg

---------------------------

Dsp_ExecProg(char *codeptr,long codesize,int ability)

Dsp_ExecProg execute un programme DSP qui se trouve en m�moire au

format binaire. Cette fonction est plus rapide que Dsp_LoadProg puisqu'elle

n'a pas � lire le fichier sur disque et n'a pas � le convertir au format

binaire. Codeptr doit pointer sur un bloc de code DSP binaire. Codesize

indique le nombre d'octets � transferrer depuis ce bloc vers le DSP.

Le param�tre ability identifie le programme. Codesize ne doit pas

d�passer la taille m�moire r�serv�e avec Dsp_Reserve.

Fonction 110 : Dsp_ExecBoot

---------------------------

Dsp_ExecBoot(char *codeptr,long codesize,int ability)

Dsp_Execboot va charger dans les 512 mots de la m�moire interne du DSP

un programme de boot. Un reset du DSP doit �tre fait avant de charger

ce programme. Ce programme doit fonctionner soit comme un programme �

part enti�re soit �tre utilis� pour charger un programme plus grand.

Notez que cette fonction existe uniquement pour des tests lors du

d�veloppement. SEULS LES DEBUGGERS OU LES PROGRAMMES SIMILAIRES QUI

VEULENT PRENDRE LE CONTROLE TOTAL DU DSP DOIVENT UTILISER CETTE

FONCTION. Les applications doivent utiliser Dsp_LoadProg et Dsp_ExecProg.

Codeptr pointe sur un bloc de code binaire DSP. Codesize indique

le nombre d'octets � transferrer depuis ce bloc vers le DSP. Seuls les

512 premiers mots de ce code vont �tre transfer�s.

Fonction 111 : Dsp_LodToBinary

------------------------------

long Dsp_LodToBinary(char *file,char *codeptr)

Dsp_LodToBinary lit le fichier ".LOD" point� par file. La fonction

convertit ensuite le fichier au format binaire pour �tre utilis� par

les fonctions Dsp_ExecBoot ou Dsp_ExecProg. Codeptr pointe sur un

bloc de m�moire qui est assez large pour que la fonction y place le

code binaire. La fonction renvoie la taille du programme en mots DSP.

Un nombre n�gatif indique qu'une erreur s'est produite durant la

conversion.

Fonction 112 : Dsp_TriggerHC

----------------------------

Dsp_TriggerHC(int vector)

Seuls deux vecteurs HC sont disponibles par les programmes DSP. (Ce

sont les vecteurs $13 et $14). Tous les autres vecteurs sont utilis�s

par le syst�me et les sous-programmes DSP. Notez que lorsqu'un programme

est charg� pour �tre ex�cut�, la table des vecteurs est automatiquement

recharg�e. Tous les vecteurs except�s les vecteurs $13 et $14 vont �tre

r��crits par le syst�me.

Fonction 113 : Dsp_RequestUniqueAbility

---------------------------------------

int Dsp_RequestUniqueAbility(void)

Dsp_RequestUniqueAbility permet � une application d'identifier de

fa�on unique leur programme DSP. La valeur renvoy�e par la fonction

est un identificateur qui est unique pour la session courante. L'utilisation

de cette valeur avec des fonctions comme Dsp_InqSubrAbility permet

� l'application de d�terminer si le code est d�j� r�sident dans la DSP

et �vite ainsi � le recharger � nouveau.

Fonction 114 : Dsp_GetProgAbility

---------------------------------

int Dst_GetProgAbility(void)

Dsp_GetProgAbility renvoie l'identificateur du programme actuellement

r�sident dans le DSP. Cet identificateur permet de d�terminer si un

autre programme va devoir �tre charg� dans le DSP ou si celui qui s'y

trouve d�j� pourra effectuer la t�che demand�e.

Fonction 115 : Dsp_FlushSubroutines

-----------------------------------

void Dsp_FlushSubroutines(void)

Dsp_VoidFlushSubroutines doit �tre appel� si l'application a besoin

de plus de m�moire que celle renvoy�e par Dsp_Available. Quand cet

appel est fait, tous les sous programmes actuellement r�sidents dans

le DSP seront effac�s et la m�moire qui leur �tait allou�e sera lib�r�e.

Dsp_Available peut alors �tre appel� de nouveau pour determiner la

m�moire totale disponible. Dans la mesure du possible, les applications

devront tenter d'utiliser la m�moire disponible et �viter d'utiliser

cette fonction. Les performances g�n�rales du syst�me seront meilleures

si les programmes DSP utilis�s fr�quemment restent dans le DSP au lieu

d'y �tre souvent charg�s.

Fonction 116 : Dsp_LoadSubroutine

---------------------------------

int Dsp_LoadSubroutine(char *ptr,long size,int ability)

Dsp_LoadSubroutine va installer un sous-programme DSP en m�moire DSP

pour �tre utilis� plus tard. Ptr doit pointer sur un bloc de code DSP.

Ce code doit respecter les indications sp�cifi�es dans le paragraphe

"sous-programme DSP". La taille de ce sous-programme ainsi que son

identificateur sont pass�s respectivement dans les param�tres size

et ability. La fonction renvoie un handle positif si le sous programme

a �t� correctement install�. Un handle �gal � z�ro sera renvoy� si

la fonction n'a pas r�ussi l'installation. Le sous-programme restera

r�sident dans le DSP jusqu'� ce que tous les emplacements disponibles

pour les sous-programmes soient occup�s et qu'ils soient remplac�s par

d'autres sous-programmes. Il peut aussi �tre effac� par la fonction

Dsp_FlushSubroutines.

Fonction 117 : Dsp_InqSubrAbility

---------------------------------

int Dsp_InqSubrAbility(int ability)

Dsp_InqSubrAbility renvoie le handle d'un sous-programme install�

si l'identificateur du sous-programme correspond � l'identificateur

pass� en param�tre. Rechercher un sous-programme qui existe d�j� en

m�moire permet d'�viter � l'y charger � nouveau d'o� un gain de temps.

Si le syst�me ne trouve pas le sous-programme DSP, la fonction retourne

un z�ro. Dans ce cas, il faut utiliser la fonction Dsp_LoadSubroutine

pour installer ce sous-programme.

Fonction 118 : Dsp_RunSubroutine

--------------------------------

int Dsp_RunSubroutine(int handle)

Dsp_RunSubroutine ex�cute un sous-programme DSP r�sident identifi� par

un handle. Avant que cet appel soit fait, le sous-programme aura du �tre

identifi� gr�ce aux fonctions Dsp_iInqSubrAbility ou Dsp_LoadSubroutine.

La valeur renvoy�e permet de savoir si le sous-programme a �t� correctement

lanc�. Une valeur n�gative signifie une erreur. Un z�ro signifie que

l'ex�cution a �t� correctement r�alis�e.

Fonction 119 : Dsp_Hf0

----------------------

int Dsp_Hf0(int flag)

Dsp_Hf0 va lire ou �crire le bit 3 du HSR. Si flag est soit un z�ro soit

un 1, la valeur de flag sera �crite dans le bit HSR. Si flag contient

0xFFFF, la fonction va renvoyer la valeur du bit 3 du HSR (soit 1 soit 0)

sans changer sa valeur.

Fonction 120 : Dsp_Hf1

----------------------

int Dsp_Hf1(int)

Dsp_Hf1 est identique � la fonction pr�c�dente mais agit sur le bit 4.

Fonction 121 : Dsp_Hf2

----------------------

int Dsp_Hf2(void)

Renvoie la valeur du bit 3 du HCR. Notez que ce bit peut seulement �tre

lu par l'application et pas �crit.

Fonction 122 : Dsp_Hf3

----------------------

int Dsp_Hf3(void)

Idem � la fonction pr�c�dente mais renvoie la valeur du bit 4 du HCR.

Fonction 125 : Dsp_Hstat

------------------------

char Dsp_HStat(void)

Dsp_HStat renvoie la valeur du port DSP ISR. Cette fonction permet

� l'application permet de savoir si le port h�te est pr�t � transmettre

ou � recevoir. R�f�rez vous au manuel du DSP56000 pour avoir une

description du registre ISR.

***********

* ANNEXES *

***********

Interruptions

~~~~~~~~~~~~~

Niveau        Priorit�

7 (+ haute)   Bus

6             Interruptions MFP et DSP

5             IC r�seau 85C30

4             Signal VSYNC (VBL)

3             Bus

2             Signal HSYNC (HBL)

1             Bus

Matrix coupling

~~~~~~~~~~~~~~~

To make the system performance in the audio part as good as possible Atari

designed a miniature 'telephone exchange' that can easily connect the

source devices to the receiving devices. Also it is possible to make more

than one connection at a time.

Source devices

EXT INPUT ---*-------*------*------*

CHANNEL     |       |      |      |

|       |      |      |

DSP    ---*-------*------*------*

TRANSMIT     |       |      |      |

|       |      |      |

ADC    ---*-------*------*------*

|       |      |      |

|       |      |      |

DMA    ---*-------*------*------*

PLAYBACK     |       |      |      |

DMA     DAC    DSP     EXT OUTPUT

RECORD        RECEIVE     CHANNEL

Receiving Devices

Ports andn interfacing

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DSP CONNECTOR (DB26 Female)

---------------------------

Pin   Signal                           Pin   Signal

1     GP0                              14    GND

2     GP1                              15    SRD

3     GP2                              16    GND

4     P_DATA                           17    +12V

5     P_CLK                            18    GND

6     P_SYNC                           19    R_DATA

7     n/c                              20    R_CLK

8     GND                              21    R_SYNC

9     +12V                             22    EXT_INT

10    GND                              23    STD

11    SC0                              24    SCK

12    SC1                              25    GND

13    SC2                              26    EXCLK

SCSI CONNECTOR (flat 50 pins SCSI II Female)

--------------------------------------------

Pin   Signal                           Pin   Signal

1-10  GND                              37    Not Connected

11    +5V                              38    +5V

12-14 Not Connected                    39    Not Connected

15-25 GND                              40    GND

26    SCSI 0                           41    ATN

27    SCSI 1                           42    GND

28    SCSI 2                           43    BSY

29    SCSI 3                           44    ACK

30    SCSI 4                           45    RST

31    SCSI 5                           46    MSG

32    SCSI 6                           47    SEL

33    SCSI 7                           48    C/D

34    Parity                           49    REQ

35-36 GND                              50    I/O

SERIAL PORT (DB9 MALE)

----------------------

Pin   Signal

1     Carrier Detect                   5     GND

2     Receive                          6     Data set ready

3     Transmit                         7     Request to Send

4     Data Terminal Ready              8     Clear to Send

9     Ring Indicator

PARALLEL PORT (DB25 Female)

---------------------------

The parallel port has extra signal to ease the connection of scanners.

Pin   Signal

1     Strobe          8     Data 6

2     Data 0          9     Data 7

3     Data 1         10     Acknowledge

4     Data 2         11     Busy

5     Data 3         12-16  Not Connected

6     Data 4         17     Select

7     Data 5         18-25  GND

MONITOR CONNECTOR (DB19 Male)

-----------------------------

Pin   Signal                           Pin   Signal

1     Red                              11    GND

2     Green                            12    Composite Sync/Video

3     Blue                             13    Horizontal Sync

4     Mono/Overlay                     14    Vertical Sync

5     GND                              15    External Clock Input

6     Red GND                          16    External SYNC Enable

7     Green GND                        17    +12V

8     Blue GND                         18    M1

9     Audio out                        19    M0

10    GND

SCC LAN-port CONNECTOR (8-pin Mini DIN Female RS-422)

-----------------------------------------------------

Pin   Signal

1     Handshake Output (DTR RS 423)           5     - Received Data

2     Handshake Input or External Clock       6     + Transmitted Data

3     - Transmit Data                         7     General-purpose Input

4     GND                                     8     + Receive

ENHANCED JOYSTICK (DB15 Male)

-----------------------------

Port A                                 Port B

------				       ------

Pin   Signal                           Pin   Signal

1     UP 0                             1     UP 1

2     DOWN 0                           2     DOWN 1

3     LT 0                             3     LT 1

4     RT 0                             4     RT 1

5     PAD0Y                            5     PAD1Y

6     FIRE 0 / LIGHT GUN               6     FIRE 1

7     VCC (+5 VDC)                     7     VCC

8     Not Connected                    8     Not Connected

9     GND                              9     GND

10    FIRE 2                           10    FIRE 3

11    UP 2                             11    UP 3

12    DOWN 2                           12    DOWN 3

13    LT 2                             13    LT 3

14    RT 2                             14    RT 3

15    PAD0X                            15    PAD1X

MIDI PORT (DIN 5 Female)

------------------------

MIDI OUT                               MIDI  IN

--------			       --------

Pin   Signal                           Pin   Signal

1     Thru Transmit                    1     Not Connected

2     GND                              2     Not Connected

3     Thru Loop Return                 3     Not Connected

4     Out Transmit                     4     In Receive

5     Out Loop Return                  5     In Loop Return