************************************************************************

*                         SANDRINE 4.4                                 *

************************************************************************

-----------------

MODELES SUPPORTES

-----------------

1) UMAX ASTRA 600S  ( ScanOffice 600 )               [300 ppp]

2) UMAX ASTRA 610S  ( ScanOffice 610/FunScan 610 )   [300 ppp]

3) UMAX ASTRA 1220S ( ScanOffice 1220/FunScan 1220 ) [600 ppp]

----------

LE PRESCAN

----------

Le prescan est un  scan rapide de la  zone selectionne (par dfaut  au

dmarrage toute la surface) qui  s'effectue  la rsolution optique  de

50 dpi qui est ensuite retravaille en interne afin d'obtenir une image

aux dimensions exploitables de manire simple.

La prcision rsultante est de 1 pixel = 1 mm c'est  dire que si  vous

slectionnez un carr de 10*10 pixels cela correspond  un  centimtre

carr du document original.

Le prescan permet donc d'avoir assez rapidement une vue  d'ensemble  du

document afin de pouvoir ensuite dcouper plus prcisement la zone  que

vous dsirez scanner en dfinitive.

D'autre part, les corrections (contraste,etc.) peuvent etre testes sur

l'image de preview  ce qui permet  evidemment un gain  de temps  norme

puisque l'on a plus la surprise de scanner une page et de s'appercevoir

ensuite que le rsultat est trop sombre ou terne. (cf. 'corrections')

-------

LE SCAN

-------

Le scan, bien plus  lent mais aussi  bien sur bien  plus prcis que  le

prescan, s'effectue quant   lui   la  rsolution optique  de 300  dpi

(astra 600/610) ou 600 dpi (astra 1220).

A la  diffrence  des  logiciels de  scan  classiques  Sandrine  scanne

toujours  la rsolution maximale au niveau matriel, c'est  dire  que

si vous slectionnez  une rsolution de  270 dpi par  exemple, le  scan

s'effectuera tout de  meme a  300dpi (ou  600) mais  par un  traitement

logiciel interne les  pixels sont  recalculs   la rsolution  voulue,

avec une minimisation des pertes !

Cette technique prsente  de nombreux  avantages en  effet le  rsultat

obtenu est tout d'abord  trs souvent de qualit  bien suprieure   un

scan effectu  la rsolution matrielle quivalente.

Un exemple,un pixel scann  150 dpi par sandrine est calcul   partir

de 4 pixels 300 dpi sur astra  600/610 voire meme de 16 pixels 600  dpi

dans le cas d'un astra 1220s et  est donc beaucoup plus fidle que  son

homologue en 150 dpi 'hardware'.

De plus, cela permet de rgler la rsolution  par pas de +/- 3 Dpi ,

comparer aux  choix limits  de logiciels  habituels (  en gnral  une

dizaine de rsolutions fixes) ici vous  pouvez donc faire comme si  le

scanner 'savait' scanner en 67  dpi ou en 199 dpi  ce qui n'est pas  le

cas en ralit.

Le scan s'effectue en  'direct-le-disque' pour employer  le terme   la

mode,c'est  dire que vous n'avez pas besoin de la quantit de  mmoire

quivalente  celle de l'image  pour scanneriser car le traitement  est

parcellis et le  fichier image  est gnr au  fur et   mesure.  Bien

entendu un minimum  de mmoire  est nanmoins ncssaire  de meme  ,une

carte acclratrice est vivement conseille pour les plus impatients...

Notez qu'il est possible que 4 Mo de mmoire ne suffisent pas  scanner

une grande image en 600 dpi dans le cas de l'astra 1220s.

Le format du  fichier gnr est  le standard le  plus rpandu c'est

dire le TIFF (Tagged  Interchange File Format).  Ce format est  reconnu

sur la plupart  des logiciels  et ce  quel que  soit la  machine ou  le

systeme d'exploitation. Vous pourrez donc utilisez les images  gnres

aussi bien sur un Mac un Pc ou votre Atari.

logiciels compatibles

---------------------

Charly     (atari)

TruePaint  (atari)

Calamus    (atari)

Papyrus    (atari)

Vision     (atari)

Gemview    (atari)

ImageCopy  (atari)

PhotoLine  (atari)

CentView   (atari)

Smurf      (atari)

Photoshop W95 (pc)

PaintShop Pro (pc)

Thumbs Plus   (pc)

(liste non exhaustive)

NOTE:

Certains logiciels ne  reconnaissent pas tous  les formats par  exemple

Photoline interprete parfois les couleurs de maniere etrange ou  Charly

n'arrivera pas forcment   grer la dcompression  Lzw, ou encore  les

logiciels utilisant le  systme Parx  "M&E" n'acceptent  que le  format

Tiff 24  bits sans  compression,toutefois,il est  toujours possible  de

choisir un format Tiff convenant  au logiciel ...

Les meilleurs  logiciels pour  la gestion  du Tiff  sont ImageCopy  et

Vision.

************************************************************************

************

* rglages *

************

- Le champ 'SIZE' reprsente en  temps rel la largeur et la  hauteur

de l'image finale qui sera obtenue  ,dans le fichier TIFF, ainsi  que

le nombre d'octets que celui-ci occupera sur disque.

Notez qu'il s'agit d'une valeur  maximale car le taux de  compression

LZW n'est  pas  prvisible. et  que  la largeur  est  automatiquement

arrondie au multiple de 16 le plus proche.

- Le champ 'RESOLUTION' affiche la rsolution de l'image stocke dans

le fichier , en  DPI (points par pouce)  ainsi qu'en pourcentage  par

rapport  l'orignal.

- grace aux  options de 'PACKING'  (compression) vous pouvez  choisir

galement de compresser ou non les donnes de l'image en utilisant la

trs efficace  compression  LZW (Lempel/Ziv/Welch)  qui  vous  permet

souvent de gagner 50% de place et parfois plus, surtout avec l'option

'delta' .

- Le nombre de 'BITS/PIXEL' indique  le nombre rel de couleurs  dans

le fichier  par exemple  la valeur  de 1  signifie que  l'image  sera

transforme en  monochrome, 8  indique que  vous voulez  obtenir  une

image en 256 couleurs.

memo:

----

1 -> monochrome (2 couleurs)

8 -> 256 couleurs

15 -> 32768 teintes

18 -> 262144 teintes

24 -> 16 millions (truecolor)

Les modes monochrome et 256 couleurs sont des modes dits '  palette'

et ils peuvent donc etre trams.

Les autres modes sont stocks en tant que 'truecolor' mais le  nombre

de bits permet d'augmenter le taux de compression par exemple avec 15

bits/pixels il n'est pas rare que  le fichier soit 3 fois plus  petit

qu'avec 24.

Une perte de  qualit est notable  surtout en 8  bits par  pixel,tout

dpend  quel usage est destine l'image par exemple si le but est de

l' afficher a l'cran sur falcon,il est inutile de garder plus de  15

bits ,par contre pour de la PAO  srieuse mieux vaut en garder 18  ou

24.

Pour gayer vos pages  Web prferrez le mode  8 bits avec tramage  en

mode 'graphique' et si  vous destinez vos scans   un traitement  OCR

choisissez plutot 1 bit et tramage type 'texte'.

- l'option 'CONTRAST'  permet de  rgler le contraste  de l'image.  la

valeur varie de 0.00 a 5.00 par  pas de 0.02 ,la valeur normale  tant

1.00 , plus la valeur est grande,  plus le contraste est lev ,  plus

elle est proche de 0 plus l'image obtenue sera ternie.

- l'option 'BRIGHTNESS' (lumire)  complmentaire du contraste  permet

d' augmenter  uniformment la  luminosit de  l'image. la  valeur  est

rglable de -32 (trs sombre) a +32 (trs clair).

- grace  l'option  'FILTER' un filtre peut  etre appliqu au vol  sur

l'image,les deux filres disponibles sont des filtres adoucissants  qui

attenuent les effets de trames (et favorisent la compression).

- Le taux 'GAMMA' sert  corriger les niveaux de couleur en provenance

du scanner,en  effet celui-ci  n'est jamais  parfait et  il faut  donc

appliquer une petite transformation au  passage. Le taux gamma de  0.4

permet d'obtenir des images  plutot claircies ,alors  que le taux  de

0.7 permet d'obtenir  des images plutot  sombres (mais non  assombries

!). Les scanners de la gamme UMAX ASTRA sont dfinis par le fabriquant

comme possdant une densit colorimtrique D=3, ce qui signifie  qu'en

thorie il faudrait toujours appliquer une courbe de translation gamma

correspondant  au  taux  de  ~0.477  ,  c'est    dire  ici  0.5  pour

simplifier, cependant  la diversit  des  documents   scanner  impose

parfois de changer la valeur...

************************************************************************

versions 'DEMO':

----------------

Les limitations de SCAN version DEMO sont:

- pas de correction gamma,lumire,contraste.

- composantes RVB dsordonnes.

- pas d'acclration des cas particuliers.

- option 'delta' en LZW inactive.

- filtres inactifs.

mise  jour

-----------

vous recevrez automatiquement des mises  jour de SANDRINE puisque  vous

etes dsormais enregistr dans notre base de donnes. si vous en avez le

dsir et  la possibilit,  vous pouvez  recevoir ces  mises   jour  par

e-mail en toute scurit car chaque exemplaire de Sandrine enregistr ne

fonctionne que sur la machine de son propritaire. de plus cela est plus

rapide et moins onreux que la voie postale... si vous dsirez  recevoir

vos mise    jour par  e-mail  veuillez nous  le  faire savoir  en  nous

contactant  cette adresse : vxp@imaginet.fr

pour les  dernieres  versions de  nos  logiciels 'freeware'  elles  sont

tlchargeables sur notre site : http://www.centek.fr

************************************************************************