~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This is the french version. The english version will be available on our

web site as soon as possible.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le menu de configuration

de la CENTurbo II

Aot 1998

Prsentation

------------

Ce menu apparait au dmarrage de votre CENTurbo II la premire fois o vous

l'utilisez en mode Turbo. Il permet d'accder  toutes les options utiles

pendant la phase d'initialisation du Falcon.

Il est dcompos en 2 parties: celle du haut ddie au choix du systme

d'exploitation et de l'accs au menu, et celle du bas aux diverses options

regroupes en plusieurs sous-menu.

La page d'acceuil est ouverte sur le menu d'aide (voir image Help1-3.gif).

Choix du systme d'exploitation

-------------------------------

Dans la Flash se trouve 3 boots diffrent: Dolmen, TOS 7.0x et TOS 4.0x.

F1 - Dolmen :

Notre nouveau systme d'exploitation prvue pour le Phnix (notre nouvel

ordinateur), n'est pas encore disponible. Une mise  jour logicielle sera

distribue fin septembre 1998.

F2 - TOS 7.0x :

Sous ce nouveau numros de TOS se cache en fait votre TOS modifi et

amlior. La squence de dmarrage est plus complte et paramtrable via

les sous-menu (de F6  F10).

Dans ce boot, la FAST-Ram est dclare et le TOS est recopi dans

celle-ci. Une version du driver de disque dur Ccile est utilisable

dans ce mode (indispensable pour les grandes capacits de disques durs

SCSI et les IDE trop lents). Un gestionnaire simplifi permet de contrler

le droulement du dossier AUTO (l'AUTO-MANAGER) et le boot se fait sur la

partition de votre choix (ou celle de votre driver de disque dur externe)

mme pour le bureau du TOS.

F3 - TOS 4.0x :

Enfin, le TOS d'origine peut-tre lanc en turbo mais sans la FAST-Ram et

en devant faire un reset matriel pour rinitialiser la machine

ultrieurement.

Options du menu

---------------

F4 - passer le menu :

Vous pouvez choisir d'ouvrir ou non le menu  chaque rinialisation de

votre machine (TOS 7.0x et Dolmen en options et obligatoire en TOS 4.0x)

Shift + F5 - Sauver :

Si vous faites une modification dans les nombreux paramtres, il est

possible de sauvegarder ces choix en appuyant sur Shift et F5.

Il est indiqu en haut  droite s'il faut sauver car des paramtres ont

t modifis (voir le passage de cette indication dans l'image F01.GIF).

ESC - quitter :

Permet de sortir du menu et de lancer le systme d'exploitation choisi.

Les options slectionnes sont utilises pour ce boot uniquement. Pour

les conserver, il faut les sauvegarder avec Shift+F5.

HELP - aide :

Accs aux 3 pages de l'aide intgre.

Shift + UNDO :

Rinitialise tout les paramtres avec les valeurs par dfaut.

Les sous-menus

--------------

F6 - menu vido : (F06.GIF)

Choix de la rsolution utilise lors du droulement de l'AUTO-MANAGER.

F7 - menu hardware : (F07.GIF)

Permet de connatre la version et la date de du programme de la Flash.

De grer les wait-states sur le DSP et l'IDE et  de valider ou non

l'horloge externe.

La capacit de la CHIP-Ram et de la FAST-Ram sont indiques, ainsi que la

prsence du coprocesseur arithmtique.

F8 - menu des tests : (F08.GIF)

Rgle indpendament le test de la Ram et la pause avant le dmarrage.

F9 - menu du boot : (F09.GIF)

Rgle la priorit de boot entre la disquette et le disque dur, le numro

SCSI du Falcon, le driver (externe ou le Ccile interne) et l'ordre de

recherche des priphriques IDE et SCSI.

Pour modifier l'ordre de recherche, il suffit de slectionner le

priphrique  dplacer, de le valider avec RETURN (un signe doit

apparaitre), le dplacer l ou l'on veut et l'y laisser en appuyant

nouveau sur RETURN (le signe doit disparatre).

F10 - menu de Ccile : (F10.GIF)

Si vous utilisez le Ccile interne ou Dolmen, ce dernier menu permet de

modifier les paramtres du driver (buffer DATA&FAT, nombre de "FOLDERS",

partition de dmarrage et les allocations de partitions par amovibles).

Configuration externe

---------------------

Toutes les options du menu sont reprises dans le logiciel CBOOT. Il intgre

aussi la gestion complte de la Nvram comme le fait notre logiciel NVRAM.

Certaines options (comme les wait-states du DSP et de l'IDE) sont modifiables

sous CBOOT sans avoir besoin de rdmarrer.