# SIO2SD

# MANUAL

# V1.1

SIO2SD to interfejs pozwalający na wczytywanie gier/programów na Atari 8-bit poprzez port SIO z kart SD/MMC.

Cechy urządzenia:

- Obsługa kart SD/MMC (formaty FAT12,FAT16 i FAT32)

- Obsługa plików w formatach ATR (rw), XFD (ro) i COM/XEX (ro)

- Wyświetlacz 16x2 pozwalający "chodzić" po katalogach i wybierać pliki do ładowania

- Obsługa SIO z turbo (prędkość 51200kb/s - hsindex 10)

- Wszystkie gęstości z sektorami 128B i 256B (TOMS'owe 512B na razie nie obsługiwane), w tym również dyski 16MB

- Możliwość obsługi 8 stacji równolegle (1-8)

Schemat urządzenia (zrzut ekranu z Eagle'a):

Spis elementów elektronicznych

Lp  Ilość   Nazwa Elementu         Wartość          Oznaczenie elementu

1     2    Rezystor                10k                 R1,R3

2     1    Potencjometr            2.2k                R2

3     3    Rezystor                1.8k                R4,R5,R6

4     3    Rezystor                3.3k                R7,R8,R9

5     1    Rezystor                27R                 R10

6     3    Rezystor                220R                R11,R12,R13

7     1    Kondensator tantalowy   10uF                C4

8     2    Kondensator ceramiczny  22pF                C1,C2

9     4    Kondensator ceramiczny  100nF               C3,C12,C10,C11

10     5    Kondensator ceramiczny  22nF                C5,C6,C7,C8,C9

11     1    Kwarc                   7.3728 lub 14MHz    Q1

12     1    Dioda Schottkiego       BAT85               opcjonalnie

13     1    Procesor ATMEGA32-16PI (lub Atmega 32L-8PU) IC1

14     1    Stabilizator            3.3V                IC2

15     3    Diody LED               3V                  LED1,LED2,LED3

16     5    Mikrostyki                -                 S1,S2,S3,S4,S5

17     1    Gniazdo SD                -                 SD

18     1    Wyświetlacz 2x16 LED      -                 JP3

Płytka drukowana (zrzut ekranu z Eagle'a):

Zdjęcie gotowej płytki - góra:

Zdjęcie gotowej płytki - dół:

Podłączenie kabla SIO:

| pin w SIO2SD | pin w SIO ATARI | opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | +5V |
| 2 | 4 | GND |
| 3 | 7 | COMMAND |
| 4 | 3 | DATA IN |
| 5 | 5 | DATA OUT |

Sposób numeracji pinów sio2sd

Sposób numerowania pinów gniazda SIO na płycie Atari

- widok od strony ścieżek

Sposób numerowania pinów gniazda SIO na płycie ATARI
- widok od strony elementów

Jeżeli zamierzamy używać interfejsu jednocześnie z innymi urządzeniami peryferyjnymi do ATARI taki jak np. kabelek sio2pc, stacjami dysków – należy wówczas lekko zmodyfikować kabelek łączący interfejs z Atari (najlepiej zrobić to we wtyczce sio) - dorzucając do przewodu łączącego 3 pin wtyczki SIO ATARI diodę BAT85. Diodę przylutowujemy do 3 pinu wtyczki SIO- katodą w stronę SIO2SD a Anodą do ATARI SIO (Katodę wskazuje czarny pierścień na obudowie diody).

Sposób programowania Atmela

  Schemat programatora

Użycie:

Należy sformatować (format FAT) kartę SD przy pomocy komputera, w głównym katalogu karty założyć katalog ATARI, w tym katalogu można umieszczać pliki bezpośrednio lub w podkatalogach. Warto podzielić jakoś pliki na podkatalogi, czy to alfabetycznie, czy tematycznie. Przy pierwszym użyciu urządzenie założy w głównym katalogu plik SIO2SD.CFG, w którym będzie przechowywało konfigurację (przydział plików do dysków Atari).

Klawisze:

na płytce jest pięć klawiszy ułożonych mniej więcej tak:

| K1 | K3 |  |
| --- | --- | --- |
| K2 | K4 | SHIFT |

- K1: następny dysk Atari (D1,D2,..)

- SHIFT+K1: poprzedni dysk Atari

- K2: następny plik/katalog

- SHIFT+K2: poprzedni plik/katalog

- K3: powrót do katalogu powyżej (cd ..)

- SHIFT+K3: upgrade firmware'u

- K4: wejdź do katalogu/przypisz podany plik do stacji Atari

- SHIFT+k4: odłączenie danej stacji Atari ("wyjęcie dyskietki")

Autor schematu, płytki i oprogramowania: Jakub Kruszona-Zawadzki.