SIO2IDE

Prosty interfejs dysku IDE dla komputerów ATARI

wersja 3.0 (rev 1)

___________________________

Marek Mikołajewski

Gdańsk marzec 2002

Spis treści

1	Wstęp	3

2	Charakterystyka interfejsu	4

2.1	Moduł interfejsu	4

2.2	Oprogramowanie sterujące	4

2.2.1	Struktura danych na dysku	5

2.2.2	Plik konfiguracyjny	5

2.2.3	Komendy SIO	7

3	Budowa i uruchomienie	10

3.1	Zalecenia montażowe	10

3.2	Uruchomienie	10

3.3	Inicjalizacja dysku	11

4	Opcjonalne usprawnienia	13

4.1	Modyfikacja układu resetującego	13

4.2	Zmiany w Systemie Operacyjnym ATARI	13

5	Załączniki	14

6	Uwagi końcowe	14

Historia zmian dla wersji 2.X i 3.X

07.03.2002    - Dodano obsługę interfejsu ATAPI dla napędów CD

- Dodano obsługę systemu plików ISO9660 dla płyt CD-ROM

05.02.2002    - Dodano obsługę katalogów dysku (nowe komendy SIO)

- Zmniejszono ilość obsługiwanych dysków do 7

01.02.2002    - Poprawiono opis niektórych struktur danych

- Dodano opis działania zwory INIT_ZW

- Dodano obsługę plików tylko do odczytu (Read Only)

# Wstęp

Zainteresowanie, jakie wzbudził interfejs SIO2IDE w wersji 1.0 (ostatnia wersja 1.6) skłoniło mnie do kontynuowania prac nad kolejnymi wersjami tego układu. Z wielu możliwych do realizacji rozszerzeń za najważniejsze uznałem zmiany w obsłudze dysku IDE. Dostępność nowych procesorów firmy Atmel ATmega161 spowodowała, że stało się możliwe zmodyfikowanie oprogramowania tak, aby pozwalało w pełni wykorzystać podłączone urządzenia ze złączem IDE (dyski, karty pamięci CF itd).

Nowa wersja interfejsu SIO2IDE daje możliwości, o jakich dotąd można było tylko pomarzyć. Główną zaletą nowego interfejsu jest możliwość używania dysków sformatowanych pod systemami DOS lub Win9X, które są oparte o system plików FAT16 lub FAT32. Takie rozwiązanie pozwala na pełne, wygodne i bezpieczne korzystanie z dysku. Dodatkowo dodano obsługę interfejsu ATAPI dla napędów CD i obsługę systemu plików ISO9660 dla płyt CD-ROM. Od strony układowej nowy interfejs jest w pełni zgodny z poprzednią wersją, zmiany wymaga tylko procesor i rezonator kwarcowy.

Mam nadzieję, że nowy interfejs SIO2IDE będzie jeszcze chętniej wykorzystywany przez koneserów starych dobrych 8-mio bitowych komputerów Atari.

# Charakterystyka interfejsu

Podobnie jak w wersji 1.0 nowy interfejs SIO2IDE wykorzystuje standardowy kanał komunikacyjny ATARI. Jest nim złącze SIO. Złącze SIO z punktu widzenia przechowywania danych pozwala na obsługę do 7 dysków (partycji dyskowych). Ilość ta zależna jest od użytego DOSa, np. dla MyDOSa 4.53 ilość ta wynosi 8. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest to, że instalacja interfejsu nie wymaga ingerencji we wnętrze komputera a układ jest bardzo prosty do wykonania.

Dodatkowo nowa wersja interfejsu pozwala na:

- pełną 16-to bitową transmisję danych do/z urządzeń IDE

- obsługę dysków IDE ATA w trybie CHS i LBA

- obsługę systemu plików FAT16 i FAT32

- obsługę dysków IDE ATAPI (napędy CD)

- obsługę systemu plików ISO9660

- obsługę plików w formacie ATR (obrazy dysków Atari)

- dostęp do danych zapisanych w podkatalogach

## Moduł interfejsu

Interfejs jest zbudowany w oparciu o mikrokontroler firmy ATMEL Atmega161-8PI (1024B RAM, 16kB FLASH) na jednostronnej płytce drukowanej o wymiarach 4x7cm. Na płytce interfejsu znajdują się następujące elementy kontrolno sterujące:

- Kontrolki określające stan interfejsu

- LED sygnalizujący włączenie zasilania (PWR_LED)

- LED sygnalizujący odbiór komend SIO (SIO_LED)

- LED sygnalizujący zajętość/błąd dysku (BSY_LED)

- LED sygnalizujący aktywność dysku (IDE_LED)

- Zwory konfiguracyjne

- Włączenie/Wyłączenie dysku D1 (HD1_ZW)

- Zamiana dysków D1: i D2: (INIT_ZW)

- Wybór trybu pracy Master/Slave (MS_ZW)

- Złącza

- Złącze IDE (40pin) do podłączenia dysku (IDE_IO)

- Złącze do programowania mikrokontrolera (ISP_IO)

- Złącze z sygnałami SIO i zasilaniem (SIO_IO)

## Oprogramowanie sterujące

Oprogramowanie sterujące interfejsem SIO2IDE zapewnia realizację następujących operacji:

- Inicjalizacja i obsługa urządzenia IDE (FAT16, FAT32, ISO9660)

- Odbiór i obsługa komend SIO

- Standardowe

- Dodatkowe

- Obsługa struktury dysku (pliki w formacie ATR, podkatalogi)

### Struktura danych na dysku

Dysk używany przez interfejs SIO2IDE w wersji 3.0 ma standardową strukturę logiczną, która jest zakładana przez system operacyjny DOS lub Win9X (tablica partycji, boot record, FAT, katalog główny itd). SIO2IDE korzysta z takiego dysku w typowy sposób czytając lub zapisując dane do plików dyskowych. Interfejs obsługuje tylko pliki w standardowym formacie ATR. Takie pliki są traktowane przez SIO2IDE jako dyski Atari, które mogą być widziane przez komputer jako dyski D1 do D7. Dane konfiguracyjne są zapisywane w postaci tekstowej w pliku SIO2IDE.CFG. Dane dla interfejsu SIO2IDE muszą być zapisane na dysku w następujący sposób:

- startowa konfiguracja jest odczytywana z pliku SIO2IDE.CFG zapisanego w

głównym katalogu dysku

- pliki konfiguracyjne i *.ATR można też zapisywać w podkatalogach

- pliki *.ATR, które są używane w danej konfiguracji powinny znajdować się w

katalogu razem z plikiem konfiguracyjnym

- jeśli w danym podkatalogu nie ma pliku konfiguracyjnego to umieszczone w

nim pliki *.ATR nie będą dostępne

- pliki *.ATR muszą być zdefragmentowane (np: programem DEFRAG.EXE), pliki nie

zdefragmentowane nie będą widziane przez SIO2IDE

- plik SIO2IDE.CFG nie może być dłuższy niż 512B

Do kontroli konfiguracji dysku należy użyć specjalnego programu CHECKFS.EXE, który sprawdzi strukturę plików w głównym katalogu dysku i wyświetli aktualne ustawienia.

Dla dysków CD-ROM wymagane jest, aby zawierały system plików ISO9660. Długie nazwy plików nie są obsługiwane i pliki takie nie będą widziane przez SIO2IDE.

Dodatkowo na dysku mogą być trzymane dowolne dane i programy łącznie z systemem operacyjnym. Zalecane jest, aby dysk zawierał następujące programy:

- CHECKFS.EXE   – kontrola konfiguracji dysku

- SCANDISK.EXE  – kontrola spójności systemu plików

- DEFRAG.EXE    - defragmentacja plików na dysku

### Plik konfiguracyjny

Każdy plik konfiguracyjny SIO2IDE.CFG jest zwykłym plikiem tekstowym, który opisuje sposób „podłączenia” plików *.ATR do dysków Atari. Użytkownik może przypisać plik ATR do jednego z siedmiu dysków Atari D1 do D7. W tym celu w pliku należy wstawić linię:

D<nr>=<plik ATR>

Gdzie:

<nr>       - numer dysku 1-7

<plik ATR> - nazwa pliku ATR (duże litery bez rozszerzenia)

Uwaga linia musi zaczynać się literą ‘D’. Inne linie, są być traktowane jako komentarz. Kolejność wpisów nie jest istotna. Przykładowo plik SIO2IDE.CFG może zawierać następujące dane:

//             SIO2IDE v 3.0 configuration file (disks map)

//

// Syntax:   D<nr>=<name>

//           nr   - ATARI disk number (1-7)

//           name - ATR file name (without extension)

//

// Warning:  Size of this file is limited to 512B

//

D1=MYDOS

D7=IMAGE001

D5=TEST01

D6=TEST02

D2=IMAGE002

// End

Po starcie interfejs próbuje zainicjować dysk i odczytać jego parametry. Następnie odczytywany jest plik konfiguracyjny SIO2IDE.CFG z głównego katalogu dysku. Dodatkowo, gdy HD1_ZW jest zwarta, interfejs wystawia stan niski na linii RESET_OUT. Stan ten zmienia się na wysoki, gdy inicjalizacja zakończy się pomyślnie. Poprawny start interfejsu jest sygnalizowany przez zgaśnięcie BSY_LED. W czasie sekwencji startowej interfejs sprawdza strukturę plików ATR i „podłącza” poprawne pliki do dysków Atari zgodnie z konfiguracją. Po poprawnym starcie interfejs jest gotowy na przyjmowanie komend SIO. Błąd inicjalizacji systemu plików sygnalizowany jest poprzez miganie diody BSY_LED.

### Komendy SIO

Komendy SIO akceptowane przez SIO2IDE można podzielić na dwie grupy:

- Standardowe zapewniające dostęp do danych zapisanych na dysku.

- Dodatkowe, specjalnie opracowane w celu umożliwienia łatwej konfiguracji

interfejsu SIO2IDE.

Jeden interfejs SIO2IDE potrafi emulować do 7 dysków ATARI. W takim przypadku zajęte są adresy SIO 0x31 do 0x37. Możliwe jest wyłączenie wybranych dysków przy pomocy komend dodatkowych. Dysk D1 można także wyłączyć poprzez wyjęcie zwory HD1_ZW.

#### Standardowe komendy dyskowe

Lista standardowych komend SIO obsługiwanych przez interfejs jest następująca.

| Komenda | Kierunek | Długość danych | Parametry | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x57 ‘W’ | Zapis | 128/256 | Nr sektora | Zapis sektora na dysk. |
| 0x50 ‘P’ | Zapis | 128/256 | Nr sektora | Zapis sektora na dysk bez weryfikacji. |
| 0x52 ‘R’ | Odczyt | 128/256 | Nr sektora | Odczyt sektora z dysku. |
| 0x53 ‘S’ | Odczyt | 4 | - | Odczyt statusu dysku. |
| 0x4E | Odczyt | 12 | - | Odczyt bloku PERCOM dysku. |
| 0x4F | Zapis | 12 | - | Zapis bloku PERCOM dysku. |
| 0x21 ‘!’ | Odczyt | 128/256 | - | Formatowanie dysku. |

Numer sektora dla operacji W, P i R jest liczbą z przedziału 1 do 65535. Wartość maksymalna zależy od rozmiaru partycji dysku. Długość bloku danych w tym przypadku jest równa 128B lub 256B dla sektorów o numerach większych od 4. Sektory 1, 2 i 3 mają zawsze długość 128B.

Status dysku 4B jest zawsze taki sam i pozwala określić rozmiar sektora dysku (128B Single Denisity, 256B Double Deisity) zależnie od typu pliku ATR.

Odczyt i zapis bloku PERCOM 12B jest zaimplementowany z myślą o komendach DOSa, które ustawiają parametry dysku (np. opcja `O` MyDOSa). Odczyt PERCOM daje informacje np. o ilości ścieżek na dysku (zawsze 1), rozmiarze sektora (128B lub 256B) i max. ilości sektorów na dysku (rozmiar partycji). Dane przesyłane podczas zapisu PERCOM nie są używane przez SIO2IDE, komenda jest tylko potwierdzana przez interfejs.

Formatowanie dysku (partycji) podobnie jak zapis PERCOM jest jedynie potwierdzane przez interfejs. Zwrotnie przesyłany jest blok danych 128B lub 256B, w którym dwa pierwsze bajty mają wartość 0xFF. Dane takie sygnalizują, że operacja została wykonana poprawnie.

#### Komendy dodatkowe SIO2IDE

Komendy dodatkowe SIO2IDE są akceptowane przez interfejs, gdy odebrany adres urządzenia ma wartość 0x71 dla trybu Master (zwora MS_ZW zwarta) lub 0x72 dla trybu Slave (zwora MS_ZW rozwarta). Takie rozwiązanie dostępu do konfiguracji interfejsu daje możliwość podłączenia równocześnie do dwóch dysków SIO2IDE i nie koliduje ze standardowymi adresami przeznaczonymi dla dysków ATARI. Lista komend dodatkowych jest następująca.

| Komenda | Kierunek | Długość danych | Parametry (aux1) | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x11 | Odczyt | 15B | Nr dysku | Odczyt opisu dysku (pliku ATR). |
| 0x12 | Zapis | 15B | Nr dysku | Zapis opisu dysku (pliku ATR). |
| 0x13 | Odczyt | 15B | - | Odczyt opisu pierwszego pliku ATR z bieżącego katalogu. Zwraca ciąg zer, gdy błąd. |
| 0x14 | Odczyt | 15B | - | Odczyt opisu następnego pliku ATR z bieżącego katalogu. Zwraca ciąg zer, gdy błąd. |
| 0x15 | Odczyt | 1B | Nr dysku | Wyłączenie dysku. |
| 0x16 | Odczyt | 1B | - | Zapis aktualnej konfiguracji do pliku SIO2IDE.CFG w katalogu bieżącym. |
| 0x17 | Odczyt | 10B | - | Odczyt parametrów dysku. |
| 0x18 | Odczyt | 4B | - | Odczyt parametrów systemu plików. |
| 0x19 | Odczyt | 15B | - | Odczyt opisu pierwszego podkatalogu w katalogu bieżącym. Zwraca ciąg zer, gdy błąd. |
| 0x1A | Odczyt | 15B | - | Odczyt opisu następnego podkatalogu w katalogu bieżącym. Zwraca ciąg zer, gdy błąd. |
| 0x1B | Zapis | 15B | - | Zmiana bieżącego katalogu. |
| 0x1C | Odczyt | 15B | - | Odczyt bieżącego katalogu. |
| 0x1D | Odczyt | 15B | - | Inicjalizacja bieżącego katalogu. Zwraca zainicjowany katalog lub ciąg zer. |

Komendy 0x11, 0x12 i 0x15 pozwalają na odczyt i aktualizację wewnętrznej tablicy dysków obsługiwanej przez SIO2IDE.

Komendy 0x13 i 0x14 dają możliwość pobrania listy wszystkich poprawnych plików ATR dostępnych na dysku w aktywnym katalogu.

Dane opisujące dyski ATARI, pliki ATR i katalogi dysku mają następujący format:

| Dana | Bajty | Opis |
| --- | --- | --- |
| Nazwa pliku/katalogu | 0-7 | Nazwa pliku/katalogu (8 znaków) dopełniona spacjami. |
| Sektor startowy | 8-11 | Liczba 32-bity określająca numer pierwszego sektora pliku/katalogu. |
| Ilość sektorów | 12-13 | Całkowita ilość sektorów w pliku. |
| Flagi | 14 | Bit 7 oznacza, że plik ma poprawny format (ATR). Bit 6 oznacza, że sektory mają długość 256B. Bit 2 oznacza, że plik jest tylko do odczytu. Bit 1 oznacza, że struktura zawiera opis katalogu. |

Uwaga: Dane opisujące pliki/katalogi należy traktować jako dane tylko do odczytu. Jedynym wyjątkiem jest Bit 2 w bajcie flag.

Parametry dysku pozwalają określić fizyczne właściwości dysku podłączonego do SIO2IDE (tylko do odczytu).

| Dana | Bajty | Opis |
| --- | --- | --- |
| Ilość cylindrów | 0-1 | Dostępna ilość cylindrów (tryb CHS). |
| Ilość głowic | 2 | Dostępna ilość głowic (tryb CHS). |
| Sektorów/ścieżkę | 3-4 | Ilość sektorów na ścieżkę (tryb CHS) |
| Ilość sektorów | 5-8 | Ilość dostępnych sektorów 512B (tryb CHS i LBA) |
| Flagi | 9 | Bit 7 oznacza, że dysk pracuje w trybie LBA. W trybie LBA istotna jest tylko ilość sektorów dostępnych na dysku. |

Aktualne parametry systemu plików zawiera następująca struktura (tylko do odczytu):

| Dana | Bajty | Opis |
| --- | --- | --- |
| Typ partycji | 0 | Bajt określający typ partycji. |
| Sektorów/klaster | 1 | Ilość sektorów na klaster dysku. |
| Ilość dysków | 2 | Aktualna ilość „podłączonych” dysków Atari. |
| Numer wersji | 3 | Numer wersji oprogramowania. |

Komendy 0x15 i 0x16 wykonują operację i gdy wszystko jest OK. zwracają bajt 0xFF.

Komendy 0x19 do 0x1C dają możliwość przeglądania i zmiany bieżącego katalogu na dysku. Do zainicjowania bieżącego katalogu służy komenda 0x1D.

Uwaga: Dla poprawnej pracy komend 0x13 do 0x16 konieczne jest, aby katalog bieżący był katalogiem zainicjowanym poprawnie komendą 0x1D.

Wszystkie komendy dodatkowe są wykorzystywane przez specjalny program służący do konfigurowania interfejsu (FDISK.COM). Mogą być także używane w innych programach obsługujących interfejs SIO2IDE.

# Budowa i uruchomienie

Budowa SIO2IDE nie powinna sprawić kłopotu komuś, kto choć raz zmontował i uruchomił jakiś prosty układ elektroniczny. Poniższy opis odnosi się do budowy SIO2IDE w oparciu o oryginalną płytkę drukowaną interfejsu. Schemat urządzenia został jednak tak opracowany, że budowa układu na płytce uniwersalnej jest bardzo prosta (prototyp powstał na dwustronnej płytce uniwersalnej z metalizacją otworów). Opis montażu zakłada, że interfejs będzie zamontowany razem z dyskiem IDE 2.5 Cala wewnątrz komputera ATARI 65XE lub 130XE. Oczywiście bez problemu SIO2IDE można umieścić poza komputerem np. w obudowie po stacji dysków.

## Zalecenia montażowe

Gdy mamy już wszystkie podzespoły możemy zacząć montaż SIO2IDE. Nie będę się tu rozpisywać jak trzymać lutownicę itd. Zakładam, że jeśli ktoś zabiera się za montowanie SIO2IDE to wie, co robi. Radzę jedynie wmontowanie podstawki pod mikrokontroler (może się to przydać w niedalekiej przyszłości). Gniazda SIO_IO oraz ISP_IO mogą być dowolnego typu, ale nie mogą być zbyt duże z uwagi na małą ilość miejsca na płytce i wewnątrz komputera. Połączenie z komputerem ATARI należy wykonać zgodnie z opisem na schemacie. Zalecam dolutowanie wiązki pięciu przewodów zakończonych wtyczką bezpośrednio do złącza SIO ATARI. Wtyczka powinna mieć rozkład sygnałów zgodny z gniazdem SIO_IO interfejsu.

## Uruchomienie

Gdy cała elektronika SIO2IDE „trzyma się już kupy” możemy spróbować uruchomić układ.

UWAGA: Sprawdź dwa razy wszystkie połączenia zanim włączysz zasilanie układu.

Pierwszą czynnością jest zaprogramowanie mikrokontrolera. Przed zaprogramowaniem mikrokontrolera należy jeszcze tylko przygotować przewód programujący zgodnie ze schematem ideowym. Programowanie jest prostą czynnością i sprowadza się do:

- Połączenia SIO2IDE (ISP_IO) z gniazdem LPT1 komputera PC, czynność tą wykonujemy przy wyłączonym zasilaniu interfejsu.

- Uruchomienia pliku PRG.BAT, który znajduje się w pakiecie zawierającym program interfejsu (SIO2IDE.HEX). Po uruchomieniu należy wykonywać kolejno wszystkie polecenia.

Gdy programowanie układu przebiegło OK. możemy rozpocząć właściwą procedurę montażu i uruchamiania SIO2IDE.

Najpierw należy zamocować posiadany dysk IDE 2.5 Cala oraz interfejs SIO2IDE wewnątrz komputera ATARI. W ATARI 65XE i 130XE można to wykonać w następujący sposób.

SIO2IDE

SIO

HDD

Klawiatura

ATARI

Dysk i interfejs można w prosty sposób przykręcić do blachy ekranującej płytę główną ATARI. Do tego celu najlepiej użyć kilku śrub 2,5mm i tulejek dystansowych o długości ok. 1cm.

Gdy mamy już wszystko solidnie zamocowane należy teraz podłączyć interfejs z dyskiem i komputerem ATARI. Najpierw łączymy komputer (łącze SIO) z gniazdem SIO_IO interfejsu. Następnie taśmą o długości ok. 10cm łączymy dysk IDE z interfejsem. Ponieważ SIO2IDE używa standardowego złącza IDE 40pin należy użyć prostej przejściówki dla dysków 2,5’ (dostępne w sklepach branży komputerowej). Ostatnią czynnością jest podłączenie zasilania +5VDC do dysku. Najlepiej jest podłączyć przewody wyprowadzone z przejściówki do napięcia +5VDC, które jest dostępne zaraz po włączniku zasilania ATARI.

## Inicjalizacja dysku

Przed pierwszym uruchomieniem należy poprawnie ustawić zwory interfejsu SIO2IDE oraz przygotować dysk startowy (najlepiej poprzez SIO2PC). Zwory powinny być ustawione następująco:

- Zwora HD1_ZW rozwarta (wyłączony dysk D1).

- Zwora INIT_ZW rozwarta (normalna kolejność dysków D1: i D2:)

- Zwora MS_ZW zwarta (interfejs w trybie Master)

- Na dysku startowym D1 powinien się znajdować DOS (zalecam MyDOSa 4.53) i program FDISK.COM.

- Włączamy komputer ATARI i obserwujemy, co się dzieje. Komputer powinien normalnie wystartować a interfejs po wystartowaniu dysku i zainicjowaniu systemu plików nie powinien sygnalizować błędu (BSY_LED wyłączony). Inicjalizacja systemu plików może chwilę potrwać zależnie od ilości plików ATR oraz rozmiaru i szybkości dysku.

- Żeby sprawdzić, jakie są parametry naszego dysku i jakie pliki ATR są dostępne należy teraz uruchomić program FDISK.COM. Program ten pozwala na sprawdzenie, jakie pliki ATR i dyski Atari są dostępne. Możliwa jest także zmiana „podłączenia” dysków i zmiana aktywnego katalogu (uwaga: interfejs rozpoczyna pracę zawsze w katalogu głównym dysku).

- UWAGA: Zalecane jest, aby zapisać parametry dysków (ich długości). Dane te będą potrzebne podczas ich formatowania.

- Istotnym elementem konfiguracji interfejsu jest ustawienie sekwencji dysków. Sekwencja dysków pozwala określić, które pliki ATR będą widziane jako dyski ATARI D1 do D7. Sekwencja dysków jest zależna od konfiguracji zapisanej w pliku SIO2IDE.CFG. Program FDISK.COM pozwala na zmianę sekwencji dysków z poziomu Atari i zapis zmienionego pliku SIO2IDE.CFG na dysk.

- Sekwencja Dysków jest ważnym elementem interfejsu SIO2IDE, który stanowi analogię zmiany dyskietek w standardowym systemie. Dodatkowo w systemie, który używa dwóch SIO2IDE (Master i Slave) daje możliwość łatwego podziału dysków pomiędzy oba interfejsy.

- Możemy teraz sformatować dostępne dyski używając poleceń systemu operacyjnego. W systemie MyDOS 4.53 sekwencja czynności dla każdej partycji (dyski D2 do D7) jest następująca:

- Opcja ‘O’ numer dysku, następnie N, Y, Y i podać rozmiar partycji, w celu ustawienia parametrów dysku dla DOSa

- Opcja ‘I’ numer dysku, następnie Y, w celu sformatowania partycji

UWAGA: Jeżeli na naszym dysku jest więcej niż 8 plików ATR, kolejne pliki należy przypisać do dysków D2 do D7 a następnie sformatować zgodnie z powyższym opisem.

Aby zainicjować dysk D1 należy wybrany na ten dysk plik ATR przypisać do np. dysku D2, sformatować go a następnie opcją ‘H’ wgrać pliki DOSa. Dodatkowo zalecane jest przegranie programu FDISK.COM do jednego z plików ATR.

Po tych czynnościach dysk jest już gotowy do pracy. Pozostaje jeszcze ustawić poprawnie sekwencję dysków. Dysk D1 powinien być związany z partycją zawierającą DOSa.

UWAGA: Wszystkie czynności konfiguracyjne można również wykonać podłączając dysk do komputera PC i wykorzystując jeden z emulatorów komputera ATARI. Przy okazji w wygodny sposób można przenieść na dysk wszystkie programy zapisane w plikach *.ATR. Należy przy tym pamiętać o zdefragmentowaniu danych na dysku.

Teraz możemy wyłączyć komputer, odłączyć nasz dysk startowy oraz zmienić ustawienie zwór HD1_ZW i INIT_ZW.

Włączamy nasze ATARI ponownie. Komputer startuje jak bez dysku (zgłasza się BASIC). Interfejs SIO2IDE po starcie dysku przechodzi w stan oczekiwania na komendy SIO (włączona tylko dioda PWR_LED). Niestety z uwagi na powolny start dysku nie jest możliwe automatyczne załadowanie DOSa (patrz 4.1.). Aby przejść do DOSa należy przejść, do SELF-TESTu (BYE z BASICA) a następnie nacisnąć klawisz RESET ATARI. Teraz komputer powinien rozpocząć ładowanie DOSa.

Po uruchomieniu DOSa z dysku uruchamianie interfejsu SIO2IDE możemy uznać za zakończone. Teraz możemy się już ‘pobawić’ naszymi nowymi dyskami.

# Opcjonalne usprawnienia

Podstawowe rozwiązanie interfejsu SIO2IDE daje użytkownikowi pełen dostęp do zgromadzonych na HDD programów, ale ma kilka niedogodności.

- Niemożliwe jest automatyczne wczytanie DOSa po włączeniu zasilania

- Szybkość transmisji jest ograniczone do 19200 bodów (standard SIO ATARI)

Poprzez niewielką ingerencje we wnętrze komputera można wyeliminować te niedogodności. Przedstawione poniżej modyfikacje odnoszą się do komputerów ATARI serii XE.

## Modyfikacja układu resetującego

Aby wstrzymać start komputera do czasu uruchomienia dysku i zainicjowania systemu plików niezbędna jest niewielka modyfikacja układu resetu ATARI. Modyfikacja wykorzystuje nieużywaną bramkę AND z układu U18 (końcówki 8,9 i 10) oraz linię wyjściową RESET_OUT interfejsu SIO2IDE. Połączenia należy wykonać zgodnie z załączonym schematem (patrz 5.).

UWAGA: konieczne jest odcięcie końcówki nr 3 układu U17 od płyty ATARI i podniesienie jej do góry. Czynność te należy wykonywać ostrożnie, gdyż można łatwo uszkodzić układ U17.

## Zmiany w Systemie Operacyjnym ATARI

Możliwa jest np. zmiana działania klawisza OPTION. Wygodne byłoby, gdyby bez wciskanie podczas startu ATARI klawisza OPTION komputer wyłączał BASIC i załadował DOSa.

Drugą wygodną funkcją jest możliwość „zimnego” restartowania komputera (coold start) bez potrzeby wyłączania komputera (Uwaga: procedura startowa SIO2IDE szczególnie dla dużych dysków może trwać dość długo). Jest to szczególnie pomocne, gdy chcemy szybko wyjść do DOSa z jakiegoś programu a klawisz Reset nie działa.

Najłatwiejszym sposobem wprowadzenia tych zmian jest wymiana OS Atari na inny system np: Qmeg+OS 4.04. Użycie tego systemu operacyjnego pozwala w pełni i wygodnie korzystać z interfejsu SIO2IDE.

# Załączniki

Do wykonania i obsługi interfejsu SIO2IDE potrzebne są następujące dodatkowe elementy:

- Schemat ideowy i montażowy (S2I_SCH_3.0.DOC)

- Program interfejsu (SIO2IDE.HEX)

- Program do konfigurowania interfejsu dla ATARI (FDISK.COM)

- Program do sprawdzania konfiguracji dla PC (CHECKFS.EXE)

- Program do tworzenia plików ATR dla PC (MAKEATR.EXE)

# Uwagi końcowe

Interfejs SIO2IDE jest udostępniany za darmo w formie, jaką opisuje ten dokument. Autor nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie załączonego oprogramowania i sprzętu.

Pomimo tego oczekuję na wszelkie sugestie dotyczące SIO2IDE oraz informacje o znalezionych błędach. Pozwoli mi to dopracować SIO2IDE tak, aby stało się wiodącym rozwiązaniem w tej klasie interfejsów do małego ATARI.

Życzę powodzenia,

Marek Mikołajewski

e-mail: marekm@aritech.com.pl